Anbaukombination: Einzelkorn-Sämaschine Precea mit Kompaktscheibenegge CombiDisc 3000

Das Beste aus zwei Welten

Die perfekte Kombinationslösung für leichte bis mittlere Böden bei Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 15 km/h

Die Hochgeschwindigkeits-Einzelkorn-Sämaschine Precea sorgt durch die neue Überdruckvereinzelung für eine sehr präzise Saatgutablage. Das Saatgut wird auf jeder einzelnen Saatreihe vereinzelt und durch einen Schusskanal in den Boden gebracht. Die Precea 3000-A Super eignet sich für Fahrgeschwindigkeiten bis zu 15 km/h und somit ideal für die Kombination mit der Anbau-Kompaktscheibenegge CombiDisc 3000.

In einem Arbeitsgang den Boden vorbereiten und Reihenkulturen legen

Die Anbau-Kompaktscheibenegge CombiDisc dient als passive Bodenbearbeitung für viele AMAZONE Volumensäkombinationen. Damit bietet AMAZONE neben seinen aktiven Bodenbearbeitungsgeräten, wie der Kreiselegge und dem Kreiselgrubber, auch eine passive Bodenbearbeitungsmaschine für seine Säkombinationen an. Neu ist jetzt die Kombination mit der Einzelkorn-Aufbausämaschine Precea-A.

Ideal für die Saatbettbereitung

Die CombiDisc hat eine Arbeitsbreite von 3 m und ist aus zwei aufeinanderfolgenden Scheibenreihen aufgebaut. Jede Scheibenreihe setzt sich aus 12 gezahnten Scheiben mit einem Durchmesser von 410 mm zusammen. Dabei sind jeweils zwei Scheiben an einem Scheibenarm gekoppelt. Gelagert sind die Scheibenarme über serienmäßige Gummifederelemente. Die Scheibenlager sind selbstverständlich wartungsfrei.

Es lassen sich Arbeitstiefen von 3 bis 8 cm realisieren. Damit lässt sich die Scheibenegge sehr gut für eine Saatbettbereitung für leichte und mittlere Bodenstrukturen nutzen. Die Arbeitstiefe der beiden Scheibenreihen lässt sich mechanisch oder alternativ aus der Traktorkabine über einen hydraulischen Zylinder einstellen.

Die schnell laufenden Scheiben sorgen für eine sehr gute Krümelstruktur. Die echte Arbeitsbreite von 3 m sorgt für eine ganzflächige Bodenbearbeitung vor der Sämaschine. Eine perfekte Einebnung des Saatbetts wird durch einstellbare Spur- und Randscheiben der Kompaktscheibenegge gewährleistet.

Für die richtige Rückverfestigung des Bodens sorgt eine Nachlaufwalze aus dem breiten Walzenprogramm von AMAZONE.

Die Sämaschine wird über die Schnellkuppelstelle QuickLink schnell und sicher aufgebaut. Die Anbau-Kompaktscheibenegge CombiDisc 3000 wird über Kat. 2 oder Kat. 3 mit dem Traktor gekoppelt. Der einfache Anbau wird durch eine Schlauchgarderobe für die Hydraulikschläuche unterstützt.

Precea 3000-ACC Super mit CombiDisc 3000

Kopplung der Anbau-Kompaktscheibenegge CombiDisc 3000 an die Einzelkorn-Sämaschine Precea über QuickLink

Precea 3000-ACC aufgebaut auf CombiDisc 3000

Über AMAZONE

Die AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG mit Hauptsitz in 49205 Hasbergen-Gaste stellen Land- und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt an neun verschiedenen Produktionsstandorten in Deutschland, Frankreich, Russland und Ungarn rund 1.900 Mitarbeiter. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer und Pflanzenschutzgeräte. Seit 2019 gehört die SCHMOTZER Hacktechnik zur AMAZONE Gruppe. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist AMAZONE heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft. Weitere Informationen: www.amazone.de