Zawieszana kompaktowa brona talerzowa CombiDisc do upraw przedsiewnych

W zakres najnowszej oferty firmy Amazone wchodzi nowa zawieszana brona talerzowa CombiDisc o szerokości roboczej 3 m, współdziałająca z zawieszanymi siewnikami – mechanicznym Cataya i pneumatycznym Centaya. Brona CombiDisc jest wyposażona w 24 talerze zębate o średnicy 410 mm każdy i nadaje się idealnie do wykonywania upraw przedsiewnych na głębokości roboczej w zakresie od 3 do 8 cm. Ze względu na niewielką średnicę talerze obracają się z dużą prędkością gwarantującą optymalne tworzenie struktury gruzełkowatej (kruszenie). Kopiowanie konturów gleby i zabezpieczenie przed kamieniami realizowane są przez sprawdzone bezobsługowe gumowe elementy amortyzujące. Ponadto maszyna CombiDisc posiada bezobsługowe łożyskowanie talerzy wyposażone w ślizgowy pierścień uszczelniający i układ długotrwałego smarowania. Identycznie jak w przypadku bron i kultywatorów wirnikowych nowej generacji 01 maszyna CombiDisc może być łączona w sposób bardzo prosty, szybki i bez użycia narzędzi za pośrednictwem systemu szybkozłączy QuickLink z dowolnym siewnikiem nabudowanym. Zastosowanie systemu szybkozłączy QuickLink umożliwia odłączanie maszyny CombiDisc od siewnika nabudowanego kilkoma ruchami ręki, dzięki czemu brona ta może być stosowana z powodzeniem również samodzielnie do upraw przedsiewnych. Jednocześnie istnieje możliwość stosowania siewnika nabudowanego na bronę wirnikową/kultywator wirnikowy nowej generacji 01, dzięki czemu jeden i ten sam siewnik nabudowany może być wykorzystany z kilkoma różnymi agregatami uprawowymi. 

BronaCombiDisc w wersji standardowej dostarczana jest z mechanicznym układem regulacji głębokości. Można w całkiem prosty sposób zmieniać głębokość roboczą, przestawiając elementy dystansowe z pozycji środkowej w lewo. Maszyna CombiDisc może być również wyposażona w bardzo komfortowy w obsłudze hydrauliczny układ regulacji głębokości wyposażony w czytelną skalę, za pomocą którego można ustawiać bezstopniowo kompaktową bronę talerzową z kabiny ciągnika. Aby zapewnić równomierność obrazu pracy w koleinach i po bokach brony , można w tych obszarach przestawiać każde z ramion talerzy o 30 mm. Ponadto regulowana blacha boczna zapewnia wyrównane połączenie przejazdów. Funkcję wału uprawowego pełni opcjonalnie wał metalowy zębaty PW 600, wał pierścieniowy o przekroju klinowym KW 580, wał pierścieniowy KWM 600 o matrycowym profilu ogumienia i wały pierścieniowe o przekroju trapezoidalnym TRW 500 i TRW 600. Szeroki wybór wałów umożliwia ich prawidłowe dobranie do każdego rodzaju gleby. Zastosowanie systemu modułów umożliwia wykorzystanie tego samego wału również do innych maszyn służących do aktywnej uprawy gleby KE/KX/KG 3001. Do gleb wrażliwych na ugniatanie dostępne są też opcjonalne spulchniacze śladów kół ciągnika, które można ustawiać niezależnie od głębokości roboczej pola talerzy. Maszyna CombiDisc ukazuje swoje mocne strony szczególnie na glebach lekkich i średnich. Dzięki małemu zapotrzebowaniu na siłę uciągu możliwe jest uzyskiwanie prędkości roboczych do 15 km/h, które zapewniają agregatowi uprawowo-siewnemu wysoką wydajność.

Maszyna CombiDisc zostanie po raz pierwszy zaprezentowana publiczności na targach Amatechnica w dniu 24.05.2018 r.

Zdjęcie CombiDisc_KWM_d0_kw_P3200129

Z wykorzystaniem kompaktowej brony talerzowej CombiDisc firma Amazone oferuje obecnie również urządzenie do biernej uprawy gleby współpracujące z siewnikami nabudowanymi.

Zdjęcie CombiDisc_KWM_d0_kw_P3200136-38
Nowa brona CombiDisc jest wyposażona w 24 talerze zębate o średnicy 410 mm. Niewielkie wymiary tych talerzy zapewniają optymalne rozdrobnienie gleby przeznaczonej przed siewem.

CombiDisc_Centaya_d0_kw_P3200069
Kompaktowa brona talerzowa w połączeniu z siewnikiem nabudowanym dzięki małej sile uciągu zapewnia i wysoką wydajność pracy.

Zdjęcie ADP01special_detail_d0_kw_IMG_7307

Za pomocą złącza QuickLink urządzenie do uprawy gleby w ciągu kilku minut można odłączyć od siewnika nabudowanego.

W naszym pakiecie mediów udostępniamy Państwu materiał zdjęciowy o wysokiej rozdzielczości: http://info.amazone.de/DisplayInfo.aspx?id=48325