ZA-V mit EasySet 2
Die Lösung für mehr Präzision und Bedienkomfort

Für die Düngerstreuer-Baureihe ZA-V bietet AMAZONE jetzt in der Einstiegsklasse das Terminal EasySet 2 als Alternative zur hydraulischen Schieberbetätigung an. EasySet 2 ermöglicht eine elektrische Schieberbetätigung via Knopfdruck. Somit entfallen die hydraulischen Anschlüsse für die Schieberbetätigung, und es wird lediglich ein 12-V-Stromanschluss für den Bedien-Computer benötigt.

EasySet 2 kommt ohne Menüführung aus. Das heißt, jede Taste steht für eine Funktion und ist sehr einfach zu bedienen. So können die Dosierschieber beidseitig oder einseitig elektrisch geöffnet und geschlossen werden. Die gewünschte Ausbringmenge wird im Terminal eingegeben und kann während des Streuvorganges in Einzel- oder in Zehnerschritten geändert werden. Dadurch entfallen das Absteigen vom Traktor und das manuelle Einstellen an der Einstellskala an der Rückseite der Maschine.

Der neue EasySet 2 ist in Verbindung mit einem Geschwindigkeitssignal in der Lage, bei wechselnden Arbeitsgeschwindigkeiten die Schieberposition anzupassen. Hierbei wird die Größe der Auslauföffnung automatisch auf die Fahrgeschwindigkeit angepasst, sodass die Ausbringmenge immer konstant bleibt.

Wird zum Grenzstreuen die elektrische Grenzstreuvorrichtung Limiter V+ eingesetzt, kann diese per Knopfdruck aktiviert werden. Mittels Plustasten und Minustasten kann der Limiter V+ in der Höhe angepasst werden und darüber den Dünger unterschiedlich stark in seiner Wurfweite beeinflussen. Auf diese Weise wird sehr bequem vom Traktorsitz zwischen den Grenzstreuverfahren Rand-, Grenz- und Grabenstreuen gewechselt oder die jeweilige Einstellung während der Arbeit aus der Kabine optimiert.

Eine weitere Besonderheit bildet der integrierte Hektarzähler, mit dem der Anwender die Maschinenleistung immer im Überblick hat.

Bild: ZA-V 1400 Easy.jpg

ZA-V Easy: Heißt nicht nur so, ist es auch!

Bild: EasySet 2.jpg

Der neue Bedien-Computer EasySet 2 mit einfacher Menüführung.