Console EasySet 2 pour ZA-V
La solution pour une précision et un confort d’utilisation renforcés

AMAZONE propose en entrée de gamme le terminal EasySet 2 comme alternative à la commande hydraulique de trappe pour l’épandeur d’engrais ZA-V. EasySet 2 permet une commande électrique de trappe en appuyant sur un bouton. Aucun raccord hydraulique n’est nécessaire pour la commande de trappe, il suffit d’un branchement électrique de 12 V pour le terminal de commande.

L’ordinateur EasySet 2 n’offre pas de navigation de menu. Chaque bouton correspond à une fonction, son utilisation est donc très facile. Les trappes de dosage peuvent ainsi être ouvertes et fermées électriquement des deux côtés ou unilatéralement. La dose souhaitée est saisie sur le terminal et peut être modifiée durant l’épandage par paliers de un ou de dix kg. Il n’est donc plus nécessaire de descendre du tracteur pour régler manuellement l’ouverture des trappes.

Le nouvel EasySet 2, associé à un signal de vitesse, est en mesure d’adapter la position de trappe en fonction des variations de vitesses de travail. La dimension de l’ouverture de sortie est automatiquement adaptée à la vitesse d’avancement, de sorte que la dose appliquée reste toujours constante, même lorsque les vitesses d’avancement varient.

Si le dispositif de bordure électrique Limiter V+ est utilisé pour épandre en limite, il peut être activé en appuyant sur un bouton. Les touches plus et moins permettent d’adapter sa hauteur et ainsi d’influencer la portée de projection de l’engrais. Il devient alors facile et confortable de passer d’un réglage à l’autre : épandage en bordure, en limite et en fossé directement depuis le siège du tracteur.

Par ailleurs l’EasySet 2 est doté d’un compteur d’hectares intégré, l’utilisateur bénéficie donc en permanence d’une vue d’ensemble des performances de la machine.

Photo: ZA-V 1400 Easy.jpg

ZA-V Easy: ce n’est pas seulement un nom, c’est aussi une réalité!

Photo: EasySet 2.jpg

Console EasySet 2