Terminal de operare EasySet 2, în cabină, pentru ZA-V

Soluția cea mai confortabilă și precisă în operarea mașinii

Ca o alternativă, la acționarea obișnuită hidraulic a obturatorului, găsită pe distribuitoarele de îngrășăminte ZA-V, AMAZONE oferă acum terminalul EasySet 2. EasySet 2 oferă funcțiea de actionare electrică prin apăsarea unui buton. Nu sunt necesare conexiuni hidraulice pentru acționarea obturatorului, ci doar o conexiune de alimentare de 12 V pentru terminalul din cabină.

Terminalul EasySet 2 nu necesită un meniu de navigare. Aceasta înseamnă că fiecare buton are o singură funcție, ceea ce îl face foarte ușor de utilizat. În acest fel, glisierele obturatorului pot fi deschise și închise electric pe ambele părți sau doar într-o parte atunci când se distribuie pe suprafețe neregulate. Rata de aplicare dorită este introdusă în terminal și poate fi modificată în unitare sau în pași de zece unitatți, în timpul procesului de distribuire. Acest lucru elimină necesitatea de a coborî de pe tractor și de a regla manual scala de setare pe spatele mașinii.

Noul EasySet 2 este capabil să regleze poziția obturatorului în concordanță  cu un semnalul de viteză și, astfel, poate reacționa la o schimbare a vitezei de înaintare prin reglarea automată a dimensiunii deschiderii obturatorului, în raport cu viteza de avans. Aceasta înseamnă că rata de aplicare rămâne constantă chiar și la viteze variabile înaintare.

Dacă dispozitivul Limiter V + este folosit pentru distribuirea marginală, acesta poate fi acționat la apăsarea unui buton de pe EasySet 2. Cu ajutorul tastelor plus și minus, acesta poate fi, de asemenea, reglat în înălțime și influențează puternic asupra îngrășământului în grade diferite în intervalul său de dispersare. În acest fel, este foarte convenabil să comutați, de la cabina tractorului, între distribuirea marginală, și distribuirea langă canale de apă sau să optimizați acele setări respective, fără a părăsi cabina tractorului.

În plus, EasySet 2 are integrat ,un contor de hectare, astfel încât utilizatorul să aibă întotdeauna o imagine de ansamblu asupra productivității mașinii.

Inagine: ZA-V 1400 Easy.jpg

ZA-V Easy: „Ușor” nu este doar pe nume!

Imagine: EasySet 2.jpg

EasySet 2, noul terminal de operare pentru distribuitoare ZA-V.