CatrosXL de 4 m à 8 m

Nouveaux déchaumeurs à disques indépendants Amazone pour l’incorporation de volumes organiques importants et des rendements horaires élevés

Les nouveaux déchaumeurs à disques indépendants CatrosXL avec leurs disques extra dimensionnés sont désormais aussi disponibles en largeurs de travail de 4 m à 8 m. Les machines portées repliables sont proposées en largeur de travail de 4 m, 5 m et 6 m ; elles peuvent être équipées en option d’un timon et d’un châssis pivotant en variante TS traînée, pour être utilisées par les tracteurs de plus faible cylindrée. Les CatrosXL en 7 m et 8 m, avec essieu central TX pour des rendements horaires élevés, viennent compléter la gamme. Avec une vitesse jusqu’à 18 km/h, ces nouveaux modèles répondent aux exigences élevées de rendements horaires maximaux pour un résultat de travail parfait et une consommation minimale de carburant.

Le CatrosXL se démarque par ses grands disques de 610 mm, espacés de 25 cm, par les écarts importants entre les rangées de disques et par rapport au rouleau ; ces caractéristiques génèrent un dégagement élevé, permettant le passage de volumes importants de végétaux. Les clients ont le choix entre les disques crénelés grossiers pour les sols secs et lourds et la variante crénelés fins. Cette dernière assure également une coupe sur toute la surface, même avec une profondeur de travail extrêmement superficielle et un effet d’émottement maximal. La distance inter-dents de 12,5 cm garantit par ailleurs une surface préparée dans son intégralité. L’angle de réglage spécial des deux rangées de disques garantit un passage rectiligne derrière le tracteur et une incorporation optimale pour une force de traction minimale, même dans les conditions les plus difficiles. Les paliers de disques avec garniture mécanique d’étanchéité, exempts de maintenance et lubrifiés à vie sont très réputés sur le Catros et ils ont fait leurs preuves des millions de fois.

Pour un suivi parfait du sol et une profondeur de travail précise, les disques sont fixés individuellement sur une sécurité de surcharge en caoutchouc. Le bras de disque en fonte spécialement formé a été spécifiquement conçu pour les exigences supérieures et guide le disque dans le sol, quelles que soient les conditions. Sur les grandes largeurs de travail, les machines de 7 et 8 m peuvent être équipées en option du système ContourFrame, unique sur le marché. Les deux bras du déchaumeur à disques sont alors précontraints hydrauliquement et peuvent ainsi suivre de façon optimale les reliefs du sol vers le haut et le bas.

Le réglage de la profondeur de travail est au choix mécanique en continu par les broches de réglage sur la machine ou hydraulique pour un confort maximal, depuis la cabine durant le déplacement. Une liaison entre les deux rangées de disques garantit une profondeur de travail identique des deux rangées. L’ensemble de la machine reste toujours parallèle par rapport au sol et ne risque pas de tirer en diagonale, suite à une modification de la profondeur de travail. Par ailleurs, l’augmentation de la profondeur de travail génère également le dégagement entre le compartiment de disques et le rouleau, il y a donc assez d’espace disponible pour les mouvements importants de terre et cette dernière peut retomber avant le rouleau. Tous les points de rotation du compartiment de disques sont exempts d’entretien. Les disques de bordure des machines peuvent être réglés séparément en hauteur, assurant un travail bien égalisé entre les passages.

Les modèles traînés TS avec essieu pivotant et timon en largeur de travail de 4 m, 5 m et 6 m se démarquent par leur régularité de progression élevée ; en effet durant le travail, l’essieu peut être complètement pivoté au-dessus du châssis. Par ailleurs, le poids de l’essieu renforce la régularité de pénétration des disques dans le sol, même dans les conditions les plus difficiles. De série, la variante TS est équipée de l’amortissement des oscillations, activé dans certaines conditions, il augmente la régularité de progression. Pour le demi-tour, la machine peut progresser sur le rouleau afin de réduire les temps morts et de réaliser des rendements horaires élevés.

Les machines TX avec une largeur de travail de 7 m et 8 m sont équipées d’un essieu central intégré. Grâce à la répartition optimale des masses, ces machines peuvent prendre la route en toute sécurité. Simultanément la position de l’essieu offre un confort de conduite maximal et une maniabilité élevée en tournière. L’essieu peut être équipé de pneus grand volume de 700, de façon à ce que même sur les sols sableux ou mouillés, la pression au sol soit minimisée sur le demi-tour et que la propre propulsion des roues soit garantie.

11 rouleaux différents sont disponibles pour le nouveau CatrosXL. Amazone est ainsi en mesure de proposer, en fonction du type de sol et des conditions de sol, le rouleau idéal pour le rappuyage et le guidage en profondeur. Pour le deuxième déchaumage ou la préparation du lit de semis, des herses-peignes suiveuses sont également disponibles pour les nombreux rouleaux.

Photo : Amazone_CatrosXL6003-2TS_Schwenkfahrwerk.jpg
CatrosXL 6003-2TS avec essieu pivotant

Phot : Amazone_CatrosXL8003-2TX_Mittelfahrwerk.jpg 
CatrosXL 8003-2TX avec bras de disques en fonte de forme spéciale

Photo : Amazone_CatrosXL8003-2TX_CatrosXL6003-2TS.jpg
Rendement horaire maximal avec le CatrosXL 8003-2TX et le CatrosXL 6003-2TS