CatrosXL, cu lățimi de lucru de la 4 m la 8 m

Noile grape cu discuri AMAZONE pentru amestecarea de volume mari de materie organică la viteze mari de lucru

Noile grape cu discuri CatrosXL, cu discuri cu diametru mare, sunt acum disponibile și în lățimi de lucru de la 4 m la 8 m. Sunt disponibile ca modele pliabilbile,cu prindere în trei puncte, cu lățimi de lucru de 4 m, 5 m și 6 m, care, opțional, pot fi echipate cu o bară de tracțiune și șasiu bogey ca variantă TS tractată, pot fi apoi utilizate și pe tractoare mai mici. În plus, dispozitivul de rulare central CatrosXL cu TX este disponibil cu lățimi de lucru de 7 și 8 m. Cu o viteză mare de până la 18 km / h, aceste noi modele asigură o acoperire maximă a zonei de lucru,în celaași timp se obțin rezultate perfecte cu un consum minim de combustibil.
Caracteristicile cheie ale CatrosXL sunt discurile mari de 610 mm distanțate la 25 cm între ele și distanța crescută atât între rândurile de discuri cât și între discuri și tăvălugi pentru o trecere  a cantităților mari de materie vegetală. În plus față de discurile crenelate grosier pentru teren uscat și greu, clienții pot alege, de asemenea, opțiunea fină. Acest lucru asigură o tăiere pe suprafață completă și un efect maxim de sfărâmare, chiar și în cazul adâncimilor de lucru extrem de reduse. Distanța între discuri de 12,5 cm asigură, de asemenea, o lucrare completă a întregii suprafețe a solului. Unghiul specific de atac pe cele două rânduri de discuri asigură rularea dreaptă în spatele tractorului și amestecarea optimă cu o forță de tractare necesară foarte mică, chiar și în cele mai dure condiții. Lagărul cu rulmenți ai disc, cu etanșare față fără întreținere și lubrifiere permanentă, sunt bine cunoscuți pe toată gama de produse Catros și s-au dovedit de un milion de ori mai mari.

Pentru un contur perfect urmând și adâncimea de lucru precisă, discurile sunt montate individual pe amortizoare  tampon cu cauciuc, care oferă și protecție de siguranță la obstacole. Suportul de discuri turnat, a fost reproiectat pentru a satisface sarcinile crescute și ghidează discul la o adâncime consistentă prin sol în toate condițiile. Pe lățimile de lucru mai mari, mașinile de 7 m și 8 m pot fi echipate în mod opțional și cu ContourFrame, o caracteristică unică pe piață. Cele două cadre șasiu ale grapei cu discuri sunt preîncărcate hidraulic și, prin urmare, se pot adapta în sus și în jos pentru a urmări în mod optim orice denivelări ale solului.
Reglarea adâncimii de lucru este infinit variabilă și poate fi efectuată mechanic, pe mașină, folosind bolțurile rotative sau hydraulic, din cabină, în timpul funcționării pentru un confort maxim. Legătura dintre cele două rânduri de discuri asigură că ambele rânduri funcționează întotdeauna la aceeași adâncime. Întreaga mașină rămâne întotdeauna paralelă cu pământul și nu există riscul ca mașina să fie dusă în jos prin schimbări în adâncimea de lucru. În plus, atunci când adâncimea de lucru crește, la fel se face și distanța dintre elementul disc și tăvălug, astfel încât să existe un spațiu suficient în fața tăvălugului pentru ca solul să se așeze din nou. Toate punctele de pivotare ale elementului de disc sunt fără întreținute. Înălțimea discurilor laterale ale mașinilor poate fi reglată separat, ceea ce asigură un profil de lucru nivelat chiar și pe îmbinarea dintre capete.

Modelele tractate cu șasiu TS  și bară de tracțiune cu lățimi de lucru de 4 m, 5 m și 6 m se caracterizează printr-un grad ridicat de netezire, în lucru, deoarece angrenajul de rulare poate fi complet rabatat peste cadru șasiu. Deci, în plus, greutatea suplimentară a angrenajului de rulare asigură o penetrare uniformă a discurilor în sol chiar și în cele mai dificile condiții. Varianta TS are ca amortizare standard, care este activată în anumite condiții pentru a asigura o funcționare lină. Când se află pe captă de parcelă, mașina poate fi manevrată pe tăvălug pentru a obține timpi de virare rapid și rate mari de lucru.
Grapele cu angrenaj central de rulare TX cu 7 m și 8 m lățime de lucru. Datorită distribuției optime a greutății, mașinile pot fi transportate în siguranță pe drum. În același timp, poziția angrenajului de rulare oferă un confort maxim de conducere datorită manevrabilității ridicate pe capăt de parcelă. Angrenajul de rulare poate fi echipat cu anvelope supra-dimensionate de 700 mm, astfel încât presiunea la sol în timpul manevrării să fie minimizată și efectul de tasare al roților să fie garantat, chiar și în solurile foarte nisipoase sau umede. 
Pentru noul CatrosXL sunt disponibile 11 tipuri de tăvaluguri diferite, ceea ce înseamnă că AMAZONE poate oferi tavalugul ideal pentru reconsolidare și controlul adâncimii, în funcție de tipul de sol și de condițiile solului. Greble de nivelare cu arcuri sunt, de asemenea, disponibile pentru mai multe tipuri de tăvalugi, acestea sunt utile în special pentru cultivarea butasilor secundari sau pentru prepararea patului germnativ.

Picture: Amazone_CatrosXL6003-2TS_Schwenkfahrwerk.jpg
CatrosXL 6003-2TS cu angrenaj de rulare bogey, pivotant.

Picture: Amazone_CatrosXL8003-2TX_Mittelfahrwerk.jpg 
CatrosXL 8003-2TX cu suport de discuri special, turnat

Picture: Amazone_CatrosXL8003-2TX_CatrosXL6003-2TS.jpg
Randamente maxime de lucru cu CatrosXL 8003-2TX și CatrosXL 6003-2TS