# Rezervorul frontal Amazone FT 1502 pentru UF 1602 și UF 2002

# Mini autopropulsata rentabilă - până la 3.500 l și gestionarea nivelului de umplere

De mai mulți ani, Amazone a oferit rezervorul frontal FT 1001  cu mare succes, iar flexibilitatea acestui concept a fost extinsă acum prin introducerea noului FT 1502. Rezervorul frontal FT 1502, utilizat împreună cu UF 02 , înseamnă o capacitatea extinsă a rezervorului a mașinii de erbicidat purtată  UF 02, simplu și convenabil cu încă 1.500 l. De exemplu, combinarea unui UF 2002 cu un FT 1502 oferă o capacitate a rezervorului de 3.500 l. Opționalul FlowControl + și designul său compact fac din rezervorul frontal extensia ideală pentru o mașină de erbicidat purtată.

Design meticulos pentru siguranță maximă
În curtea fermei  sau în depozit, această combinație compactă, manevrabilă pe propriile roți de transport, se depozitează ușor. Manevrarea sa ușoară este convingătoare și, după doar câteva ori pe teren, acest produs se dovedește a fi soluția potrivită. Capacitatea mare de 350 l a rezervorului de apă curată de pe UF 02 facilitează curățarea internă completă a combinației complete de pulverizatoare, iar unitatea compactă de pulverizat-tractor prezintă numeroase avantaje atunci când se află în transport, în special pe șosele cu benzi înguste.

FlowControl + gestionarea nivelului de umplere
Caracteristica specială a FT 1502 este integrarea 100% a rezervorului frontal cu mașina de erbicidat purtată folosind managementul electronic al nivelului de umplere FlowControl + prin intermediul unui terminal ISOBUS. Tehnologia din spatele FlowControl + este reprezentată de cei doi senzori de nivel de umplere din față și din spate și de două venturi performante. Această combinație  este alimentată de o pompă suplimentară de 150 l / min montată pe UF. Viteza de transfer în fiecare direcție este de până la 200 l / min. Substnța este transferată continuu între rezervorul frontal și cel din spate, asigurându-se că soluția de pulverizare este întotdeauna amestecat în mod optim. Terminalul ISOBUS controlează automat nivelurile de lichid, astfel încât distribuția greutății să fie mereu la un nivel optim. Orice reducere prematură a sarcinii pe puntea față este prevenită și, în plus, FlowControl + asigură că ambele rezervoare sunt complet umplute automat în timpul procesului de umplere și golite în timpul procesului de pulverizare. Ambele rezervoare sunt curățate la final.

Controlul manual face, de asemenea, posibil să opriți funcția automată FlowControl + și, prin urmare, utilizați rezervorul din față doar pentru transportul de apă suplimentară de clătire sau apă utilizabilă pentru pulverizarea ulterioară. Pompa FlowControl + oferă suport practic suplimentar în timpul procesului de umplere a UF 02, astfel încât o viteză maximă de umplere de până la 400 l / min este posibilă cu combinația totală.

O alternativă interesantă la o mașină de erbicidat autopropulsată

Combinația dintre un UF 02 și un FT 1502 pe un tractor modern și cu o capacitate a rezervorului de până la 3.500 l oferă o alternativă interesantă la o mașină de erbicidat autopropulsată. Avantajele acestei combinații autopropulsate sunt prețul și disponibilitatea suplimentară a tractorului pentru alte lucrări.

Poză. 1: 01_FT1502_UF2002.jpg
Cu rezervorul frontal Amazone FT 1502, UF 2002 poate fi extins până la o capacitate de 3.500 litri.