Скорость и прецизионность с Precea 6000

Amazone расширяет линейку Precea новой 8-рядной сеялкой. Высокоскоростная сеялка точного высева с трехточечной навеской и системой дозирования через повышенное давление идеально подходит для посева пропашных культур, таких как кукуруза, соя, подсолнечник, свекла, рапс и сорго. В скором времени появится Precea 6000 с жесткой конструкцией, а также складываемая Precea 6000-2. Обе машины могут быть оснащены на выбор задним бункером для удобрений, в виде модели CC, или же не иметь оснащения для внесения удобрений. Максимальную производительность предлагает Precea 6000-2FCC, которая оснащена фронтальным бункером FTender для внесения удобрений. К весне 2021 года ожидается появление машины 6 м в ограниченном количестве.

Жесткая и складывающаяся рама для ширины захвата 6 м

Сеялки Precea 6000 могут поставляться с жесткой рамой, а модели Precea 6000-2 - со складывающейся. При этом от 8 до 9 дозирующих устройств расположены на специальной несущей раме, на которой эти устройства на профильной направляющей шине можно свободно сдвигать. Так, в зависимости от обстоятельств и с учетом оснащения, механизатор может изменять расстояние до 12 рядов. Дополнительные инструменты, такие как следорыхлители следов трактора или платформу для заполнения, можно установить независимо от заданного междурядья. Компактная конструкция обеспечивает низкую потребность в подъёмной силе.

Точное дозирование под повышенным давлением

Дозирование на Precea осуществляется через повышенное давление. При этом повышенное давление для семенного бункера и всей системы дозирования обеспечивается за счет турбины. Посевной материал подается из семенного бункера к соответствующему дозирующему диску, который герметично изолирует дозирующее устройство, и прижимается к отверстиям диска. Точное дозирование осуществляется с помощью трех отсекателей. После разделения зерна попадают в магистраль, где контактное давление прекращается и зерно точно подается в посевную борозду и задерживается улавливающим каточком. Оптодатчик контролирует дозирование и фиксирует пропуски или двойное дозирование на терминале трактора. После этого можно просто провести настройку отсекателей. С целью усовершенствования установлена электрическая и полностью автоматическая система настройки отсекателей через SmartControl.

Сервопривод дозирования через повышенное давление на Precea Super включает механизм отключения отдельных рядов для закладки технологической колеи или точного выключения рядов на клиньях. Норму высева в отдельных крайних рядах или технологической колее можно комфортно повышать из кабины трактора. В комбинации с сервоприводом на Precea можно реализовать скорость движения до 15 км/ч.

Precea 6000 с жесткой рамой, альтернативно в виде модификации Special, оснащена механическим приводом дозирования SpeedShaft. Привод дозирующих дисков осуществляется через вал Flex. В комбинации с системой дозирования через повышенное давление можно реализовать скорость движения до 12 км/ч без компромиссов при продольном распределении.

Сошник для мульчированного посева PreTeC

Сошник для мульчированного посева PreTeC новой разработки работает с давлением макс. 220 кг при механическом давлении на сошник. Гидравлический вариант предусматривает возможность настройки давления до 350 кг непосредственно во время движения, из кабины трактора. Это обеспечивает плавность хода и равномерное появление всходов при традиционном или мульчированном посеве.

Сошниковую секцию можно быстро и без инструментов адаптировать к тем или иным условиям местности. Глубину укладки можно индивидуально настроить с помощью перфорированной решетки и привести в исходное положение для остановки машины. Контактное давление и угол отклонения V-образных прикатывающих каточков можно также настроить очень просто и без инструментов. Ко всей сошниковой секции обеспечен удобный доступ, а необслуживаемые подшипниковые узлы и втулки надежно защищены от попадания пыли.

Большие семенные бункеры

Объём семенных бункеров Precea составляет 55 л или 70 л. Напорные бункеры защищены от проникновения пыли резиновой кромкой. К дозирующему устройству обеспечен удобный доступ, и агрегат можно опустошить быстро и без использования инструментов. Прилагаемый лоток для посевного материала устанавливается с обеих сторон от дозирующего устройства. Наряду с семенными бункерами, в каждом ряду может быть установлен дополнительный распределитель микрогранулята с сервоприводом дозирования.

Задний бункер для удобрений с системой дозирования удобрений Precis

Вместительный задний бункер для удобрений на Precea 6000-CC и 6000-2CC объёмом 950 л или 1.250 л способствует сокращению времени простоя и быстрому, простому заполнению. Форма бункера с двумя воронками обеспечивает минимальное количество остатков и аккуратное дозирование удобрений. Дозирование удобрений в каждом ряду осуществляется через систему дозирования Precis, настройка которой проводится с помощью центра управления SmartCenter. Удобрения можно централизованно откалибровать, подхватить с помощью калибровочного лотка, извлечь из машины с левой стороны и взвесить. В сочетании с сервоприводом дозирования калибровку можно осуществить также через опциональный терминал TwinTerminal непосредственно на машине. Потоком воздуха удобрения активно подаются к двухдисковым сошникам для внесения удобрений FerTeC Twin, которые индивидуально настраиваются по глубине, и вносятся около каждого посевного ряда.

Фронтальный бункер FTender для оптимального распределения массы

Для максимальной действенности модель Precea 6000-2FCC оснащена новым фронтальным бункером для удобрений FTender. Объем бункера 1.600 л или 2.200 л обеспечивает сокращение времени простоя, тем самым повышая производительность. На FTender стандартно работает сервопривод дозирования, а управление осуществляется через ISOBUS-терминал. Здесь возможно проведение калибровки с помощью опционального терминала TwinTerminal непосредственно на фронтальном бункере. Для этого предусмотрены весы и складное ведро, удобно размещенные рядом с дозирующим устройством.

Дополнительным преимуществом FTender является то, что он может использоваться также в качестве семенного бункера с посевной комбинацией Avant. Он может комбинироваться также с почвообрабатывающими орудиями Amazone, например, для внесения за один проход удобрений и/или промежуточных культур.

Управление машиной

Комфортное управление сеялкой Precea Super возможно с помощью программного обеспечения собственной разработки и ISOBUS-терминалов, как например, AmaTron 4 или AmaPad 2. Сенсорное управление упрощает ориентировку механизатора при пользовании ПО. Для контроля дозирования на модификации Precea Special предлагается терминал AmaCheck.

Ссылка на видео: https://youtu.be/k4_ONNh5jjc

Охотно мы предоставляем Вам фото с высоком разрешением в нашем медиапакете

Новая 8-рядная Precea убеждает своим комфортом в управлении и прецизионностью.

«Сердцем» Precea является система дозирования через повышенное давление для прецизионной укладки даже при высокой скорости движения до 15 км/ч.

О компании AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG с головным офисом в Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках в Германии, Франции, России и Венгрии с общим количеством сотрудников около 1.900 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства.

Подробная информация: www.amazone.net/ru