# Három a magyar igazság: Triple-Shoot eljárás a Cirrus-CC géppel

A profi növénytermesztés egyre nagyobb kihívásokkal szembesül. A növényvédőszerek csökkentése, a fokozódó rezisztencia és a szélsőséges időjárás csak néhány olyan dolog amely jelentősen befolyásolja a mezőgazdaságot, és egyre magasabb elvárásokat támaszt egyebek mellett a modern vetéstechnikával szemben. A magas hozamok eléréséhez a vetőmag pontos adagolása és mélységbeli elhelyezése kritikus fontosságú. A részterületek szerinti vetés, valamint a táblavégi fordulóknál történő automatikus be- és kikapcsolás mind nagyobb szerephez jut, miközben folyamatosan nő az igény több vetőmag, műtrágya, valamint kísérő és felsővetésű magok egyidejű kijuttatásához. Az új Cirrus-CC univerzális kombinált vetőgép tökéletesen alkalmas erre a feladatra.

Vetés korlátok nélkül

A célra a Cirrus-CC gép 2 kamrás nyomótartállyal, második szóróművel és a hozzá tartozó FerTeC egytárcsás műtrágyacsoroszlyákkal van felszerelve. Az GreenDrill 501 új univerzális ráépített vetőgépek további felhasználási lehetőségét az úgynevezett Triple-Shoot eljárások jelentik, ahol egy körben akár három anyag is kijuttatható egymástól függetlenül, más-más mélységbe.

Ezzel a vetéstechnikai megoldással a felhasználó sokféle mezőgazdasági módszert megvalósíthat. A gyomnövények elnyomásához, a talajerózió elleni fokozott védelemhez, valamint a még nagyobb biodiverzitáshoz a kísérő és felsővetés rendkívül előnyös. A Triple-Shoot eljárással három különböző anyag juttatható ki egy menetben: Fő növényként a repce vetése például a TwinTeC+ duplatárcsás csoroszlyával történik állandó mélységben. A FerTeC egytárcsás csoroszlyával mélyebbre vetett lóbabnak nitrogénmegkötő szerepe van. Harmadik közegként a GreenDrill vetőmag-ütközőtányérjaival kísérő növény vethető el a területen.

Másik lehetőségként két vetőmag és egy műtrágya juttatható ki, három különböző mélységben: így a Single-Shoot eljárással a vetőcsoroszlyánál kisebb mennyiségű műtrágya helyezhető el közvetlenül a magnál, ami a fiatal növények fejlődését jelentősen segíti. A gyökeresedés serkentéséhez a FerTeC műtrágyacsoroszlya a Double-Shoot eljárással műtrágyát juttat a vetéssorok közötti mélyebb talajrétegbe. A különválasztott kijuttatásnak hála a növény minden része optimális mennyiségű műtrágyát kap. A GreenDrill egységnél a Triple-Shoot eljárással kísérő növény vetése valósítható meg. A gazdák vagy a bérvállalkozók így igazán rugalmasan kombinálhatják a vetőmagokat és a műtrágyát.

Egyszerű kezelhetőség

A 2 kamrás tartályban és a GreenDrill egységben található adagoló kalibrálása a gépen elhelyezett opcionális TwinTerminal 3.0 kezelőről vagy a mySeeder alkalmazásból végezhető, megspórolva ezzel a folyamatos be- és kiszállást. Az Amazone AmaTron 4 nevű ISOBUS-terminálja átláthatóan mutatja a kiszórási mennyiségeket és a fordulatszámokat. A vetőmagmennyiséget a vezető munka közben gond nélkül, a traktor vezetőüléséből módosíthatja.

Részterület-specifikus precíziós gazdálkodás

Alkalmazási térképek használata esetén a három tartály külön vezérelhető a MultiBin funkciónak hála, és az egyes anyagok kijuttatási mennyisége egymástól függetlenül változtatható a részterületen. A táblavégi fordulóknál az automatikus GPS Switch kapcsolását a MultiBoom funkció késleltetve végzi az egyes közegeknél.

További információ és videók: www.triple-shoot.com/en

Cirrus-CC Triple-Shoot élénkség		Cirrus-6003-2CC akcióban

Víztakarékos Minimum Till vetés Triple-Shoot eljárással, alkalmazási térképek alapján.

Kép: Cirrus6003-2CC_Applikationskarte.jpg

Cirrus-CC univerzális kombinált vetőgép kiegészítő szóróművel és GreenDrill 501 ráépített vetőgéppel egyszerre akár háromféle termék kijuttatásához.

Kép: Saatfluss_Triple Shoot_Cirrus-CC_GreenDrill.jpg

Triple-Shoot: Háromféle vetőmag kijuttatása különböző mélységekbe

Kép: Aussaatmethoden_Cirrus-CC_TripleShoot_Saatgut.jpg

Triple-Shoot: Kétféle vetőmag kijuttatása műtrágyával, három különböző mélységbe

Kép: Aussaatmethoden_Cirrus-CC_TripleShoot_Saatgut_Duenger.jpg

Kényelmes, pontos kalibrálás a mySeeder alkalmazással.

Kép: Cirrus6003-2CC_Kalibrieren.jpg

Az AMAZONE vállalatról

A 49205 Hasbergen-gastei székhelyű AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co.KG vállalat mezőgépek és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat Németországban, Franciaországban, Oroszországban és Magyarországon kilenc telephelyen összesen 1900 munkatársat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók és permetezőgépeket szerepelnek. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban.

További információ: www.amazone.net