Amazone UX SmartSprayer 
Spot Farming auf höchstem Niveau im Praxiseinsatz

In der Frühjahrssaison 2021 geht Amazone mit der Anhängefeldspritze UX 5201 SmartSprayer mit 36 Meter Arbeitsbreite in den Praxiseinsatz. Im Alltag eines großen Ackerbaubetriebes wird in Echtzeit die punktgenaue Applikation von Blattherbiziden „Grün in Grün“ durchgeführt. Die Kameratechnologie von Bosch erkennt Unkräuter in Reihenkulturen und die xarvio™ Agronomic Decision-making Engine (ADE) von BASF Digital Farming Solutions entscheidet über die Anwendung. Auch die ganzflächige Anwendung von Bodenherbiziden aus einem zusätzlichen Tank ist mit einem 2-Leitungssytem bei derselben Überfahrt möglich. Die bisherigen Feldtests zeigen, dass die Technologie den Einsatz von Herbiziden bei einzelnen Maßnahmen, in Abhängigkeit des Unkrautdrucks und der Feldbedingungen, um bis zu 90 Prozent reduziert. Umfangreiche Feldversuche in Zuckerrüben, Mais und Raps werden den Nutzen der Technologie in diesem Jahr weiter qualifizieren.

Das neu entwickelte Hightech-Spritzgestänge hat die Kamera- und Lichtmodule praxisreif integriert und sichert die präzise Spot-Applikation über die aktive Gestängeführung ContourControl sowie die im Markt einzigartige aktive Schwingungsdämpfung SwingStop. Die Kombination einzeln geschalteter Pulsweiten-Frequenzmodulations-Ventile (PWFM) und speziell abgestimmter Spot-Fan-Düsen von Agrotop mit 25-cm-Düsenabstand sorgt für eine exakte Spot-Applikation und maximales Einsparpotential bei Arbeitsgeschwindigkeiten von bis zu 12 km/h.

Das Bilderkennungssystem von Bosch erkennt in Millisekunden vorhandene Unkräuter bereits in einem sehr frühen Wachstumsstadium, um Herbizide hochpräzise und effizient auf der Zielfläche zu applizieren. Die speziell entwickelte LED-Lichttechnologie unterstützt bei schwierigen Lichtverhältnissen wie Schattenwurf und natürlich auch nachts. Ein weiterer Vorteil der integrierten SmartSprayer-Lösung ist die Überlegenheit gegenüber Satelliten und Drohnen, da Pflanzen im Millimeterbereich erkannt werden und Anwendungen in Echtzeit möglich machen.

Mit welcher feldspezifischen Einstellung und mit welcher empfohlenen Herbizidmischung das SmartSpraying-System wann am besten eingesetzt wird, basiert dabei auf der erweiterten xarvio™ Agronomic Decision-making Engine (ADE) von BASF Digital Farming. Dabei werden in Anlehnung an die gute fachliche Praxis des integrierten Pflanzenschutzes diverse Parameter, wie Anbaukultur, Unkrautspektrum, Wetterbedingungen automatisiert aus dem xarvio™ FIELD MANAGER herangezogen, zu einer Entscheidung verarbeitet und an das SmartSpraying-System übertragen. So wird sichergestellt, dass die Herbizidanwendung am richtigen Ort, zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Intensität durchgeführt wird.

Mit Bosch und BASF Digital Farming hat Amazone vielfältige Forschungsaktivitäten zusammen durchgeführt und mit ihrem interdisziplinärem Know-how zu einem marktfähigen Produkt umgesetzt. In den kommenden Jahren wird die schrittweise Markteinführung dieser zukunftsweisenden SmartSprayer-Technologie erfolgen, die in ihren technischen Möglichkeiten und ihrem Systemansatz weltweit einmalig ist.

Video UX SmartSprayer im Praxiseinsatz: www.amazone.de/smartsprayer

Mit der Amazone Anhängefeldspritze UX SmartSprayer sind hohe Einsparungen möglich.

Das Kamera- und Lichtsystem ist optimal im Spritzgestänge integriert.

Zuverlässiger Einsatz auch bei Dunkelheit mit der speziell entwickelten LED-Lichttechnologie.

Über AMAZONE

Die AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG mit Hauptsitz in 49205 Hasbergen-Gaste stellen Land- und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt an neun verschiedenen Produktionsstandorten in Deutschland, Frankreich, Russland und Ungarn rund 1.900 Mitarbeiter. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer und Pflanzenschutzgeräte. Seit 2019 gehört die Schmotzer Hacktechnik zur AMAZONE Gruppe. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist AMAZONE heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft.

Weitere Informationen: www.amazone.de · Newsletter: www.amazone.de/newsletter