Nouvelle herse rotative AMAZONE KE 3002-240 avec système Rotamix

Amazone propose une nouvelle herse rotative conçue pour les tracteurs d’une puissance allant jusqu’à 240 chevaux. Cette nouvelle herse rotative type KE 3002-240 avec système innovant Rotamix, d’une largeur de travail de 3 m, dispose de 4 rotors au mètre pour un émiettement intensif même en sols lourds. 

Système Rotamix – Court, compact et deux porte-dents en plus

La KE 3002-240 avec système Rotamix est équipée de douze porte-dents sur lesquels se répartit la puissance d’entrainement. Les nouvelles dents fuyantes permettent de générer une très bonne structure émottée. Cette nouvelle herse rotative est idéale en sols lourds et pour une préparation parfaite du lit de semis, en particulier après le labour.

Les douze porte-dents amènent une réduction du diamètre des pignons. Il a ainsi été possible de concevoir un lamier de herse robuste et très compact et donc léger. La compacité de la herse rotative réduit l’effet de levier sur le tracteur et si la herse est utilisée en combiné de semis, le semoir est positionné très près du tracteur. La puissance absorbée est donc inférieure à celle des autres herses rotatives, générant ainsi un gain positif sur l’équilibre du tracteur.

Le système d’entraînement Long-Life-Drive garantit une longévité élevée et une régularité de fonctionnement maximale. La double étanchéité avec bague à lèvre à ressort et joint cassette ainsi le joint labyrinthe protègent contre la poussière, l'humidité et la saleté.

Grâce au système éprouvé Quick & Safe, les dents de 290 mm de long sont dotées d’une sécurité anti-pierre intégrée et peuvent être remplacées simplement et sans outil.

Catégories de performances supérieures avec boîte de vitesses DirectDrive

Le boitier DirectDrive est le centre vital de la nouvelle KE 3002-240 Rotamix, il permet la transmission d’un flux de puissance supérieur, directement sur les pignons des porte-dents. Comme sur les herses rotatives KX et KG, le trajet est rectiligne, assurant une très bonne transmission de puissance et une faible usure. La herse rotative peut travailler à des régimes de prise de force de 540/750/1000. Le régime de la herse rotative peut être adapté aux différentes conditions du sol et au régime de prise de force du tracteur grâce à des jeux de pignons interchangeables. 

Système de couplage rapide QuickLink

L’ensemble de la gamme Amazone de technique animée de préparation du sol est disponible avec le système de couplage rapide QuickLink pour permettre une flexibilité maximale. En quelques manipulations la nouvelle KE 02 peut être reliée à différents semoirs grâce au système QuickLink. La KE 02, associée au semoir compact mécanique Cataya et à la trémie frontale pneumatique Avant 02, forme un attelage compact. Grâce à la chape d’attelage renforcée, le semoir pneumatique Centaya Super peut aussi être utilisé avec la nouvelle herse rotative. Le nouveau semoir monograine compact Precea-A peut être relié sans outil. Naturellement le système Portacourt permet de combiner le semoir mécanique compact D9.

Réglage et outils

En option, le réglage hydraulique de profondeur de travail représente une autre nouveauté. Ainsi le réglage de la herse rotative est modulé durant le déplacement et en cabine de façon confortable, en fonction des conditions de sol et d’utilisation. Une échelle graduée assure un contrôle optimal de la profondeur de travail.

Grâce aux bras d’attelage inférieurs télescopiques, la KE 02 s’attèle aisément sur chaque tracteur. De plus le montage des efface-traces du tracteur est ainsi facilité. En outre, les bras d’attelage inférieurs peuvent être adaptés aux dimensions de la CAT 3 ou CAT 3N.

La lame de nivellement destinée à aplanir la terre est guidée avec précision en profondeur et permet un effacement vers le haut grâce au limiteur de couple intégré. Un outil spécial est proposé pour le réglage, il peut être utilisé de façon universelle pour de nombreux autres équipements machine, comme par exemple pour la sortie ou le réglage en hauteur des plaques latérales ou pour le réglage des traceurs.

Gamme variée de rouleaux

De nombreux modèles de rouleaux de différents diamètres sont disponibles pour répondre aux exigences de sol les plus variés et assurer un rappuyage ciblé. La gamme complète commence par les rouleaux barre légers en passant par les rouleaux rayonneurs, également disponibles en profil Matrix, les rouleaux à anneaux trapézoïdaux jusqu’aux rouleaux pneus pour les sols moyens à lourds.

www.amazone.de/ke02

Les douze rotors avec les dents fuyantes de la KE 3002-240 Rotamix réalisent une très bonne structure bien émottée.

Grâce à la boîte de vitesses DirectDrive, le flux de puissance est transmis directement sur les pignons des porte-dents.

La nouvelle KE 3002-240 avec système Rotamix est équipée de douze porte-dents et se démarque par ses dimensions très compactes.

En quelques manipulations, la nouvelle KE 3002-240 Rotamix peut être reliée grâce au système QuickLink sur par exemple le nouveau semoir monograine compact Precea 3000-A.

A propos d‘AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG, dont le siège principal est à Hasbergen-Gaste (49205), fabrique des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie 1900 salariés sur neuf sites de production différents en Allemagne, France, Russie et Hongrie. La gamme de machines agricoles comprend des outils de préparation du sol, des semoirs, des épandeurs d’engrais et des pulvérisateurs. Sur la base de ses compétences clé, AMAZONE est aujourd‘hui spécialiste de la "culture intelligente". Pour plus d’informations : www.amazone.net/fr