Combiné cultivateur-déchaumeur à disques Ceus 3000-TX et 4000-TX pour un travail parfait

Coupe et émottage intensifs superficiels, mais aussi ameublissement et incorporation en profondeur

Amazone propose de nouveaux modèles du combiné traîné Ceus en largeur de travail 3 m et 4 m, en version fixe. Ainsi ce combiné d’outils très apprécié peut également être utilisé pour des structures agricoles plus petites et avec des catégories de tracteurs à partir de 150 CV. Les nouveaux Ceus 3000-TX et Ceus 4000-TX sont équipés d’un chariot central et se démarquent par leur précision et leur polyvalence, que cela soit pour le déchaumage ou pour la préparation du sol, l’ameublissement en profondeur et la préparation du lit de semis.

En associant les disques et les dents, le Ceus génère un mélange parfait à des vitesses de travail de 15 km/h maximum. La paille, les chaumes ou les intercultures sont parfaitement broyées par le compartiment de disques. En associant le compartiment de dents en aval, la matière organique est incorporée de façon homogène, même sur des volumes importants. Grâce à ce combiné d'outils, le Ceus génère les conditions optimales pour une décomposition rapide et une très bonne levée des champs, avec des risques de maladies réduits pour le semis suivant.

Détails du principe de fonctionnement

Le compartiment de disques en amont est équipé de grands disques qui broient parfaitement la masse organique en laissant une structure de sol bien émottée pour des conditions de semis optimales. Les disques sont disponibles en version lisse et crénelée ; grâce à leur fixation individuelle, ils permettent une hauteur de passage importante et un suivi parfait du sol pour une préparation intensive. La sécurité anti-pierre assurée par des éléments ressorts en caoutchouc ne nécessite pas de maintenance.

Avec un inter-dents de 40 cm, le compartiment de dents qui suit incorpore parfaitement la masse organique, même si les volumes sont importants, et reste facile à traîner grâce à sa hauteur importante sous châssis. Les dents peuvent être réglées jusqu’à une profondeur de 30 cm. La préparation peut également être superficielle, la pointe de dent progresse alors juste en-dessous de la profondeur de travail du déchaumeur à disques dans des conditions humides et difficiles. Ainsi la couche superficielle est ameublie, une structure rugueuse dans le sol est créée et les risques de phénomènes de battance sur ces sols sont nettement réduits. Le compartiment de dents est disponible en différentes dents C-Mix. L’offre étendue permet de proposer le type de dent adapté à chaque type d'application. Par ailleurs un système de changement rapide C-Mix-Clip est également proposé, offrant la possibilité de remplacer facilement et confortablement les pointes de dents. Différentes dents HD très résistantes à l'usure sont aussi disponibles pour une utilisation prolongée.

Pour assurer une sécurité d’utilisation élevée, même dans des conditions les plus difficiles, les dents C-Mix-Super sont équipées d’une sécurité de surcharge par ressort. En option pour le Ceus-TX, Amazone propose les nouvelles dents C-Mix-Ultra avec une sécurité de surcharge automatique par vérin hydraulique. La force de déclenchement se règle en continu jusqu’à 800 kg. Ainsi la profondeur de travail souhaitée est respectée avec précision jusqu’à 30 cm. D’autre part, le système C-Mix-Ultra protège le cultivateur des sollicitations extrêmes en ramenant la dent en position après le déclenchement avec un bon amortissement.

Le compartiment de dents est suivi de l’unité de nivellement qui peut être équipée au choix de disques lisses ou crénelés ou de lames en acier à ressort. Pour un raccord optimal, la hauteur et l’inclinaison des disques de bordure se règlent séparément.

Enfin pour le rappuyage, onze rouleaux différents et diverses lames sont disponibles. Dans des conditions particulièrement mouillées, par exemple au printemps, le rouleau peut être démonté pour travailler sans rappuyage pour que le sol ameubli puisse sécher plus rapidement.

Le réglage hydraulique en profondeur, disponible en option pour tous les outils, est particulièrement confortable pour une adaptation aux conditions respectives du sol.

www.amazone.de/ceustx

Grâce à l’association de disques et de dents, les nouveaux Ceus 3000-TX et 4000-TX créent un mélange parfait à des vitesses de travail jusqu’à 15 km/h.

Le Ceus impressionne par sa précision et sa polyvalence, que cela soit pour le déchaumage et la préparation du sol, l’ameublissement en profondeur et la préparation du lit de semis, en particulier lorsque la masse organique est importante.

Le Ceus est doté d’une association idéale d'outils pour un état sanitaire parfait des champs et un lit de semis prêt en un seul passage.

A propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG sont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie 1 900 salariés environ sur neuf sites de production différents en Allemagne, France, Russie et Hongrie. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais et les pulvérisateurs font partie de la gamme de production des machines agricoles. La technique de binage SCHMOTZER fait partie du groupe AMAZONE depuis 2019. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui spécialiste pour une "agriculture durable". Autres informations : www.amazone.net/fr