Combinația grapă-cultivator Ceus 3000-TX și 4000-TX, pentru amestecul perfect

Tăiere, sfărâmare netedă și intensivă, precum și afânare cu amestecare în profunzime

Amazone oferă acum două noi tipuri de combinații de grapă-cultivator tractate, cu lățime de lucru de 3 m și 4 m, în versiune rigidă. Astfel, combinația dintre aceste unelte, poate fi utilizată și pentru ferme mici si mijlocii și cu clase de tractoare începând cu 150 CP. Noile Ceus 3000-TX și Ceus 4000-TX sunt echipate cu un sistem de rulare central și conving prin precizia și versatilitatea lor, atât pentru prelucrarea miriștii cât și a solului de bază, pentru afânarea în profunzime și pregătirea patului germinativ.

Prin combinația de discuri și gheare, Ceus obține amestecul perfect la viteze de lucru de până la 15 km/h. Paiele, miriștea sau culturile intermediare sunt mărunțite de segmentele discurilor. Împreună cu campurile ghearelor care le urmează, materia organică este încorporată uniform, chiar și în cantități mari. Prin această combinație , Ceus obține cele mai bune condiții pentru o descompunere rapida și pentru germinarea foarte bună a culturilor, cu o reducere de boli pentru semințe.

Detalii privind principiul de funcționare

Campul de discuri frontale este echipat cu discuri mari care mărunțesc foarte bine masa organică și lasă în urmă o structură fin mărunțită a solului, pentru raporturi optime de însămânțare. Discurile sunt disponibile în versiunea netedă și dințată și prin suspensia individuală asigură o uniformizare și o farmitare mai bună a solului în timpul prelucrării intensive. Sistemul de siguranță contra pietrelor cu elemente din cauciuc, nu necesită întreținere.

Cu o distanță de 40 cm între gheare, acestea prelucrează în mod fiabil masa organică, chiar și în cantități mari, fiind ușor de tras la adancimi mari. Ghearele pot fi reglate până la 30 cm în adâncime. Se poate prelucra si superficial, astfel încât vârful brăzdarului să treacă chiar pe sub adâncimea de lucru a grapei cu discuri, în condiții umede și dificile. Astfel, solul este afânat, realizându-se o structură grosieră a acestuia ,astfel se reduce considerabil pericolul de levigare a solului(aparitia crustelor). Pentru campul cu gheare,sunt disponibile diverse brăzdare C-Mix. Gama extinsă oferă tipul corect de brăzdar pentru fiecare domeniu de utilizare. În plus, se oferă și sistemul de schimbare rapidă C-Mix-Clip, cu ajutorul căruia vârfurile brăzdarului pot fi înlocuite simplu și confortabil. Sunt disponibile și diverse brăzdare HD, foarte rezistente la uzură, pentru utilizarea de lungă durată.

Pentru o siguranță mare în utilizare, chiar și în cele mai dificile condiții, ghearele C-Mix-Super sunt echipate cu o siguranță la suprasarcina cu arcuri de presiune. Opțional, pentru Ceus-TX se pot selecta și noile gheare C-Mix-Ultra cu siguranță automată la suprasarcina, prin cilindri hidraulici. În acest caz, forța de ridicare poate fi reglată continuu, până la 800 kg. Pe de o parte, acest lucru asigură respectarea precisă a adâncimii de lucru dorite de până la 30 cm. Pe de altă parte, sistemul C-Mix-Ultra protejează cultivatorul impotriva fortelor extreme, prin faptul că după declanșarea ghearelor, acestea sunt retrase cu un nivel ridicat de amortizare.

După campul cu gheare urmează unitatea de nivelare, care poate fi echipată opțional cu discuri netede,dințate sau cu nivelator cu arcuri(grebla). Pentru o prelucrare uniforma, discurile de margine se pot regla separat pe înălțime și înclinație.

Pentru reconsolidarea finală, se poat alege din ceiunsprezece tăvălugiși diferite greble. Pentru condiții deosebit de umede, de exemplu primăvara, tăvălugul poate fi demontat și prelucrarea se poate face fără reconsolidare, astfel încât solul afânat să se poată usca și încălzi mai rapid.

Deosebit de confortabil este și reglajul hidraulic în adâncime, pentru adaptarea optimă la fiecare condiție a solului, disponibil opțional pentru toate campurile.

www.amazone.de/ceustx

Prin combinația dintre discuri și gheare, noile Ceus 3000-TX și 4000-TX obțin amestecul perfect la viteze de lucru de până la 15 km/h.

Ceus convinge prin precizia și versatilitatea sa, precum și în ceea ce privește prelucrarea miriștii și a solului de bază, afânarea în profunzime și pregătirea patului germinativ, în special în cazul unei cantități mari de materie organică.

Ceus este combinația ideală de unelte pentru o igienă perfectă a câmpului și un pat germinativ pregătit dintr-o singură trecere.

Despre AMAZONE

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG cu sediul central în 49205 Hasbergen-Gaste produce mașini agricole și utilaje municipale. Societatea de familie, cu tradiție în soluții tehnice pentru domeniul agrar, are aproximativ 1.900 de angajați în nouă unități de producție diferite în Germania, Franța, Rusia și Ungaria. Portofoliul de mașini agricole include utilaje de prelucrare a solului, semănătoare, distribuitoare de îngrășăminte, echipamente și mașini specializate de protecție a plantelor. Din 2019, SCHMOTZER Hacktechnik face parte din grupul AMAZONE. În baza acestor competențe, AMAZONE este în prezent specialistul în materie de „cultivare inteligentă” în agricultură. Informații suplimentare: www.amazone.ro