Système de dents C-Mix-Ultra
avec sécurité non-stop hydraulique

Travail en toute sécurité avec le cultivateur traîné Cenius et le déchaumeur combiné disques-disques Ceus

AMAZONE élargit le choix des outils et propose la nouvelle dent C-Mix-Ultra pour les cultivateurs traînés Cenius-2TX en largeurs de travail de 4 à 8 m et pour les déchaumeurs combinés disques-dents Ceus-2TX, disponibles en largeurs de travail de 4 à 7 m. Le nouveau système de dents est équipé d’une sécurité non-stop hydraulique tout particulièrement adaptée aux conditions d’utilisation extrême

Sécurité de surcharge Ultra pour les conditions les plus difficiles

Les dents C-Mix-Ultra sont particulièrement performantes dans des conditions d’utilisation avec des déclenchements fréquents. Sur cette nouvelle version hydraulique, la force de déclenchement peut être adaptée aux conditions et réglée en continue jusqu’à 800 kg. Même dans les conditions les plus difficiles, la machine conserve de façon optimale la profondeur de travail souhaitée jusqu’à 30 cm grâce au dégagement important des différentes étançons. Par ailleurs, la sécurité non-stop Ultra protège parfaitement le cultivateur : Le système, composé de vérins hydrauliques et d’accumulateurs hydrauliques centraux, assure après le déclenchement un retour en terre progressif de la dent C-Mix-Ultra. Même avec des déclenchements fréquents, le système de sécurité protège alors la cinématique de la dent.

Le nombre d’accumulateurs hydrauliques est adapté au nombre de dents ; ceci pour assurer une faible différence de pression en cas de déclenchement simultané de plusieurs dents.

Le réglage en continu du système est simple et confortable à l’avant au niveau du timon. Un manomètre de contrôle de pression est également positionné à cet endroit permettant de visualiser le réglage depuis la cabine.

Système de socs C-Mix pour toutes les utilisations

La nouvelle dent C-Mix-Ultra peut recevoir la gamme complète de pointes et de socs. L’offre étendue permet de proposer le type de pointe adapté à chaque type d'application. Certaines pointes sont disponibles en version HD, augmentant la résistante à l’usure.

Par ailleurs un système de changement rapide C-Mix-Clip est également proposé, offrant la possibilité de remplacer facilement et rapidement les pointes de dents. La pointe de dent est retirée en quelques secondes du versoir. Les temps de montage sont donc réduits.

La force de déclenchement jusqu’à 800 kg garantit une profondeur de travail stable tout en protègeant le châssis

Grâce au vérin hydraulique, les dents C-Mix-Ultra déclenchent et reviennent en position de manière souple et linéaire

Vidéo du Ceus 5000-2TX au travail :

www.amazone.net/yt-ceus-ultra

A propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie 1 900 salariés environ sur neuf sites de production différents en Allemagne, France, Russie et Hongrie. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais et les pulvérisateurs font partie de la gamme de production des machines agricoles. La technique de binage SCHMOTZER fait partie du groupe AMAZONE depuis 2019. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui spécialiste pour une "agriculture durable". Autres informations : www.amazone.fr