Прямая подпитка DirectInject

Быстрое, гибкое подмешивание средств защиты растений в соответствии с потребностями

В области защиты растений требования к фермерам и к технике растут постоянно. Важным моментом здесь является гибкость при выборе средств защиты растений на поле. С растениеводческой точки зрения зачастую бывает необходимым работать со специфическими продуктами и действующими веществами только на небольших участках или определенных полях в соответствии с потребностями. Также имеются предписания по структурам и водоемам, требующим охраны, которые фермер при выборе средств защиты растений должен учитывать. Эти требования относительно гибкости в области защиты растений противопоставляются структурному развитию в направлении опрыскивателей большего размера для высокой производительности и экономного использования.

Структура системы

AMAZONE впервые предлагает систему DirectInject для прямой подпитки средств защиты растений, которая разрешит вышеуказанный конфликт целей. Средства защиты растений можно добавлять во время обработки в соответствии с потребностями или экономить их. Особенностью системы DirectInject по сравнению с традиционными системами является быстродействие процесса подпитки и полное включение в циркуляцию раствора и управление опрыскивателем.

С системой DirectInject можно индивидуально реагировать на потребности культурных растений на поле, а также экономить средства защиты растений и дополнительные проходы опрыскивателя. Это экономит время, затраты и бережет окружающую среду.

Система DirectInject состоит из дополнительного бака объёмом 50 л с соответствующей дозирующей техникой, интегрированной в бокс для хранения на правой стороне UX 01 Super. Тем самым, обеспечивается удобный доступ к баку с земли и безопасное заполнение. За счет интеграции компонентов в бокс для хранения все сборочные узлы оптимально защищены.

Большое преимущество техники состоит в том, что система DirectInject может работать с неразбавленными средствами защиты растений. Механическая мешалка обеспечивает гомогенное состояние даже склонных к расслаиванию средств защиты растений.

Применение на поле

Если механизатор, например, устанавливает, что на одном из участков имеются нежелательные сорняки, с которыми надо бороться, он может нажатием кнопки активировать из кабины дозирование системы DirectInject. Тогда к рабочей жидкости из бака для раствора будет добавляться дополнительное средство из бака DirectInject и подаваться в смесительную камеру, также интегрированную в бокс для хранения. Оптимизированное быстродействие при этом, в отличие от традиционных систем, реализуется за счет двухконтурной системы. По второй напорной магистрали внутри штанги проходит предварительно смешанная рабочая жидкость из бака для раствора и средство для защиты растений из бака DirektInject. Затем, при активации системы прямой подпитки смесь распределяется по множественным точкам питания внутри штанги через держатели форсунок и форсунки. Для этого попеременно включаются вентиль для рабочей жидкости из бака для раствора и вентиль для второй напорной магистрали с предварительно смешанным средством из бака DirectInject, так что раствор всегда берется только из одной магистрали. Эта короткая траектория рабочей жидкости непосредственно внутри штанги ускоряет быстродействие на поле. За счет системы принудительной циркуляции DUS pro раствор циркулирует по напорной магистрали с установленным давлением опрыскивания, даже при закрытых форсунках. При активации системы прямой подпитки циркуляция заканчивается, так что рабочая жидкость из бака для раствора не смешивается со средством из бака DirektInject.

Остатки раствора и очистка

Поскольку система DirectInject может работать с неразбавленным средством для защиты растений, оставшийся после обработки объём можно вернуть обратно в заводскую тару. Таким образом, в отличие от традиционных систем, необязательно знать перед обработкой, сколько фактически потребуется средства для защиты растений, а также нет необходимости обращаться позже с замешанными остатками раствора.

После обработки можно автоматизированно и дистанционно провести очистку всей системы из кабины трактора. Для этого все компоненты подключены к Comfort-пакету plus опрыскивателя. Это обеспечивает безопасность пользователя и экономит время.

Фермеры, работающие с системой DirectInject, сообщают, что при проведении мероприятий по защите растений они могли намного гибче реагировать на отдельных участках. Там, где дифференцированная, моментальная обработка была невозможна, отреагировать на ситуацию можно за один проход на поле. Результатом стали оптимальные посевы, а также сэкономленное время и средства для защиты растений.

Система прямой подпитки DirectInject может использоваться с одноосными опрыскивателями UX 01 с серийной ISOBUS-коммуникацией, Comfort-пакетом plus и пофорсуночным включением AmaSwitch или AmaSelect с системой принудительной циркуляции DUS pro.

Ваши преимущества:

- Гибкое, быстрое использование средств защиты растений в соответствии с потребностями

- Экономия:

– рабочего времени и расходов на оплату труда

– расходов по содержанию машин

– средств защиты растений

- Оптимальные посевы

- Экологическая безопасность

Оснащение DirectInject с баком 50 л и насосом в боксе для хранения UX 01 Super

Активация DirectInject на терминале AmaTron 4

Бак DirectInject с интегрированным решетом для простого и безопасного заполнения

Механическая мешалка и форсунка для очистки в баке DirectInject

Точный ввод добавленного количества

На штанге имеются две отдельные подводящие магистрали, желтая и зеленая, с дистанционным управлением

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках с общим количеством сотрудников около 2.000 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений. С 2019 года компания SCHMOTZER Hacktechnik входит в группу AMAZONE. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.ru