Combiné : Semoir monograine Precea avec déchaumeur à disques indépendants CombiDisc 3000

Le meilleur issu de deux mondes

La solution parfaite pour des sols légers à moyens, à des vitesses jusqu’à 15 km/h

Le semoir monograine ultra rapide Precea assure une implantation très précise de la semence grâce à la sélection par surpression. La semence est séparée sur chaque rang de semis et implantée dans le sol par le biais d’une canule d’expulsion. Le Precea 3000-A Super est adapté à des vitesses jusqu’à 15 km/h et il est donc idéal pour être combiné au déchaumeur à disques indépendants CombiDisc 3000.

En un seul passage préparer le sol et semer des cultures en lignes

Le déchaumeur à disques indépendants CombiDisc assure une préparation non animée du sol pour de nombreux combinés de semis AMAZONE. Ainsi AMAZONE propose en plus de ses outils de préparation animés du sol, tels que la herse rotative et le cultivateur rotatif, également une machine de préparation non animée du sol pour ses combinés de semis. Le combiné avec le semoir monograine compact Precea-A est toutefois nouveau.

Idéal pour la préparation du lit de semis

Le CombiDisc offre une largeur de travail de 3 m, il intègre deux rangs de disques successifs. Chaque rangée de disques est composée de 12 disques crénelés d’un diamètre de 410 mm. Deux disques sont respectivement couplés à un bras. Les bras sont fixés en standard par des éléments ressort en caoutchouc. Les paliers de disques sont bien entendu sans aucune maintenance.

Il est possible de réaliser des profondeurs de travail de 3 à 8 cm. Ainsi le déchaumeur à disques est utilisé pour la préparation du lit de semis sur les sols légers et moyens. La profondeur de travail des deux rangées de disques est réglée mécaniquement ou depuis la cabine du tracteur via un vérin hydraulique.

Les disques à rotation rapide assurent une structure bien émottée. La largeur de travail réelle de 3 m garantit une préparation du sol sur toute la surface devant le semoir. Un nivellement parfait du lit de semis est garanti par les disques traceurs et disques de bordure réglables du déchaumeur à disques indépendants.

Un rouleau suiveur issu de la large gamme AMAZONE assure un rappuyage parfait du sol.

Le semoir est mis en place rapidement et en toute sécurité grâce au point de couplage rapide QuickLink. Le déchaumeur à disques indépendants CombiDisc 3000 est couplé au tracteur via la Cat. 2 ou la Cat. 3. La mise en place aisée est encore facilitée par le rangement des flexibles hydrauliques.

Precea 3000-ACC Super avec CombiDisc 3000

Couplage du déchaumeur à disques indépendants CombiDisc 3000 au semoir monograine Precea via QuickLink

Precea 3000-ACC monté sur le CombiDisc 3000

A propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie 1 900 salariés environ sur neuf sites de production différents en Allemagne, France, Russie et Hongrie. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais et les pulvérisateurs font partie de la gamme de production des machines agricoles. La technique de binage SCHMOTZER fait partie du groupe AMAZONE depuis 2019. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui spécialiste pour une "agriculture durable". Autres informations : www.amazone.fr