Навесная комбинация: Сеялка точного высева Precea с компактной дисковой бороной CombiDisc 3000

Лучшее из двух миров

Идеальное решение комбинирования для легких и средних почв при скорости движения 15 км/ч

Высокоскоростная сеялка точного высева Precea обеспечивает прецизионную укладку посевного материала за счет новой системы дозирования при повышенном давлении. Посевной материал дозируется на каждом отдельном посевном ряду и вносится в почву через высевающую трубку. Precea 3000-A Super подходит для работы со скоростью движения до 15 км/ч и, тем самым, идеальна для комбинации с навесной компактной дисковой бороной CombiDisc 3000.

Подготовка почвы и посев пропашных культур за один рабочий проход

Навесная компактная дисковая борона CombiDisc как орудие для пассивной обработки подходит для разных посевных комбинаций AMAZONE. Тем самым, AMAZONE, наряду с активными почвообрабатывающими орудиями, такими как ротационная борона и ротационный культиватор, предлагает также для своих посевных комбинаций машину для пассивной обработки почвы. Новинкой теперь является комбинация с насадной сеялкой точного высева Precea-A.

Идеально для предпосевной подготовки

Борона CombiDisc имеет ширину захвата 3 м и состоит из двух последовательных батарей дисков. Каждая батарея дисков содержит 12 зубчатых дисков диаметром 410 мм. При этом на каждой стойке зафиксированы по два диска. Стойки дисков закреплены посредством серийных пружинных демпферов. Подшипниковые узлы дисков, разумеется, не требуют обслуживания.

Глубина обработки составляет от 3 до 8 см. Тем самым, дисковую борону можно идеально использовать для предпосевной подготовки на легких и средних почвах. Глубина обработки обеих батарей дисков устанавливается механически или альтернативно, из кабины трактора, через гидроцилиндр.

Быстро вращающиеся диски обеспечивают идеальную мелкокомковатую структуру. Реальная ширина захвата 3 м способствует сплошной обработке почвы до прохода сеялки. Идеальное выравнивание семенного ложа осуществляется регулируемыми дисками, следующими по колее, и крайними дисками компактной дисковой бороны.

Необходимое обратное уплотнение почвы обеспечивается катком из широкого ассортимента AMAZONE.

Сеялка монтируется быстро и надежно с помощью точки сцепки QuickLink. Навесная компактная дисковая борона CombiDisc 3000 агрегатируется с трактором через крепление кат. 2 или кат. 3. Простое агрегатирование подкрепляется держателем гидравлических шлангов.

Precea 3000-ACC Super с CombiDisc 3000

Агрегатирование навесной компактной дисковой бороны CombiDisc 3000 с сеялкой точного высева Precea через QuickLink

Precea 3000-ACC, смонтированная на CombiDisc 3000

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках в Германии, Франции, России и Венгрии с общим количеством сотрудников около 1.900 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений. С 2019 года компания SCHMOTZER Hacktechnik входит в группу AMAZONE. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.ru