Automatische Schardruckregelung SmartForce
für Einzelkorn-Sämaschine Precea Super

Automatische Schardruckregelung für sehr gleichmäßige Ablagetiefen

Die Einhaltung einer gleichmäßigen Ablagetiefe auf wechselnden Böden oder bei ungleichmäßiger Rückverfestigung sind eine besondere Herausforderung für Technik und Anwender.

Als Ausbaustufe der hydraulischen Schardruckverstellung, bietet AMAZONE bei den Einzelkorn-Sämaschinen Precea Super die automatische Schardruckregelung SmartForce an.

Die Besonderheit bei diesem System ist, dass der Fahrer nicht den Schardruck vorgibt, sondern im Terminal eine Aufstandskraft einstellt. Im Feldeinsatz wird diese Aufstandskraft durch Messbolzen kontrolliert. Durch unterschiedliche Böden variiert dann diese Aufstandskraft. Auf Basis der gemessenen Aufstandskraft am PreTeC-Schar regelt SmartForce den erforderlichen Schardruck, sodass die Ablagetiefe konstant bleibt. Damit wird der Schardruck auf die unterschiedlichen Bodenverhältnisse während der Fahrt automatisch angepasst. Die vorgesehene Aufstandskraft und Ablagetiefe werden so sicher unter allen Bodenverhältnissen eingehalten.

Das zeitgleiche Sicherstellen einer gleichmäßigen Ablagetiefe und eines optimalen Andrückens entlastet den Fahrer, ermöglicht hohe Feldaufgänge und legt die Basis für gute Erträge.

Die Precea 6000-2CC Super im Einsatz

Hydraulischer Schardruck ohne Automatik mit ungleichmäßiger Ablagetiefe

Hydraulischer Schardruck mit Automatik und gleichmäßiger Ablagetiefe

Praxisbericht Stefan Kerkering:

www.amazone.net/yt-testimonial-precea

Über den Hydraulikzylinder der Precea Super wird der Schardruck automatisch eingestellt

Über AMAZONE

Die AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG mit Hauptsitz in 49205 Hasbergen-Gaste stellen Land- und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt an neun verschiedenen Produktionsstandorten in Deutschland, Frankreich, Russland und Ungarn rund 1.900 Mitarbeiter. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer und Pflanzenschutzgeräte. Seit 2019 gehört die SCHMOTZER Hacktechnik zur AMAZONE Gruppe. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist AMAZONE heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft. Weitere Informationen: www.amazone.de