Régulation automatique du terrage SmartForce pour le semoir monograine Precea Super

Régulation automatique de terrage pour des profondeurs d’implantation homogènes

Le respect d’une profondeur d’implantation homogène sur des sols hétérogènes ou avec un rappuyage irrégulier représente un défi particulier pour l’utilisateur au semis.

Pour compléter le réglage hydraulique de terrage, AMAZONE propose sur les semoirs monograine Precea Super la régulation automatique de terrage SmartForce.

La particularité de ce système réside dans le fait que le conducteur n’assigne pas la pression de terrage, mais règle sur le terminal une force d’appui sur le sol. Durant le chantier, cette force d’appui sur le sol est contrôlée par un axe de mesure. La force d’appui sur le sol varie selon les différents types et résistance de sols. Sur la base de la force d’appui mesurée au niveau du PreTeC, SmartForce régule la pression de terrage nécessaire pour que la profondeur d’implantation reste constante. Ainsi la pression de terrage est automatiquement adaptée durant le déplacement en fonction des différentes conditions de sol. La force d’appui prévue et la profondeur d’implantation sont ainsi parfaitement respectées, quelles que soient les conditions de sol.

La garantie simultanée d’une profondeur d’implantation homogène et d’un rappui optimal facilite le travail du conducteur, permet des taux de levée importants dans chaque parcelle et assure un bon départ pour de bons rendements.

Precea 6000-2CC Super au travail

Pression de terrage hydraulique sans automatisme, avec profondeur irrégulière d’implantation

Pression de terrage hydraulique avec automatisme et profondeur homogène d’implantation

Rapport utilisateur Stefan Kerkering :

www.amazone.net/yt-testimonial-precea

La pression de terrage sur le Precea Super est réglée automatiquement via le vérin hydraulique

A propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie 1 900 salariés environ sur neuf sites de production différents en Allemagne, France, Russie et Hongrie. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais et les pulvérisateurs font partie de la gamme de production des machines agricoles. La technique de binage SCHMOTZER fait partie du groupe AMAZONE depuis 2019. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui spécialiste pour une "agriculture durable". Autres informations : www.amazone.fr