Автоматическая регулировка давления на сошник SmartForce для сеялки точного высева Precea Super

Автоматическая регулировка давления на сошник для равномерной глубины укладки

Выдерживание равномерной глубины укладки на изменчивых почвах или при неравномерном обратном уплотнении является вызовом для техники и пользователей.

В качестве модификации системы гидравлической регулировки давления на сошник AMAZONE предлагает для сеялок точного высева Precea Super систему автоматической регулировки давления на сошник SmartForce.

Особенностью данной системы является то, что механизатор не задает давление на сошник, а устанавливает вертикальную силу на терминале. На поле эта вертикальная сила контролируется посредством измерительного стержня. Вследствие различных типов почв вертикальная сила может варьировать. На основании измеренной вертикальной силы на сошнике PreTeC система SmartForce устанавливает необходимое давление на сошник, так что глубина укладки остается неизменной. Тем самым, во время движения давление на сошник автоматически адаптируется к различным почвенным условиям. Это позволяет выдерживать предусмотренную вертикальную силу и глубину укладки при любых почвенных условиях.

Одновременное обеспечение равномерной глубины укладки и оптимального давления разгружает механизатора, способствует достижению высокой всхожести и создает основу для хорошей урожайности.

Precea 6000-2CC Super в работе

Гидравлическая регулировка давления на сошник без автоматики с неравномерной глубиной укладки

Гидравлическая регулировка давления на сошник с автоматикой и равномерной глубиной укладки

Практический отчет Штефан Керкеринг:

www.amazone.net/yt-testimonial-precea

С помощью гидроцилиндра Precea Super давление на сошник устанавливается автоматически

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках в Германии, Франции, России и Венгрии с общим количеством сотрудников около 1.900 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений. С 2019 года компания SCHMOTZER Hacktechnik входит в группу AMAZONE. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.ru