Selbstfahrende Spritze Pantera 4504-HW
mit Comfort-Paket plus

Gleichzeitig höher und breiter mit enormer Standfestigkeit und maximalem Bedienkomfort

Ab sofort gibt es die selbstfahrende Spritze Pantera mit dem neuen HW-Fahrwerk, das sowohl die flexible, hydraulische Einstellung der Bodenfreiheit als auch der Spurweite zulässt.

Maximale Flexibilität

Mit einem Spurweitenspektrum von

- 2,25 m bis 3 m bei einer Bodenfreiheit von 1,25 m oder

- 2,45 m bis 3,2 m (maximal 3,3 m) bei einer Bodenfreiheit von 1,7 m

ist die selbstfahrende Feldspritze Pantera-HW besonders vielseitig.

Dabei erweist sich die Pantera 4504-HW trotz höherem Schwerpunkt als sehr standfest und lässt sich gleichzeitig flexibel für die verschiedensten Kulturen und Reihenweiten einsetzen. Insbesondere Lohnunternehmen, die ihre Pflanzenschutz-Dienstleistungen flexibel für die verschiedensten Kunden und Kulturen anbieten wollen, können das Spektrum der Pflanzenschutzanwendungen deutlich erweitern.

Mehr Schutz für Maschinen und Pflanzen

Zum noch besserem Schutz bietet AMAZONE neben den serienmäßigen Radmotorenabdeckungen mit zusätzlichen Radgetriebeabdeckungen, Halmteilern und der Unterbodenverkleidung drei weitere Sonderausstattungen an der Pantera-HW an, um die Kulturpflanzen optimal zu schonen.

Das pflanzenschonende SunflowerKit

Das SunflowerKit wurde speziell für die Pantera-HW entwickelt, um gezielt in hohen Sonnenblumenbeständen Pflanzenschutz- und Düngemaßnahmen pflanzenschonend ausführen zu können. Das Kit besteht aus Halmteilern, Radeinhausungen und einem Folientunnel. Die Halmteiler sorgen vor den Reifen für eine exakte Pflanzentrennung zwischen den Reihen. Dank der Formgebung des Folientunnels und den flexiblen Folieneigenschaften gleiten die Sonnenblumen ungehindert und schonend unter der Maschine entlang.

Mit Hubmodul hoch hinaus

Mit dem optionalen Hubmodul 700 kann das Super-L2-Gestänge um weitere 70 cm angehoben werden. In Verbindung mit diesem Hubmodul hat die Pantera-HW eine Applikationshöhe von 3,85 m, gemessen von der Düsenunterkante.

Vorteile auf einen Blick:

- Schräg angestellte Hubzylinder sorgen für enorme Standsicherheit

- Größere Spurweite in Verbindung mit dem Höhenfahrwerk für maximale Flexibilität

- Großer Freiraum unter der Maschine

- Mit Hubmodul bis zu einer Applikationshöhe von 3,85 m

SmartCenter mit Comfort-Paket plus für höchsten Komfort

Besonders komfortabel ist die Bedienung mit dem Comfort-Paket plus. Anstelle der Bedienhähne erleichtert das TwinTerminal 7.0 mit drucksensitivem Touchscreen die Maschinenbedienung um ein Vielfaches. Die Bedienung des Spritzflüssigkeitskreislaufs erfolgt ausschließlich über den Touchscreen des Bedienterminals, der auch mit Handschuhen einwandfrei funktioniert. Der Anwender wählt nur noch die gewünschte Funktion aus und die Spritze stellt sich automatisch ein!

Im Job-Rechner können zwei individuelle Befüllprofile für unterschiedliche Bediener oder Anwendungen hinterlegt werden. Zum Befüllen muss dann nur noch der Schlauch gekuppelt werden, und die Maschine füllt den Spritzflüssigkeitstank und den Spülwassertank automatisch bis zum jeweils gewünschten Tankfüllstand. Optional kann der Anwender eine individuell einstellbare Befüllpause für den Spritzflüssigkeitstank wählen.

Automatische und selbstständige Reinigung

Die komplette Spritze samt Einspülbehälter kann vollautomatisch gereinigt werden. Hierfür verfügt die Pantera mit dem Comfort-Paket plus über folgende Reinigungsprogramme: Intensivreinigung, Schnellreinigung und Gestänge spülen. Außerdem kann sich der Einspülbehälter nach jeder Befüllung selbstständig durchspülen.

Leistungsstarke Spülwasserpumpe

Das Comfort-Paket plus beinhaltet eine Spülwasserpumpe mit einer Pumpenleistung von 160 l/min. Mit dieser kann der Einspülbehälter bei einer Druckbefüllung mit Spülwasser aus dem Spülwassertank versorgt werden. Mit der Spülwasserpumpe können der Spülwassertank und der Spritzflüssigkeitstank parallel über den Sauganschluss befüllt werden. Die zusätzliche Spülwasserpumpe ermöglicht zudem eine schnellere Reinigung der Pantera.

Vorteile auf einen Blick:

- Einfache Bedienung: Funktion anwählen und die Pantera stellt alles automatisch ein

- Maximaler Komfort: Automatische Befüllung und automatischer Befüllstopp bei der Saug- und Druckbefüllung

- Maximale Sicherheit: Vollautomatische Reinigung der gesamten Maschine inkl. Einspülbehälter

- Maximale Leistung: Automatische Schnellbefüllung über Injektor nach dem Einspülen

- Autodynamische Rührwerkssteuerung

Pantera 4504-HW mit SunflowerKit

Pantera 4504-HW

Radmotorabdeckung an der Pantera 4504-HW

Radgetriebeabdeckung und Halmteiler an der Pantera 4504-HW

Pantera 4504-HW mit Hubmodul

Comfort-Paket plus zur Bedienung mit maximalem Komfort

Das TwinTerminal 7.0 kann problemlos mit Handschuhen bedient werden

Pantera 4504-HW bei der Applikation in einem ungarischen Sonnenblumen-Bestand

Über AMAZONE

Die AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG mit Hauptsitz in 49205 Hasbergen-Gaste stellen Land- und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt an neun verschiedenen Produktionsstandorten in Deutschland, Frankreich, Russland und Ungarn rund 1.900 Mitarbeiter. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer und Pflanzenschutzgeräte. Seit 2019 gehört die SCHMOTZER Hacktechnik zur AMAZONE Gruppe. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist AMAZONE heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft. Weitere Informationen: www.amazone.de