Gestängeführung ContourControl an der Anbauspritze UF 02

Maximale Präzision und Schlagkraft für die Anbauspritze

Für die UF 1602 und 2002 mit Gestängearbeitsbreiten ab 27 m bietet AMAZONE jetzt neben der automatischen Gestängeführung DistanceControl alternativ die automatische, aktive Gestängeführung ContourControl an.

Die aktive Gestängeführung ContourControl garantiert eine absolut präzise Applikation bei hohen Fahrgeschwindigkeiten für maximale Flächenleistungen mit exakten und geringen Zielflächenabständen bei geringer Abdrift. Damit wird ein wichtiger Baustein für präzisen, schlagkräftigen und umweltgerechten Pflanzenschutz auch für mittlere bis kleinflächige Betriebsstrukturen verfügbar.

ContourControl

Mit der aktiven Gestängeführung ContourControl bietet AMAZONE eine richtungsweisende und vollautomatische Gestängeführung auch für Anbauspritzen an, die hydraulisch arbeitet. Die Gestängeneigung wird über einen beidseitig vorgespannten Hydraulikzylinder angesteuert. Schnell schaltende Hydraulikventile bewegen das Gestänge in die gewünschte Position. Dabei werden alle Störgrößen durch Bodenunebenheiten und weitere Einflüsse durch die Fahrt aktiv rausgeregelt. Mit dem gleichen Prinzip werden auch die Zylinder zum Anwinkeln und Abwinkeln der beiden Gestängeausleger angesteuert. Somit kann das Gestänge sehr variablen Konturen folgen um auch in stark kupiertem Gelände auf gesamter Arbeitsbreite einen optimalen Zielflächenabstand einzuhalten – und dies mit bislang unerreichter Geschwindigkeit.

Unter 50-cm-Zielflächenabstand mit 25-cm-Düsenabstand

In Verbindung mit dem AmaSwitch 4-fach-Düsenkörper und 25-cm-Düsenabstand können auch Zielflächenabstände von unter 50 cm absolut präzise eingehalten werden.

Flex-Klappung

Die serienmäßige, elektrohydraulische Flex-Klappung der Gestänge mit ContourControl kann jede Klappstelle im Gestänge separat ansteuern. Ein Ausklappen auf eine reduzierte Arbeitsbreite ist somit vom Traktorsitz aus möglich. Die Überlastsicherung im Hydrauliksystem wird gleichzeitig auch als Anfahrschutz beim Arbeiten auf reduzierter Arbeitsbreite genutzt. Durch die individuelle Ansteuerung der Hydraulikzylinder in den Klappstellen können je Gestängeseite bis zu zwei Segmente gleichzeitig ausklappen. Das reduziert deutlich die Rüstzeiten beim Ein- und Ausklappen.

Zukunftsfähige Technik

Neue und innovative Technologien, beispielsweise die Bandapplikation in Reihenkulturen oder Spot-Applikation von Unkräutern, können so auch im Bereich der Anbauspritzen etabliert werden.

Exakte Applikation bei maximaler Flächenleistung in kompaktester Form für die nachhaltige und umweltschonende Landwirtschaft

Die Gestängeführung ContourControl garantiert geringe Zielflächenabstände auf der gesamten Arbeitsbreite ohne Kompromisse bei Fahrgeschwindigkeit und Flächenleistung bei der Feldspritze als Schlüsselmaschine in der Bestandesführung. Landwirte fordern den effektiven und nachhaltigen Einsatz der Maschinen zum optimalen Zeitpunkt. Die aktive Gestängeführung ContourControl ermöglicht nun auch im Segment wendiger und kompakter Anbauspritzen die geforderte Schlagkraft ohne Kompromisse bei der Gestängeführung und Applikationsqualität in kleinen und mittleren Strukturen. Exakter Zielflächenabstand im gesamten Gestänge verringert die Abdrift und schützt die Umwelt. Die präzise Einhaltung der Gestängehöhe sichert die optimale Querverteilung über die gesamte Arbeitsbreite und damit eine hohe Applikationsqualität.

Vorteile auf einen Blick:

- Schnelle und exakte Gestängeführung für maximale Flächenleistung

- Zielflächenabstand von unter 50 cm in Verbindung mit AmaSwitch, 4-fach-Düsenkörper und 25-cm-Düsenabstand für geringste Abdrift

- Flex-Klappung für sehr schnelle Klappvorgänge

- Einfache Umstellung von Arbeitsbreitenprofilen auf reduzierte Arbeitsbreite mit integriertem Anfahrschutz für den Einsatz in unterschiedlichen Fahrgassensystemen

- Zukunftsfähige Technologie bestens gerüstet für die Band- und Spotapplikation

Anbaufeldspritze UF 2002 mit ContourControl zur vollautomatischen Gestängeführung

Vollautomatische aktive Gestängeführung ContourControl

AmaSwitch mit 4-fach-Düsenkörper und Verlagerungssatz für einen echten 25-cm-Düsenabstand

Exakter Zielflächenabstand für weniger Abdrift

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

Über AMAZONE

Die AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG mit Hauptsitz in 49205 Hasbergen-Gaste stellen Land- und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt an neun verschiedenen Produktionsstandorten rund 2.000 Mitarbeitende. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer und Pflanzenschutzgeräte. Seit 2019 gehört die SCHMOTZER Hacktechnik zur AMAZONE Gruppe. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist AMAZONE heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft. Weitere Informationen: www.amazone.de