Suivi de terrain ContourControl sur le pulvérisateur porté UF 02

Précision et performance maximales pour le pulvérisateur porté

Pour les UF 1602 et 2002 en largeurs de travail à partir de 27 m, AMAZONE propose désormais en plus du suivi automatique de terrain DistanceControl, le suivi automatique actif ContourControl.

Le pilotage actif de rampe ContourControl garantit un respect de la hauteur de pulvérisation, donc une application absolument précise, à des vitesses d’avancement élevées pour des rendements horaires élevés. Ceci permet des hauteurs de pulvérisation faibles permettant de limiter la dérive. C'est un point important pour réaliser des applications précises et respectueuses de l'environnement. Il est maintenant accessible aussi aux petites et moyennes exploitations.

ContourControl

Avec le pilotage actif de rampe ContourControl, AMAZONE propose un suivi de terrain novateur entièrement automatique maintenant disponible aussi sur les pulvérisateurs portés. L’inclinaison de rampe est pilotée par un vérin hydraulique précontraint des deux côtés. Les électrovannes à réaction rapide pilotent la position de la rampe. Ainsi toutes les perturbations dues aux irrégularités du terrain et au déplacement sont activement compensées. Les vérins de géométrie variable des deux bras de rampe sont pilotés selon le même principe. De ce fait, la rampe est en mesure de suivre les reliefs très irréguliers, même sur les terrains fortement vallonnés et de respecter sur toute la largeur de travail un écart optimal par rapport à la surface cible – et cela à une vitesse jusqu'ici inégalée.

Écart par rapport à la surface cible inférieur à 50 cm et écart de buses de 25 cm

Associé au quadrijet AmaSwitch et à un écart de buses de 25 cm, des hauteurs de pulvérisation inférieures à 50 cm peuvent être respectées avec une précision absolue.

Repliage Flex

En standard le repliage électrohydraulique Flex de la rampe avec ContourControl peut piloter indépendamment chaque articulation de la rampe. Un dépliage en largeur de travail réduite est donc aussi possible depuis la cabine du tracteur. La sécurité de surcharge du système hydraulique est utilisée comme sécurité à déclenchement hydraulique lors du travail avec une largeur réduite. Grâce au pilotage indépendant des vérins hydrauliques au niveau des articulations, il est possible de déplier simultanément jusqu’à deux segments par côté de rampe. Les temps de dépliage et de repliage de la rampe sont ainsi nettement réduits.

Technologie d'avenir

Grâce au respect précis de la hauteur de travail, les technologies d'application novatrices, comme la pulvérisation en bandes sur les cultures en lignes ou la pulvérisation ciblée sur les adventices peuvent maintenant aussi s’envisager avec un pulvérisateur porté.

Une application précise pour un rendement horaire maximal sous une forme ultra compacte pour une agriculture durable et respectueuse de l’environnement

Le pilotage de rampe ContourControl garantit le respect parfait de la hauteur de travail sur toute la largeur travail à des vitesses de déplacement donc des rendements horaires élevés. Ceci correspond aux exigences des agriculteurs d'avoir une utilisation efficace et durable des matériels clés comme les pulvérisateurs. Le pilotage actif ContourControl permet désormais, dans ce segment des pulvérisateurs portés maniables et compacts, d’offrir aux petites et moyennes structures le rendement horaire requis sans compromis de la qualité d'application. Le respect précis de la hauteur par rapport à la surface cible permet de réduire la dérive et de mieux respecter l’environnement. Il garantit une répartition transversale optimale sur toute la largeur de travail et donc une qualité d’application élevée.

Récapitulatif des avantages :

- Suivi rapide et précis de la culture pour un débit de chantier maximal

- Hauteurs de pulvérisation inférieures à 50 cm pour réduire la dérive, en particulier en association avec AmaSwitch quadrijet et espacement de 25 cm entre buses

- Pliage Flex pour des dépliages et repliages très rapides

- Facilité de travail en largeurs réduites sans déplier tous les bras de rampe tout en conservant une sécurité anticollision à déclenchement hydraulique

- Technologie d'avenir, autorisant la mise en pratique de la pulvérisation en bandes ou la pulvérisation ciblée (spot-spraying)

Pulvérisateur porté UF 2002 avec ContourControl pour un pilotage entièrement automatique de la rampe

Pilotage de rampe actif entièrement automatique ContourControl

AmaSwitch Quadrijet avec jeu de rallonges pour un espacement de 25 cm entre buses

Respect précis de la hauteur de pulvérisation pour une dérive réduite

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges admises par essieu et le poids total du tracteur. Combinaisons présentées disponibles en fonction des modèles de tracteurs.

A propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie 2 000 salariés sur neuf sites de production différents. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais et les pulvérisateurs font partie de la gamme de production des machines agricoles. La technique de binage SCHMOTZER fait partie du groupe AMAZONE depuis 2019. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui le spécialiste pour une "agriculture durable". Autres informations : www.amazone.net/fr