Nouvelles herses rotatives KE 02 Rotamix AMAZONE pour les combinés de semis

Deux autres modèles viennent élargir la gamme de nouvelles herses rotatives KE 02 Rotamix AMAZONE. Les nouveaux modèles KE 02-150 en largeurs de travail 2,5 m et 3 m pour les tracteurs jusqu’à 150 CV et KE 02-190 en largeurs de travail 3 m, 3,5 m et 4 m pour les tracteurs jusqu’à 190 CV dévoilent leurs points forts en particulier dans l’émottement intensif du sol. Pour les classes de puissance supérieures jusqu’à 240 CV, la gamme de machines est complétée par la KE 02-240.

Système Rotamix – Court, compact et deux porte-dents en plus sur 3 m

Les herses rotatives KE 02 avec le système Rotamix sont équipées de quatre porte-dents par mètre de largeur de travail, sur lesquels la force entrante est répartie. Les dents fuyantes génèrent une très bonne structure émottée, même sur les sols lourds. Les nouvelles herses rotatives sont donc idéales pour la préparation du lit de semis, en particulier après le labour.

Le nombre de porte-dents permet un faible diamètre des pignons droits. De ce fait, la construction du robuste carter de boîte de vitesses est très compacte et légère. Grâce à la forme courte, un semoir compact sera positionné très proche du tracteur. L’effet de levier sur le tracteur est ainsi limité et la force de levage nécessaire est inférieure à celle des autres herses rotatives.

Grâce au système Quick+Safe éprouvé, les dents de 290 mm de long sont dotées d’une sécurité anti-pierre intégrée et peuvent être remplacées facilement et sans outil.

Catégories de performances supérieures avec boîtier DirectDrive

Le système Long-Life-Drive avec le boîtier DirectDrive garantit une longévité élevée et une régularité de fonctionnement maximale. La double étanchéité avec bague à lèvre à ressort et joint cassette protège contre la poussière, l’humidité et la saleté.

Le boîtier DirectDrive est le centre vital des nouvelles herses rotatives, il permet la transmission d’un flux de puissance supérieur sur les pignons des porte-dents. Sur les nouvelles KE 02 Rotamix, le trajet est rectiligne, garantissant une très bonne transmission de puissance et une faible usure. Les herses rotatives peuvent travailler avec des régimes de prise de force de 540, 750 ou 1 000 tr/min. Des jeux de pignons interchangeables permettent d’adapter le régime des porte-dents aux différentes conditions de sol et au régime de prise de force du tracteur.

Grâce à leur nouvelle chaîne cinématique et à leur boîtier DirectDrive très efficace, les KE 2502-150 et KE 3002-150 sont homologuées jusqu’à une puissance de tracteur de 150 CV. Grâce à la chaîne cinématique intégrant des composants de qualité supérieure, les KE 3002-190, KE 3502-190 et KE 4002-190 sont homologuées jusqu’à une puissance de tracteur de 190 CV. Les herses rotatives KE 3002-240 et KE 4002-240 sont même homologuées jusqu’à 240 CV grâce au boîtier DirectDrive encore plus performant.

Réglage et outils

Le guidage en profondeur hydraulique, en option, permet une modulation confortable des herses rotatives durant le déplacement depuis la cabine du tracteur, en fonction des conditions du site et d’intervention. Une échelle graduée assure un contrôle optimal de la profondeur de travail. La profondeur de travail se règle aussi à l’aide d’un segment perforé.

Les modèles KE 02-150 et190 sont dotés d’un logement fixe de bras inférieurs de Cat. 3N.

La lame de nivellement destinée à aplanir la terre est guidée avec précision en profondeur par le rouleau et si besoin s’efface vers le haut grâce au limiteur de couple intégré. Un outil universel est proposé pour le réglage précis. Son utilisation est polyvalente, par exemple pour la mise en place ou le réglage en hauteur des tôles latérales ou pour le réglage des traceurs.

Gamme variée de rouleaux

De nombreux modèles de rouleaux de différents diamètres sont disponibles pour répondre aux exigences de sol les plus variées et assurer un rappuyage ciblé. Le rouleau barre, en rouleau d’entrée de gamme, est léger, il assure le guidage de la herse rotative ainsi qu’un faible rappuyage, mais sur toute la surface. Pour l’émottage sur toute la surface et le rappuyage, AMAZONE propose le rouleau Packer à ergots. Le rouleau rayonneur, destiné aux terrains légers et moyens, rappuie par bandes dans le rang de semis. En option également avec profil Matrix pour un meilleur entraînement sur les sols légers. La gamme de rouleaux est complétée par le rouleau à anneaux trapézoïdaux également pour le rappuyage par bandes dans le rang de semis.

Herse rotative KE 3002-190 Rotamix avec le semoir compact Centaya 3000 Special

Vidéo de la KE 3002-190 Rotamix au travail :

www.amazone.net/yt-KE-3002-190

Vidéo de la KE 3002-240 Rotamix au travail :

www.amazone.net/yt-KE-3002-240-Rotamix

KE 3002-190 Rotamix avec quatre supports d’outil par mètre de largeur de travail

La tôle de guidage latérale se règle pour le chantier au moyen de l’outil universel

KE 3002-190 Rotamix avec boîte de vitesses DirectDrive

KE 3002-190 Rotamix avec rouleau à anneaux trapézoïdaux TRW 500

Pour les chantiers en solo, la herse rotative est équipée de plaques de signalisation et d’éclairage pour les déplacements routiers

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges admises par essieu et le poids total du tracteur. Combinaisons présentées disponibles en fonction des modèles de tracteurs.

A propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie 2 000 salariés sur neuf sites de production différents. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais et les pulvérisateurs font partie de la gamme de production des machines agricoles. La technique de binage SCHMOTZER fait partie du groupe AMAZONE depuis 2019. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui le spécialiste pour une "agriculture durable". Autres informations : www.amazone.net/fr