Новые ротационные бороны AMAZONE KE 02 Rotamix для посевных комбинаций

AMAZONE расширяет ассортимент новых ротационных борон KE 02 Rotamix и представляет две последующие модели. Модели новой разработки KE 02-150 с шириной захвата 2,5 м и 3 м для тракторов мощностью до 150 л.с., а также KE 02-190 с шириной захвата 3 м, 3,5 м и 4 м для тракторов мощностью до 190 л.с. проявляют свои сильные стороны в особенности при интенсивном крошении почвы. Линейку завершает модель KE 02-240 для более высокого класса мощности до 240 л.с.

Система Rotamix – Простая, компактная с двумя дополнительными держателями зубьев при ширине 3 м

На ротационных боронах KE 02 с системой Rotamix расположены четыре держателя зубьев на метр ширины захвата, на которые распределяется поступающая нагрузка. Зубья с пассивным углом атаки создают оптимальную мелкокомковатую структуру также на тяжелых почвах. Новые ротационные бороны, тем самым, идеально подходят для предпосевной подготовки, в особенности, после вспашки плугом.

Количество держателей зубьев позволяет использовать шестерни с небольшим диаметром. За счет этого прочная ванна редуктора может иметь очень компактную и легкую конструкцию. Компактная конструкция позволяет размещение насадной сеялки очень близко к трактору. Это снижает влияние рычага на трактор, в то же время требуемая подъемная сила ниже, чем в случае с другими ротационными боронами.

Зубья длиной 290 мм оснащены известной системой Quick+Safe с интегрированным предохранительным механизмом и возможностью быстрой замены без инструментов.

Более высокий класс мощности с редуктором DirectDrive

Система Long-Life-Drive, включая редуктор DirectDrive, обеспечивает долгий срок службы и максимальную плавность хода. От пыли, влажности и загрязнений защищает двойная герметизация с кассетным и лабиринтным уплотнением.

Ядром новых ротационных борон является редуктор DirectDrive, по которому более высокий силовой поток передается непосредственно на шестерни держателей зубьев. На новых KE 02 Rotamix отклонения не происходит, и обеспечивается очень хорошая передача усилия с низким износом. Ротационные бороны можно использовать при оборотах вала отбора мощности 540, 750 или 1.000 1/мин. С помощью комплектов сменных шестерен возможна адаптация числа оборотов держателя зубьев к различным почвенным условиям и числу оборотов вала отбора мощности трактора.

Благодаря новому приводному механизму с высокоэффективным редуктором DirectDrive допустимая мощность трактора для работы с KE 2502-150 и KE 3002-150 может составлять до 150 л.с. За счет приводного механизма с усиленными компонентами допустимая мощность трактора для работы с KE 3002-190, KE 3502-190 и KE 4002-190 может составлять до 190 л.с. Ротационные бороны KE 3002-240 и KE 4002-240 благодаря более мощному редуктору DirectDrive могут работать даже с тракторами мощностью до 240 л.с.

Настройка и инструменты

С опциональной системой гидравлического ведения по глубине можно во время движения, из кабины трактора, проводить комфортную регулировку ротационных борон в соответствии с условиями местности и эксплуатации. С помощью шкалы обеспечивается оптимальный контроль глубины обработки. Альтернативно регулировка глубины обработки может происходить посредством перфорированной решетки.

На моделях KE 02-150 и 190 установлены жестко закрепленные нижние тяги кат. 3N.

Ведение по глубине планировочной балки для выравнивания почвы с высокой точностью осуществляется катком, и за счет интегрированного предохранительного механизма ее можно приподнять. Для прецизионной настройки предлагается универсальный обслуживающий инструмент, который может быть также использован для множества других задач, например, для установки или регулировки боковых щитков по высоте или для регулировки маркеров.

Широкий ассортимент катков

Для различных условий местности на выбор предлагаются многочисленные модели катков с различным диаметром для целенаправленного обратного уплотнения. Трубчатый каток, как легкий каток начального уровня, для ведения ротационной бороны и сплошного, но низкоинтенсивного обратного уплотнения. Для сплошного измельчения и обратного уплотнения AMAZONE предлагает зубчатый каток. Резино-клиновой каток для легких и средних почв проводит полосовое обратное уплотнение в посевном ряду. Опционально предлагается также каток с шинами Matrix для более мощного привода на легких почвах. Ассортимент катков завершает трапециевидный кольчатый каток, также применяемый для полосового обратного уплотнения в посевном ряду.

Ротационная борона KE 3002-190 Rotamix с насадной сеялкой Centaya 3000 Special

Видео работы KE 3002-190 Rotamix: 
www.amazone.net/yt-KE-3002-190

Видео работы KE 3002-240 Rotamix: 
www.amazone.net/yt-KE-3002-240-Rotamix

KE 3002-190 Rotamix с четырьмя держателями зубьев на метр ширины

Боковой щиток можно установить и отрегулировать для работы на поле с помощью универсального обслуживающего инструмента

KE 3002-190 Rotamix с редуктором DirectDrive

KE 3002-190 Rotamix с трапециевидным кольчатым катком TRW 500

Для работы в соло-режиме ротационную борону можно оснастить предупреждающими знаками и осветительным оборудованием для движения по общественным дорогам

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках с общим количеством сотрудников около 2.000 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений. С 2019 года компания SCHMOTZER Hacktechnik входит в группу AMAZONE. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.ru