Nouvelle herse rotative KE 6002-2 Rotamix AMAZONE

6 m repliable pour un travail en solo

AMAZONE élargit sa gamme de nouvelles herses rotatives KE 02 Rotamix avec une variante 6 m repliable. La KE 6002-2-400 Rotamix est homologuée pour les tracteurs jusqu’à 400 CV et se distingue par un rendement élevé et un très bon émottage du sol.

Rendements horaires élevés

Avec la KE 6002-2-400, AMAZONE propose une nouvelle machine qui a surtout été conçue pour les rendements horaires élevés. Grâce à sa largeur de travail de 6 m, la herse rotative est très performante. Le repliage rapide sur la largeur au transport de 3 m garantit un déplacement rapide et sûr d’une parcelle à l’autre. Elle est conçue pour un travail en solo et ne peut pas être couplée à une unité de semis.

Système Rotamix – Court, compact et quatre porte-dents en plus sur 6 m

La herse rotative KE 6002-2-400 avec le système Rotamix est équipée de quatre porte-dents par mètre de largeur de travail, sur lesquels se répartit la force entrante. Les dents fuyantes génèrent une très bonne structure émottée, même sur les sols lourds. Les nouvelles herses rotatives sont donc idéales pour la préparation du lit de semis, en particulier après le labour.

Le nombre de porte-dents permet un faible diamètre des pignons droits. Il a ainsi été possible de concevoir un lamier de herse rotative robuste, très compact et donc léger. La construction courte réduit l’effet de levier sur le tracteur et la force de levage nécessaire est donc inférieure à celle des autres herses rotatives.

Grâce au système Quick+Safe éprouvé, les dents de 290 mm de long sont dotées d’une sécurité anti-pierre intégrée et peuvent être remplacées facilement et sans outil.

Catégories de performances supérieures avec boîtier DirectDrive

Le système Long-Life-Drive avec le boîtier DirectDrive garantit une longévité élevée et une régularité de fonctionnement maximale. La double étanchéité avec bague à lèvre à ressort et joint cassette protège contre la poussière, l’humidité et la saleté.

Le boîtier DirectDrive est le centre vital des nouvelles herses rotatives, il permet la transmission d’un flux de puissance supérieur sur les pignons des porte-dents. Sur les nouvelles KE 6002-2-400 Rotamix, le trajet est rectiligne, garantissant une très bonne transmission de puissance et une faible usure. Le boîtier est logé respectivement sur les deux bras latéraux. La herse rotative peut travailler avec un régime de prise de force de 1 000. Des jeux de pignons interchangeables permettent d’adapter le régime des porte-dents aux différentes conditions de sol.

Réglage et outils

Un segment perforé garantit un réglage précis et fiable de la profondeur de travail sur la KE 6002-2-400. La plage de réglage de profondeur est très étendue, mais mécaniquement très précise grâce à un axe. Le réglage est simple et facile.

La lame de nivellement destinée à aplanir la terre est guidée avec précision en profondeur et permet un effacement vers le haut grâce au limiteur de couple intégré. Un outil universel est proposé pour le réglage précis. Il peut être utilisé pour de nombreuses machines, par exemple pour la mise en place et le réglage en hauteur des tôles latérales ou pour le réglage des traceurs.

La lame de nivellement destinée à améliorer le flux et à aplanir la terre est raccourcie de 100 mm. Le passage entre la tôle de guidage latérale et la lame de nivellement est amélioré.

Gamme variée de rouleaux

De nombreux modèles de rouleaux de différents diamètres sont disponibles pour répondre aux exigences de sol les plus variées et assurer un rappuyage ciblé. Pour l’émottage sur toute la surface et le rappuyage, AMAZONE propose le rouleau Packer à ergots. Le rouleau rayonneur destiné aux terrains légers et moyens rappuie par bandes. En option également avec profil Matrix pour un meilleur entraînement sur les sols légers. La gamme de rouleaux est complétée par le rouleau à anneaux trapézoïdaux également pour le rappuyage par bandes.

KE 6002-2-400 avec système Rotamix au travail après le labour

Vidéo de la KE 6002-2-400 Rotamix au travail :

www.amazone.net/yt-KE6002-Rotamix

Les porte-dents avec les dents fuyantes de la KE 02-2 Rotamix réalisent une très bonne structure parfaitement émottée

- Carter compact et robuste des engrenages, engrenages droits de petit diamètre, structure plus basse, diamètre d’arbre de 45 mm, épaisseur de paroi 6 mm etcaisson à fond double

- Porte-dents forgé d’un seul tenant

- Système Quick+Safe : Système de changement rapide des dents et sécurité anti-pierres intégrée

- Dents KE de 290 mm de long, fuyantes

Lit de semis parfait après une préparation avec la KE 6002-2-400 Rotamix

La nouvelle KE 6002-400 avec système Rotamix est équipée de 24 porte-dents et se démarque par sa forme très compacte et courte

Choix important de rouleaux pour un très bon rappuyage sur tous les sols.

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges admises par essieu et le poids total du tracteur. Combinaisons présentées disponibles en fonction des modèles de tracteurs.

A propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie 2 000 salariés sur neuf sites de production différents. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais et les pulvérisateurs font partie de la gamme de production des machines agricoles. La technique de binage SCHMOTZER fait partie du groupe AMAZONE depuis 2019. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui le spécialiste pour une "agriculture durable". Autres informations : www.amazone.net/fr