Nowa brona wirnikowa AMAZONE KE 6002-2 Rotamix

Składane 6 m do pracy solo

AMAZONE rozszerza paletę produktów nowych bron wirnikowych KE 02 Rotamix o składaną wersję 6 m. Rotamix KE 6002-2-400 jest dopuszczona do pracy z ciągnikami klasy do 400 KM i charakteryzuje się przede wszystkim dużą wydajnością i bardzo dobrym rozdrobnieniem gleby.

Wysoka wydajność powierzchniowa

KE 6002-2-400 to maszyna, którą AMAZONE skonstruowało z myślą o dużych wydajnościach powierzchniowych. Dzięki szerokości roboczej 6 m, brona wirnikowa jest bardzo wydajna. Szybkie składanie do szerokości transportowej 3 m zapewnia również szybki i bezpieczny transport z pola na pole. Jest przeznaczona do pracy solo i nie może być sprzęgana z ramą redlic.

System Rotamix – krótka, kompaktowa i na 6 m o cztery wirniki więcej

Brona wirnikowa KE 6002-2-400 z systemem Rotamix ma cztery wirniki na metr szerokości roboczej, na które rozkładane jest obciążenie. Zęby „wleczone” wytwarzają bardzo dobrą strukturę na zwięzłych glebach. Tym samym nowa brona wirnikowa doskonale sprawdzi się w uprawie przedsiewnej, zwłaszcza po orce.

Duża liczba uchwytów zębów pozwala uzyskać małą średnicę kół zębatych w przekładni głównej. W rezultacie solidna wanna brony wirnikowej jest bardzo kompaktowa a dzięki temu lekka. Dzięki krótkiej konstrukcji zredukowano działanie dźwigni na ciągnik, przez co ciągnik ma mniejsze zapotrzebowanie na siłę udźwigu niż przy innych bronach wirnikowych.

Dzięki wypróbowanemu i przetestowanemu systemowi Quick+Safe zęby o długości 290 mm mają zintegrowane zabezpieczenie przed kamieniami i można je łatwo wymienić bez użycia narzędzi.

Wyższa wydajność z przekładnią DirectDrive

System Long-Life-Drive wraz z przekładnią DirectDrive zapewnia długą żywotność i maksymalną płynność pracy. Dwustopniowe uszczelnienie z kasetowymi uszczelniaczami wałków i uszczelką labiryntową chroni przed kurzem, wilgocią i brudem.

Sercem nowych typów brony wirnikowej jest przekładnia DirectDrive, za pomocą której wyższy przepływ mocy jest przenoszony bezpośrednio na koła zębate wirników. W nowej KE 6002-2-400 Rotamix nie ma przekierowania siły, co zapewnia bardzo dobre przenoszenie mocy i niskie zużycie. Przekładnia znajduje się na każdym z dwóch bocznych wysięgników. Brona wirnikowa może pracować z prędkościami obrotowymi WOM wynoszącymi 1000 obr./min. Prędkość obrotowa wirników może być dostosowana do różnych warunków glebowych poprzez wymienne zestawy kół zębatych.

Regulacja i narzędzia

Do precyzyjnego i niezawodnego ustawienia głębokości roboczej, KE 6002-2-400 wykorzystuje płytę z otworami. Pozwala to na bardzo szeroki zakres regulacji, przy czym głębokość roboczą można bardzo precyzyjnie ustawić mechanicznie za pomocą trzpienia. Ustawienie jest skonstruowane tak, aby było proste i zrozumiałe dla klienta.

Włóka wyrównująca jest prowadzona przez wał na dokładną głębokość, a dzięki zintegrowanej ochronie przed przeciążeniem umożliwia odchylenie do góry. Do precyzyjnej regulacji dostarczane jest uniwersalne narzędzie obsługowe, które można wykorzystać do wielu ustawień maszyny, na przykład do regulacji poziomej i wysokości blach bocznych lub do regulacji znaczników śladów.

W celu poprawy przepływu i wyrównania gleby włóka równająca została skrócona o 100 mm. Poprawia to przejście między boczną blachą prowadzącą a włóką równającą.

Duży wybór wałów

Dostępnych jest wiele typów wałów zagęszczających o różnych średnicach, spełniających różnorodne wymagania terenu. Do całopowierzchniowego kruszenia i zagęszczania AMAZONE oferuje wał metalowy zębaty. Wał pierścieniowy do lekkich i średnich gleb zagęszcza je pasmowo. Opcjonalnie również z profilem matrycowym dla jeszcze lepszego napędu na lekkich glebach. Program walców uzupełnia trapezowy wał pierścieniowy, również do zagęszczania pasmowego.

KE 6002-2-400 z systemem Rotamix w pracy po orce

Film prezentujący KE 6002-2-400 Rotamix:

www.amazone.net/yt-KE6002-Rotamix

Wirniki z zębami „wleczonymi” w modelu KE 02-2 Rotamix tworzą bardzo dobrą strukturę gleby

- Kompaktowa wanna kół zębatych o stabilnej konstrukcji, koła zębate czołowe o małej średnicy, niższa konstrukcja, solidne wały wirników o średnicy 45 mm, grubość ścian 6 mm i podwójne dno wanny

- Wirniki wykute z jednego kawałka materiału

- System Quick+Safe: System szybkiej wymiany zębów i zintegrowane zabezpieczenie przed kamieniami

- Zęby wleczone KE o długości 290 mm

Doskonałe podłoże pod siew po uprawie za pomocą KE 6002-2-400 Rotamix

Nowy model KE 6002-400 z systemem Rotamix ma 24 wirniki z zębami i wyróżnia go bardzo kompaktowa, krótka konstrukcja

Duży wybór wałów zapewnia bardzo dobre zagęszczenie na wszystkich glebach.

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia! Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.

O FIRMIE AMAZONE

Firma AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG z siedzibą w Hasbergen-Gaste, 49205, Niemcy, produkuje maszyny rolnicze i komunalne. Zarządzana przez właścicieli firma zatrudnia około 2000 osób w dziewięciu różnych zakładach produkcyjnych. Asortyment maszyn rolniczych obejmuje urządzenia do uprawy gleby, siewniki, rozsiewacze nawozów i opryskiwacze polowe. Od 2019 roku firma SCHMOTZER Hacktechnik należy do Grupy AMAZONE. Z uwagi na swoje doświadczenie firma AMAZONE jest dziś specjalistą w rolnictwie w zakresie „inteligentnej uprawy roślin”. Więcej informacji: www.amazone.pl