Noua grapă rotativă KE 6002-2 Rotamix de la AMAZONE

pliată, de 6 m, pentru uz individual

AMAZONE își extinde gama de produse în materie de noi grape rotative KE 02 Rotamix, cu o versiune pliată de 6 m. KE 6002-2-400 Rotamix este omologată pentru clase de tractoare de până la 400 CP și se distinge prin randamentul mare și o mărunțire foarte bună a solului.

Productivități mari

Prin KE 6002-2-400, AMAZONE oferă un utilaj nou, dezvoltat mai presus de toate pentru productivități mari. Grație lățimi de lucru de 6 m, grapa rotativă este foarte puternică. Rabatarea rapidă pe lățimea de transport, de 3 m, asigură în plus, transportul rapid și sigur între sole. Aceasta este concepută pentru uz individual și nu poate fi cuplată cu o șină de semănare.

Sistemul Rotamix – scurt, compact și cu patru suporturi de unelte suplimentare, pe 6 m

Grapa rotativă KE 6002-2-400 cu sistemul Rotamix are patru suporturi de unelte per metru de lățime de lucru, între care se împarte puterea antrenată. Ghearele aflate pe axa purtătoare au o structură foarte bună pentru prelucrare, chiar în soluri dificile. Noile grape rotative se potrivesc foarte bine și pentru pregătirea patului germinativ, în special după arătură.

Numărul mare de suporturi pentru gheare facilitează un diametru redus al roților frontale. Astfel vana stabilă a grapei rotative a putut fi construită într-o manieră foarte compactă și ușoară. Construcția scurtă asigură reducerea efectului de pârghie asupra tractorului și, prin urmare, tractorul are nevoie de o putere de ridicare mai mică decât în cazul altor grape rotative.

Cu sistemul apreciat Quick+Safe, ghearele cu lungimea de 290 mm, dispun de o protecție integrată împotriva pietrelor și pot fi înlocuite simplu, fără a necesita unelte.

Clase mari de putere cu transmisie DirectDrive

Sistemul de acționare Long-Life-Drive, inclusiv transmisia DirectDrive asigură o durată de folosire îndelungată și silențiozitate maximă. Etanșarea dublă cu inel de etanșare a arborelui casetei și etanșarea la labirint protejează împotriva prafului, umezelii și murdăriei.

Piesa centrală a noilor tipuri de grape rotative este transmisia DirectDrive, prin fluxul mare de putere transferat direct pe pinioanele cilindrice ale suportului uneltelor. La noua Rotamix KE 6002-2-400 nu are loc devierea și astfel, se asigură un transfer foarte bun de forțe, fără uzură. Transmisia se află pe ambele brațe laterale. Grapa rotativă poate fi utilizată cu o turație a prizei de putere de 1.000. Ajustarea turației suporturilor de unelte la diverse condiții ale solului este posibilă prin seturile de pinioane de schimb.

Reglarea și uneltele

Pentru o reglare precisă și sigură a adâncimii de lucru, KE 6002-2-400 utilizează o placă cu găuri. Acest lucru permite o gamă foarte largă de setări, dar adâncimea de lucru poate fi reglată foarte fin în mod mecanic cu ajutorul unui bolț. Reglarea este simplă și ușor de înțeles pentru client.

Barele de nivelare pentru pământ sunt ghidate din tăvălug direct în adâncime și, prin protecția integrată la suprasarcină, permit devierea de sus. Pentru reglarea precisă, se livrează dispozitivul de reglare universală care poate fi utilizată pentru multe setări ale utilajului, de exemplu pentru deschiderea și reglarea pe înălțime a plăcilor laterale sau pentru reglarea marcatorilor de urmă.

Pentru un flux îmbunătățit și pentru nivelare, bara de nivelare este scurtată cu 100 mm. Acest lucru îmbunătățește trecerea dintre placa laterală și barele de nivelare.

Gamă variată de tăvălugi

Pentru cele mai diferite cerințe la fața locului, puteți alege dintre numeroasele tipuri de tăvăluguri cu diverse diametre pentru reconsolidarea țintită. Pentru mărunțirea și reconsolidarea întregii suprafețe, AMAZONE oferă tăvălugul packer cu dinți. Tăvălugul cu inel trapezoidal pentru soluri ușoare și medii, asigură reconsolidarea în benzi. Opțional, și cu profil matricial pentru o tracțiune și mai bună pe terenuri ușoare. Gama de tăvălugi este completată de tăvălugul cu inel trapezoidal, inclusiv pentru reconsolidarea în benzi.

KE 6002-2-400 cu sistem Rotamix, utilizat după prelucrarea solului prin arătură

Videoclip de utilizare a KE 6002- 2-400 Rotamix:

www.amazone.net/yt-KE6002-Rotamix

Suporturile de unelte cu ghearele montate pe tractor, care fac parte din sistemul KE 02-2 Rotamix au o structură foarte bună pentru prelucrare

- Cuvă compactă a pinioanelor cilindrice cu design stabil, pinioane cilindrice cu diametru redus, structură mai joasă, diametru al arborilor de 45 mm, grosimea pereților de 6 mm și podea dublă a cuvei

- Suporturi de gheare dalta realizate dintr-o bucată

- Sistem Quick+Safe: Sistem rapid de schimbare a daltilor și siguranță contra pietrelor integrata

- Gheare KE lungi de 290 mm pe axa purtătoare

Pat germinativ perfect după prelucrare, cu Rotamix KE 6002-2-400

Noul KE 6002-400 cu sistemul Rotamix are 24 suporturi de unelte și se distinge printr-o formă constructivă compactă, scurtă

Gama numeroasă de cilindrii asigură o reconsolidare foarte bună, în toate tipurile de sol.

Imaginile, conținutul și datele tehnice sunt orientative și pot varia în funcție de dotări. Prevederile rutiere aplicabile, specifice țărilor de utilizare, trebuie respectate, astfel încât există o obligație specială de autorizare. Sarcinile pe osii permise și greutățile totale ale tractoarelor trebuie verificate. Nu toți producătorii de tractoare pot oferi combinațiile prezentate.

Despre AMAZONE

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG cu sediul central în 49205 Hasbergen-Gaste produce mașini agricole și utilaje municipale. Compania familială are aproximativ 2.000 de angajați, în nouă unități de producție diferite. Portofoliul de mașini agricole include utilaje de prelucrare a solului, semănătoare, distribuitoare de îngrășăminte, echipamente și mașini specializate de protecție a plantelor. Din 2019, SCHMOTZER Hacktechnik face parte din grupul AMAZONE. În baza acestor competențe, AMAZONE este în prezent specialistul în materie de „cultivare inteligentă” în agricultură. Informații suplimentare: www.amazone.de