Новая ротационная борона AMAZONE KE 6002-2 Rotamix

6 м, складывающаяся, для соло-применения

AMAZONE расширяет ассортимент новых ротационных борон KE 02 Rotamix и представляет складывающуюся модель 6 м. Бороны KE 6002-2-400 Rotamix предназначены для работы с тракторами мощностью до 400 л.с. и отличаются в особенности очень высокой действенностью и идеальным качеством крошения почвы.

Высокая производительность

AMAZONE предлагает новую машину KE 6002-2-400, разработанную, прежде всего, для высокой производительности в единицах площади. Благодаря ширине захвата 6 м ротационная борона отличается высокой действенностью. Быстрое складывание на транспортную ширину 3 м обеспечивает также быстрый и безопасный переход с одного участка на другой. Она предназначена для соло-применения и не может быть соединена с сошниковой секцией.

Система Rotamix – Простая, компактная с четырьмя дополнительными держателями зубьев при ширине 6 м

На ротационной бороне KE 6002-2-400 с системой Rotamix расположены четыре держателя зубьев на метр ширины захвата, на которые распределяется поступающая нагрузка. Зубья с пассивным углом атаки создают оптимальную мелкокомковатую структуру также на тяжелых почвах. Новые ротационные бороны, тем самым, идеально подходят для предпосевной подготовки, в особенности, после вспашки плугом.

Количество держателей зубьев позволяет использовать шестерни с небольшим диаметром. За счет этого прочная ванна ротационной бороны может иметь очень компактную и легкую конструкцию. Компактная конструкция обеспечивает снижение влияния рычага на трактор, а требуемая подъемная сила ниже, чем в случае с другими ротационными боронами.

Зубья длиной 290 мм оснащены известной системой Quick+Safe с интегрированным предохранительным механизмом и возможностью быстрой замены без инструментов.

Более высокий класс мощности с редуктором DirectDrive

Система Long-Life-Drive, включая редуктор DirectDrive, обеспечивает долгий срок службы и максимальную плавность хода. От пыли, влажности и загрязнений защищает двойная герметизация с кассетным и лабиринтным уплотнением.

Ядром новых моделей ротационных борон является редуктор DirectDrive, по которому более высокий силовой поток передается непосредственно на шестерни держателей зубьев. На новых KE 6002-2-400 Rotamix отклонения не происходит, и обеспечивается очень хорошая передача усилия с низким износом. Редукторы находятся на обоих боковых сегментах. Ротационную борону можно использовать при оборотах вала отбора мощности 1.000 1/мин. С помощью комплектов сменных шестерен возможна адаптация числа оборотов держателя зубьев к различным почвенным условиям.

Настройка и инструменты

Для точной и надежной регулировки глубины обработки на KE 6002-2-400 используют перфорированную решетку. Это обеспечивает широкий диапазон настройки, в пределах которого глубину обработки можно также с высокой точностью регулировать механически, путем вставки болта. Процесс настройки устроен очень просто и понятно для клиентов.

Ведение по глубине планировочной балки для выравнивания почвы с высокой точностью осуществляется катком, и за счет интегрированного предохранительного механизма ее можно приподнять. Для прецизионной настройки поставляется универсальный обслуживающий инструмент, который может быть также использован для множества других приспособлений, как например, для установки и регулировки боковых щитков по высоте или для регулировки маркеров.

Для повышения пропускной способности и для выравнивания почвы планировочная балка укорочена на 100 мм. Это улучшает прохождение почвы между боковым щитком и планировочной балкой.

Широкий ассортимент катков

Для различных условий местности на выбор предлагаются многочисленные модели катков с различным диаметром для целенаправленного обратного уплотнения. Для сплошного измельчения и обратного уплотнения AMAZONE предлагает зубчатый каток. Резино-клиновой каток для легких и средних почв проводит полосовое обратное уплотнение. Опционально предлагается также каток с шинами Matrix для более мощного привода на легких почвах. Ассортимент катков завершает трапециевидный кольчатый каток, также применяемый для полосового обратного уплотнения.

KE 6002-2-400 с системой Rotamix после проведения отвальной обработки почвы

Видео работы KE 6002-2-400 Rotamix:

www.amazone.net/yt-KE6002-Rotamix

Держатели с зубьями с пассивным углом атаки KE 02-2 Rotamix создают оптимальную мелкокомковатую структуру

- Компактная ванна с прочной конструкцией с расположенными в ней шестернями, шестерни с меньшим диаметром, низкая конструкция, диаметр вала 45 мм, толщина стенки 6 мм и двойное дно ванны

- Держатели зубьев из цельного куска металла

- Система Quick+Safe: Система быстрой замены зубьев и интегрированная защита от перегрузок

- Зубья KE с пассивным углом атаки длиной 290 мм

Идеальное семенное ложе после обработки бороной KE 6002-2-400 Rotamix

Новая борона KE 6002-400 с системой Rotamix имеет 24 держателя зубьев и отличается очень компактной конструкцией

Большой выбор катков обеспечивает идеальное обратное уплотнение на любых видах почв.

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках с общим количеством сотрудников около 2.000 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений. С 2019 года компания SCHMOTZER Hacktechnik входит в группу AMAZONE. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.net/ru