Avant 02 – Combiné de semis avec trémie frontale FTender

Compact, flexible, efficace

La génération 02 du combiné de semis Avant est composée de la trémie frontale FTender, de la nouvelle génération de préparation animée du sol et de la nouvelle unité de semis TwinTeC. AMAZONE propose en plus du double disque TwinTeC également le monodisque RoTeC. Les largeurs de travail sont de 3 m et 4 m fixes et jusqu’à 4 m, 5 m et 6 m repliable. La gamme complète sera disponible à partir de 2023.

Préparation du sol – Nouveau cultivateur rotatif Cultimix 02-2

Avec les combinés de semis Avant-02 repliables toutes largeurs de travail, on utilise les cultivateurs rotatifs dernière génération. Les unités de semis fixes Avant-02 peuvent être montées sur les herses rotatives KE 02 ou sur les cultivateurs rotatifs KX 01 ou KG 01.

Le cultivateur rotatif repliable crée la base d’un lit de semis parfait. 3,3 rotors par mètre de largeur de travail émottent le sol de façon intensive et incorporent parfaitement la masse organique, même en procédé de semis mulch. Les dents pointées en avant pénètrent sans relâche dans le sol, même dans les conditions les plus dures ; le cultivateur rotatif Cultimix conserve sa profondeur de travail, même dans des conditions extrêmes. Les tôles déflectrices latérales montées sur ressorts maintiennent la terre dans la machine. Elles se règlent en hauteur au moyen de l’outil universel. Elles peuvent s’escamoter latéralement en cas de pierres ou d’obstacles plus importants.

La lame de nivellement, réglable en hauteur, permet de guider le flux de terre, de réguler l’intensité de la préparation du sol et de niveler le lit de semis. Cette dernière se règle en hauteur grâce à l’outil universel. La lame de nivellement est désormais solidaire du rouleau et totalement indépendante de la profondeur de travail de l’outil de préparation.

La large gamme de rouleaux suiveurs, tels que les rouleaux Packer, les rouleaux Matrix et les rouleaux Trapèze offre un rappuyage optimal sur tous types de sol même hétérogènes.

Lorsque l’agriculteur souhaite utiliser des traceurs, ceux-ci sont montés respectivement sur l’outil de préparation du sol. Ainsi la masse est plus proche du tracteur et la voie est mieux marquée dans les angles du champ. L’angle de réglage des disques des traceurs se réalise au moyen de l’outil universel.

Implantation précise de la semence avec la rampe de semis TwinTeC

La préparation active du sol avec le réappuyage est suivie de la rampe de semis à doubles disques TwinTeC avec un interligne de 15 cm. Les TwinTeC sans entretien évoluent très régulièrement dans le sol avec une pression d’enterrage jusqu’à 60 kg/disque pour une implantation de la semence avec précision. La profondeur de travail se règle indépendamment de la pression d’enterrage. La profondeur d’implantation s’obtient de façon centralisée grâce à l’outil universel de 0 à 6 cm. Le réglage de profondeur est centralisé sur un côté pour la version à châssis fixe et sur chaque moitié pour la version repliable. Le réglage est précis est facilement repérable sur l’échelle graduée.

Unité de semis Avant avec disque RoTeC

Les RoTeC sont sans entretien et travaillent de façon très fiable, même avec des volumes de paille et des résidus de récolte importants. La formation du sillon et le guidage optimal de la semence dans le sol sont assurés d’un côté par le disque semeur et de l’autre par le disque ouvreur. La roue de jauge Control 10 ou Control 25 empêche la terre d’adhérer sur le disque semeur et assure parfaitement le respect de la profondeur de semis définie. L’inter-rang est de 12,5 cm.

Le réglage mécanique ou hydraulique de pression de terrage permet de réagir très rapidement et confortablement aux conditions variables de sol. Le réglage hydraulique de pression de terrage permet une modulation confortable depuis la cabine. Le réglage de pression d’enterrage est affiché directement sur le terminal ISOBUS.

Des herses individuelles assurent le recouvrement. L’angle de travail est réglable. Sur les sols plus lourds, il sera réglé agressif et plutôt fuyant avec les reliquats de paille afin d’éviter les bourrages. Au fur-et-à-mesure de l’usure des dents, la hauteur peut être réajustée sur 5 positions. S’il ne sont pas nécessaires, les recouvreurs peuvent être facilement désactivés.

Si en tournière un travail préliminaire est souhaité uniquement avec le cultivateur rotatif Cultimix, la rampe de semis TwinTeC peut être complètement relevée par le même distributeur hydraulique de commande de pression d’enterrage. Les angles de champ sont ainsi parfaitement préparés avec le cultivateur rotatif Cultimix. Pour préparer le lit de semis, le cultivateur rotatif avec le rouleau peut aussi être séparé de l’unité de semis.

Convoyeur d’alimentation

Depuis la trémie frontale FTender sur l’Avant 3 m et 4 m, la semence arrive via une descente d’alimentation simple et sur les Avant 5 m et 6 m, via une descente d’alimentation double à la ou aux tête(s) de distribution segmentée(s). La tête de répartition est logée directement au-dessus de la rampe de semis, assurant une alimentation directe de la ou les têtes de répartition aux éléments de semis TwinTeC. La coupure unilatérale électrique Droite/gauche est également disponible sur l’Avant.

Commande ISOBUS

L’Avant est équipé de la technologie ISOBUS. Le logiciel a été conçu par AMAZONE. Il permet de piloter intuitivement l’Avant. Grâce à des symboles faciles à comprendre et aux boutons librement alloués, l’interface du terminal opérateur est adaptée individuellement aux souhaits de l’utilisateur. Pour la commande du combiné de semis, il est possible d’utiliser au choix le terminal ISOBUS AmaTron 4 ou l’AmaPad 2 AMAZONE, ou n’importe quel terminal ISOBUS d’un autre constructeur.

Chariot de transport supplémentaire

AMAZONE propose pour les Avant 5002-2 et 6002-2 un châssis de transport pour les déplacements routiers. Le tracteur est ainsi moins sollicité et le trajet est plus sécurisé pour le conducteur. Grâce au chariot de transport, l’Avant peut emprunter légalement les voies publiques avec la plupart des tracteurs de la catégorie, sans dépasser la charge sur l’essieu arrière. Une seule personne peut suffire pour l’accrochage et le décrochage. Un verrouillage sûr permet une utilisation depuis le côté gauche de la machine.

Combinaison de semis Avant 02 avec TwinTeC sur labour

Avant 02 – Combiné de semis avec trémie frontale

Vidéo de la Avant 3002 au travail :

www.amazone.net/yt-avant3002

Vidéo de la Avant 6002-2 au travail :

www.amazone.net/yt-avant6002-2

Dépliage rapide de la largeur au transport de 3 m à la position de travail

Le double disque TwinTeC performant pour une implantation parfaite et précise de la semence

Le monodisque universel RoTeC précis et fiable jusqu’en limite

Avant 02 et charrue Cayros XMS

Convoyeur double voies d’alimentation et deux têtes de distribution sur l’Avant 6002-2

Accouplement du dispositif de transport par une seule personne

AmaTron 4 avec software ISOBUS pour combiné Avant

Dispositif de transport

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges admises par essieu et le poids total du tracteur. Combinaisons présentées disponibles en fonction des modèles de tracteurs.

A propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie 2 000 salariés sur neuf sites de production différents. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais et les pulvérisateurs font partie de la gamme de production des machines agricoles. La technique de binage SCHMOTZER fait partie du groupe AMAZONE depuis 2019. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui le spécialiste pour une "agriculture durable". Autres informations : www.amazone.net/fr