Avant 02 – Посевная комбинация с фронтальным бункером FTender

Компактная, гибкая, действенная

Машины поколения 02 посевных комбинаций Avant состоят из фронтального бункера FTender, активного почвообрабатывающего орудия нового поколения и новой сошниковой секции TwinTeC. AMAZONE предлагает, наряду с двухдисковым сошником TwinTeC, также однодисковый сошник RoTeC. Ширина захвата составляет 3 м и 4 м на моделях с жесткой конструкцией и 4 м , 5 м и 6 м – на складывающихся. Линейка полностью будет доступна с 2023 года.

Обработка почвы – новый ротационный культиватор KG 02-2

Складывающиеся посевные комбинации Avant 02 со всеми вариантами ширины захвата оснащены ротационными культиваторами новейшего поколения. Модели сошниковых секций Avant 02 с жесткой конструкцией могут быть установлены на ротационные бороны KE 02 или ротационные культиваторы KX 01 или KG 01.

Складывающийся ротационный культиватор формирует основу для идеального семенного ложа. 3,3 ротора на метр ширины захвата интенсивно измельчают почву и также идеально смешивают органическую массу в рамках технологии мульчированного посева.  «Активные» зубья даже при тяжелейших условиях постоянно втягиваются в почву, так что ротационный культиватор даже в экстремальных условиях выдерживает заданную глубину обработки. Подрессоренные боковые щитки удерживают землю в пределах машины. Боковые щитки можно регулировать по высоте с помощью серийного универсального обслуживающего инструмента. При наличии камней или иных больших препятствий они могут отклоняться в сторону.

За счет настройки планировочной балки по высоте можно регулировать поток почвы и интенсивность обработки. Кроме того, семенное ложе выравнивается планировочной балкой. Регулировку планировочной балки по высоте можно провести с помощью универсального обслуживающего инструмента. Ведение планировочной балки осуществляется над катком, так что при изменении глубины обработки зубьев соответствующей регулировки не требуется.

Широкий выбор катков, среди которых резино-клиновой каток, резино-клиновой каток с шинами Matrix, зубчатый уплотнительный каток и трапециевидный кольчатый каток, предлагает проведение оптимального обратного уплотнения на различных почвах.

Если фермер желает использовать маркеры, то сошниковые секции с прикатывающими каточками можно оснастить двумя маркерами. Затем их можно установить на почвообрабатывающее орудие. Так масса удерживается близко к трактору, и в угловых участках поля колея будет отражаться лучше. Угол установки маркеров можно регулировать также с помощью универсального обслуживающего инструмента.

Точная укладка посевного материала с сошниковой секцией TwinTeC

За активным почвообрабатывающим орудием с катком следует сошниковая секция с двухдисковыми сошниками TwinTeC. Расстояние между сошниками TwinTeC составляет 15 см. Необслуживаемые сошники TwinTeC отличаются плавностью хода при давлении 60 кг на сошник и надежно укладывают посевной материал в почву. Глубина обработки сошников с параллелограммной подвеской регулируется независимо от давления на сошник. Поскольку глубина укладки определяется опорными катками, то она может быть установлена централизованно для всех сошников в пределах от 0 до 6 см. Для настройки глубины укладки вновь можно использовать универсальный обслуживающий инструмент. Настройка глубины осуществляется на посевных комбинациях Avant с жесткой конструкцией централизованно, а на складывающихся моделях – отдельно для каждой секции. Точную настройку можно определить с помощью шкалы.

Сошниковая секция Avant с сошниками RoTeC

Сошники RoTeC не требуют обслуживания и надежно работаю даже при очень большом количестве соломы и растительных остатков. Формирование посевной борозды и оптимальная подача семян в почву происходит, с одной стороны, за счёт высевающих дисков, с другой – за счёт бороздообразователя. Опорный каток Control 10 или Control 25 препятствует налипанию земли на высевающий сошник и обеспечивает точное удержание установленной глубины посева. Междурядье составляет 12,5 см.

За счет механической или гидравлической регулировки давления на сошник можно быстро и удобно реагировать на изменение почвенных условий. За счет гидравлической регулировки давление на сошник можно удобно адаптировать из кабины. Регулировка давления на сошник отображается на ISOBUS-терминале.

Надежную заделку посевного материала обеспечивает штригель на сошнике. Угол установки этого пружинного штригеля можно регулировать. Так, на тяжелых почвах он может работать агрессивно, а при наличии остатков соломы – более пассивно. Таким образом, предотвращается смешивание остатков соломы. Если штригель изнашивается, его можно подрегулировать, выбрав одно из 5 положений по высоте. При необходимости можно деактивировать штригель в исходном положении.

Если на разворотной полосе необходимы подготовительные работы только с использованием ротационного культиватора, то сошники можно полностью приподнять с помощью гидравлической регулировки давления на сошник. Это позволяет идеально обработать ротационным культиватором и угловые участки поля. Для предпосевной подготовки ротационный культиватор с катком можно отделить от сошниковой секции.

Магистраль подачи

Из фронтального бункера FTender посевной материал через одну магистраль подачи на Avant 3 м и 4 м и двойную магистраль подачи на Avant 5 м и 6 м попадает к сегментным распределительным головкам. Распределительная головка расположена непосредственно над сошниками, что обеспечивает короткий и вертикальный путь между ними. На Avant возможно также электрическое одностороннее включение.

ISOBUS-управление машиной

Управление машиной на Avant осуществляется через ISOBUS. Программное обеспечение является собственной разработкой AMAZONE. Оно позволяет интуитивно управлять Avant. Благодаря понятным символам и трем кнопкам панель терминала управления можно индивидуально сконфигурировать в соответствии с желаниями пользователя. Для управления посевной комбинацией можно выбрать ISOBUS-терминал AmaTron 4 или AmaPad 2 от AMAZONE или любой ISOBUS-терминал другого производителя.

Дополнительное транспортное шасси

AMAZONE предлагает для Avant 5002-2 и 6002-2 дополнительное транспортное шасси для движения по общественным дорогам. При движении по общественным дорогам нагрузка на трактор уменьшается, и процесс транспортировки становится для механизатора приятнее. Благодаря шасси Avant можно легально перевозить по общественным дорогам с большинством тракторов такого класса без превышения нагрузки на заднюю ось. Присоединение и отсоединение может провести один человек. Надежная блокировка позволяет проводить обслуживание с левой стороны машины.

Посевная комбинация Avant 02 с сошниковой секцией TwinTeC на вспаханной почве

Avant 02 – Посевная комбинация с фронтальным бункером

Видео работы Avant 3002:
www.amazonenet/yt-avant3002

Видео работы Avant 6002-2: 
www.amazone.net/yt-avant6002-2

Быстрое раскладывание с транспортной ширины 3 м в рабочее положение

Высокопроизводительный двухдисковый сошник TwinTeC для чистой и прецизионной укладки посевного материала

Универсальный однодисковый сошник RoTeC с максимальной эксплуатационной безопасностью и прецизионностью

Avant 02 и плуг Cayros XMS

Двойная магистраль подачи с двумя распределительными головками на Avant 6002-2

Присоединение транспортного шасси силами одного человека

AmaTron 4 с ПО ISOBUS для Avant

Транспортное шасси

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках без обязательств и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках с общим количеством сотрудников около 2.000 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений. С 2019 года компания SCHMOTZER Hacktechnik входит в группу AMAZONE. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.ru