Microgranulateur Micro plus

Pour le développement juvénile rapide de la plantule

Un seul passage – Application de deux produits

AMAZONE propose le microgranulateur universel Micro plus pour les combinés de semis compacts pneumatiques AD-P 3001 Special, Centaya 3000 Special et Centaya 3000 Super. La capacité de trémie est de 110 l.

Micro plus – Combiné, intelligent, compact

Le microgranulateur Micro plus est destiné à appliquer un produit supplémentaire durant le semis de céréales. Le microgranulateur est monté directement sur la trémie de semence du combiné de semis, il est accessible confortablement par la passerelle. L’ouverture de remplissage avec son diamètre de 195 mm permet un remplissage simple et rapide. L’unité de dosage électrique séparée représente un autre avantage du nouveau Micro plus. Grâce à la commande séparée de l’unité de dosage, la dose souhaitée à l’hectare est appliquée avec précision. Des bobines de dosage issues de la technique de semis pneumatique AMAZONE assurent le dosage. Le produit dosé est délivré dans le flux d’air du combiné de semis et transporté avec la semence vers les éléments semeurs via la tête de distribution. L’application se déroule en procédé Single-Shoot directement sur l’élément semeur.

Une utilisation intelligente

Le Micro plus est piloté par le biais du terminal du semoir. Le microgranulateur est également affiché à l’écran sous forme de trémie supplémentaire. L’étalonnage de l’unité de dosage pour la semence ou l’engrais est soit réalisé sur le terminal du tracteur soit sur le TwinTerminal logé directement sur l’unité de dosage. La surveillance du Micro plus est réalisée par le biais du logiciel ISOBUS du semoir piloté intuitivement.

Micro plus est facilement accessible par le biais de la passerelle

Vidéo de chantier du microgranulateur Micro plus :

www.amazone.net/yt-Mikrogranulatstreuer-Mico-Plus

Le dosage est confortable par le biais de l’unité de distribution entraînée électriquement directement en-dessous de la trémie de semence

Le remplissage est simple et rapide

FTender 1600 avec Centaya combiné au travail

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges admises par essieu et le poids total du tracteur. Combinaisons présentées disponibles en fonction des modèles de tracteurs.

A propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie 2 000 salariés sur neuf sites de production différents. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais et les pulvérisateurs font partie de la gamme de production des machines agricoles. La technique de binage SCHMOTZER fait partie du groupe AMAZONE depuis 2019. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui le spécialiste pour une "agriculture durable". Autres informations : www.amazone.net/fr