Neue pneumatische Aufbausämaschine Centaya 3000 Special

AMAZONE erweitert das Programm der pneumatischen Aufbausämaschinen um die neue Centaya 3000 Special mit einem Behältervolumen von 1.000 l. Durch einen Aufsatz kann der Inhalt auf 1.500 l erhöht werden. Bei einer Arbeitsbreite von 3 m stehen wahlweise RoTeC-Einscheibenschare oder TwinTeC special-Doppelscheibenschare zur Verfügung.

Kompakt, bedienerfreundlich, exakt

Die Anordnung des Segmentverteilerkopfes hinter dem Saatgutbehälter und direkt über den Scharen sorgt für kurze Förderstrecken. Der Behälter ist dadurch weit nach vorn gezogen und zeichnet sich durch eine optimale Schwerpunktlage nah am Traktor aus. Der Verteilerkopf lässt sich über den Ladesteg bequem erreichen. Eine regelmäßige Kontrolle und die Einstellung der Fahrgassensysteme sind einfach zu erledigen.

Durch die niedrige Bauform des Behälters hat der Fahrer eine gute Übersicht über die Sämaschine. Die großzügige Befüllöffnung erlaubt einen schnellen und mühelosen Befüllvorgang mit Bigbag, Frontladerschaufel oder Sackware. Dank spitzem Zulauf und steiler Behälterwände wird das Saatgut sicher zum Dosierer geführt.

Die selbstentwickelte AMAZONE Software ermöglicht dem Fahrer eine intuitive Bedienung über ISOBUS. In Verbindung mit dem TwinTerminal kann die Kalibrierung direkt an der Sämaschine erfolgen.

Präzise Schartechnik

Ausgestattet mit den wartungsfreien RoTeC-Einscheibenscharen arbeitet die Centaya Special sehr zuverlässig auch bei großen Strohmengen und Pflanzenresten. Die Ausbildung der Säfurche und die optimale Saatgutführung in den Boden erfolgen auf einer Seite durch die Säscheibe und auf der anderen Seite durch einen Furchenformer. Die Tiefenführungsscheibe verhindert das Anhaften von Erde und sorgt zuverlässig für die exakte Einhaltung der eingestellten Sätiefe. Wählbar sind Reihenabstände von 12,5 cm und 15 cm.

Die leistungsfähigen TwinTeC special-Doppelscheibenschare mit einem Scheibendurchmesser von 340 mm sichern bei einem Schardruck von 40 kg eine sehr präzise und saubere Saatgutablage auch bei hohen Geschwindigkeiten und auf wechselnden Böden. Dank der nachlaufenden Tiefenführungsrolle ist immer ein guter Bodenschluss vorhanden. Auch unter schwierigsten Bedingungen glänzt das Schar mit seiner Laufruhe. Der Reihenabstand beträgt 15 cm.

Clever, einfach und flexibel kombinieren

Über das Schnellkuppelsystem QuickLink lässt die Centaya Special sich sehr schnell und werkzeuglos mit verschiedenen AMAZONE Bodenbearbeitungsgeräten verbinden. Je nach Bodenverhältnissen ist die Kombination mit den Kreiseleggen KE 02 oder den Kreiselgrubbern KG und KX möglich. Auf sehr leichten Standorten kann die Centaya Special mit der Kompaktscheibenegge CombiDisc eingesetzt werden.

Centaya 3000 Special mit TwinTeC special-Doppelscheibenschar

Centaya 3000 Special mit Frontpacker

Für die smarte Kalibrierung bietet AMAZONE das Comfort-Paket mit TwinTerminal 3.0 an

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

Über AMAZONE

Die AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG mit Hauptsitz in 49205 Hasbergen-Gaste stellen Land- und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt an neun verschiedenen Produktionsstandorten rund 2.000 Mitarbeitende. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer und Pflanzenschutzgeräte. Seit 2019 gehört die SCHMOTZER Hacktechnik zur AMAZONE Gruppe. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist AMAZONE heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft. Weitere Informationen: www.amazone.de  / www.amazone.at