Scheibeneggen-Grubber-Kombination Ceus für die perfekte Mischung

Flaches intensives Schneiden und Krümeln sowie tiefes Lockern und Einmischen

Mit dem Ceus bietet AMAZONE ein flexibles Maschinenkonzept in den Arbeitsbreiten von 3 m bis 7 m mit Mittelfahrwerk an. Bei Arbeitsgeschwindigkeiten bis zu 15 km/h überzeugt der Ceus durch Präzision und Vielseitigkeit sowohl für die Stoppel- als auch Grundbodenbearbeitung, die tiefe Lockerung und die Saatbettbereitung. Die Werkzeugkombination von Scheiben und Zinken erzeugt eine perfekte Mischung und schafft beste Bedingungen für eine schnelle Rotte und einen sehr guten Feldaufgang bei minimalem Krankheitsdruck für die nachfolgende Saat.

Das serienmäßig hydraulisch verstellbare, vorlaufende Scheibenfeld ist mit großen Scheiben ausgerüstet, die die organische Masse stark zerkleinern und eine feinkrümelige Bodenstruktur für optimale Aussaatverhältnisse hinterlassen. Die Scheiben sind in glatter und gezackter Ausführung erhältlich und sorgen durch die Einzelaufhängung für einen hohen Durchgang und eine gute Bodenanpassung bei intensiver Bearbeitung. Eine Steinsicherung über Gummifederelemente ist wartungsfrei.

Mit einem Strichabstand von 40 cm arbeitet das nachfolgende Zinkenfeld die organische Masse auch in großen Mengen zuverlässig ein und ist bei gleichzeitig hohem Durchgang leichtzügig. Für das Zinkenfeld steht eine große Auswahl verschiedener C-Mix-Schare zur Verfügung. In Kombination mit den Flügelscharen ist es mit dem Zinkenfeld möglich, eine ganzflächige 5 cm flache Bearbeitung durchzuführen. Bei tiefer Lockerung kann mit dem Zinkenfeld bis zu 30 cm tief gearbeitet werden.

Für eine hohe Einsatzsicherheit sind die C-Mix-Super-Zinken mit einer 600 kg Druckfeder-Überlastsicherung ausgerüstet. Optional kann das C-Mix-Ultra Zinkensystem mit automatischer Überlastsicherung über Hydraulikzylinder mit einer Auslösekraft bis zu 800 kg gewählt werden. Das gewährleistet die präzise Einhaltung der gewünschten Arbeitstiefe und schützt den Grubber vor extremen Belastungen, indem der Zinken nach dem Auslösen sehr gedämpft wieder zurückgesetzt wird.

Auf das Zinkenfeld folgt die Einebnungseinheit, die wahlweise mechanisch oder hydraulisch eingestellt werden kann. Zur anschließenden Rückverfestigung stehen verschiedene Walzen und unterschiedliche Striegel zur Auswahl.

Mit dieser Kombination ist der Ceus das perfekte Bodenbearbeitungsgerät für Betriebe, die sehr viel organische Masse wie Körnermais oder Zwischenfrüchte einarbeiten müssen und sehr flexibel mit ein- und demselben Gerät flach oder tief arbeiten wollen.

Der Ceus erzeugt durch die Kombination von Scheiben und Zinken eine perfekte Mischung bei Arbeitsgeschwindigkeiten bis zu 15 km/h.

Der Ceus besitzt die ideale Werkzeugkombination für eine perfekte Feldhygiene und ein fertiges Saatbett in nur einer Überfahrt.

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

Über AMAZONE

Die AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG mit Hauptsitz in 49205 Hasbergen-Gaste stellen Land- und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt an neun verschiedenen Produktionsstandorten rund 2000 Mitarbeiter. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer und Pflanzenschutzgeräte. Seit 2019 gehört die SCHMOTZER Hacktechnik zur AMAZONE Gruppe. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist AMAZONE heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft. Weitere Informationen: www.amazone.at