Semoir monograine traîné Precea-TCC AMAZONE

AMAZONE élargit sa gamme de semis monograine avec les modèles traînés Precea 9000-TCC et 12000-TCC, en largeurs de travail 9 et 12 m. Cette variante spécialement conçue pour les entrepreneurs agricoles et les grandes exploitations impressionne par sa sélection en surpression performante, ses grands volumes de trémie et son système novateur d’alimentation de la semence via une trémie centralisée Central Seed Supply. L’implantation très précise de la semence garantit des levées de qualité, même à des vitesses de travail élevées jusqu’à 15 km/h.

Concept avec trémie centralisée ‒ sélection par rang

Pour un débit de chantier particulièrement élevé et un remplissage rapide, les nouveaux Precea-TCC sont équipés d’une trémie centralisée de semence qui peut contenir jusqu'à deux bigbags avec ses 2 000 l. Avec le nouveau système d’alimentation Central Seed Supply, la semence est acheminée par un flux d'air, de la trémie centrale vers les éléments semeurs. La semence y est stockée temporairement par rang dans une petite trémie intermédiaire. Lorsque le niveau de remplissage maximal est atteint dans cette trémie intermédiaire, le flux d’air et donc l’alimentation sont interrompus automatiquement. Lorsque le niveau de remplissage diminue, le flux d’air se remet en marche automatiquement et alimente la semence de la trémie principale vers les différents rangs. Grâce à cette gestion du système d’air Central Seed Supply, chaque élément semeur est alimenté en semence de façon indépendante, sans que le système dépende d’un capteur ou d’une commande électronique.

Sélection précise sur chaque rang

Pour la sélection de la semence, AMAZONE mise sur ses unités de sélection PreTeC ultra précises qui travaillent avec le principe de surpression. La semence est alors poussée avec de l’air comprimé sur le disque de sélection. Le joint d’étanchéité tourne avec le disque de sélection, garantissant une nette réduction de la puissance absorbée par les entraînements électriques pour chaque rang. Le réglage des sélecteurs est automatique (SmartControl), couplé aux capteurs optiques, et empêche efficacement les vides et les doublons. Le disque de sélection entraîné électriquement tourne en fonction de la vitesse d’avancement et du débit de semis souhaité et achemine la semence vers la canule d’expulsion. À ce stade, la pression appliquée est interrompue et la graine est expulsée avec précision dans le sillon de semis, puis stoppée par la roulette de réception et placée en toute sécurité.

Le disque ouvreur assure une implantation précise de la semence. Deux roues d’appui et la pression de terrage réglable hydrauliquement en hauteur garantissent un guidage homogène en profondeur. Pour un confort encore renforcé, AMAZONE propose la régulation automatique de pression de terrage SmartForce. Elle assure un respect constant de la force d’appui et donc une implantation homogène de la semence, en particulier également dans des conditions de sol hétérogènes.

L’entraînement électrique de distribution ElectricDrive permet de régler très confortablement le débit souhaité sur le terminal ISOBUS. Il est à l’origine du respect exact de la régulation de débit spécifique à la surface parcellaire par GPS et carte de zones de champ. Par ailleurs, surtout sur les grandes largeurs de travail, GPS-SectionControl permet une économie active de la semence par rang sur les pointes et en fourrière et offre par exemple les meilleures conditions pour lutter mécaniquement contre les adventices avec une bineuse.

Implantation optimisée de la semence dans les virages

L’entraînement électrique individuel de rang permet, même dans les virages, de conserver des écarts d’implantation constants sur toute la grande largeur de travail. Un capteur de taux de lacet détermine la différence entre la vitesse d'avancement à l'intérieur et à l'extérieur du virage. Sur cette base, le tout nouveau CurveControl ajuste les régimes des disques de sélection en fonction, de façon à ce que les écarts de semence restent identiques, même dans les virages. Des écarts homogènes garantissent un apport suffisant en substances nutritives. Ainsi les cultures sont homogènes et la maturité identique.

Trémie deux compartiments pour l’engrais

Pour un apport simultané d’engrais, le Precea-TCC est équipé d’une trémie deux compartiments bien accessible qui offre une capacité globale de 6 000 l. Chaque compartiment est doté de sa propre unité de distribution électrique, respectivement couplée à une tête de distribution, mettant ainsi à disposition en standard une coupure unilatérale. L’apport d’engrais se fait par le FerTeC twin HD. Le delta entre les profondeurs d’implantation de l'engrais et de la semence est réglé une fois pour toutes. Si la profondeur de semis est modifiée, l’élément fertiliseur réajuste automatiquement la profondeur en rapport avec la profondeur de semis.

Essieu télescopique

Le Precea-TCC est proposé en 12 ou 16 rangs pour des écarts de rangs de 70, 75 et 80 cm. Un essieu télescopique est disponible pour modifier la voie du Precea selon l’inter-rang. Durant le chantier, les pneumatiques de grandes dimensions peuvent être décalés ; ainsi les roues passent entre les rangs de semis en évitant les compactages juste sous les rangs de semis. Avec les roues télescopiques, le Precea-TCC aborde confortablement les déplacements routiers sur une largeur globale de 3 m.

A court terme, ces nouveaux types de produits seront aussi disponibles pour des cultures plus serrées, telles que les betteraves, le colza ou le soja, avec des inter-rangs de 45 et 50 cm pour 18 ou 24 rangs et complèteront la gamme.

www.amazone.de/yt-precea-tcc

Le nouveau semoir monograine traîné Precea-TCC établit des normes élevées en matière de précision, de rendement et d'utilisation intuitive.

La bonne accessibilité des trémies garantit un remplissage rapide et facile..

L'alimentation des différents rangs à partir de la trémie centrale se régule par le biais de Central Seed Supply.

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.

A propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie 2 000 salariés sur neuf sites de production différents. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais et les pulvérisateurs font partie de la gamme de production des machines agricoles. La marque de bineuses SCHMOTZER fait partie du groupe AMAZONE depuis 2019. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui spécialiste pour une "agriculture durable". Autres informations : www.amazone.net/fr