Cenio 4000-2, le nouveau déchaumeur porté repliable

Avec le nouveau Cenio 4000-2, AMAZONE présente à l’Agritechnica 2023 un déchaumeur repliable en largeur de travail 4 m. En introduisant ce nouveau modèle, la gamme Cenio, jusqu’à présent composée de machines fixes de 3 m, 3,5 m et 4 m, est désormais complétée par une variante de 4 m à repliage hydraulique. Le Cenio peut désormais être utilisé avec des puissances moteur de tracteur de 105 à 275 CV.

Compartiment de dents – excellente incorporation des résidus de récolte et ameublissement parfait du sol

Le Cenio attelé trois points est un déchaumeur à trois rangées, proposant différents types de socs permettant de travailler à une profondeur entre 5 et 30 cm. Ainsi le déchaumeur est idéal pour un travail superficiel, mais aussi à profondeur moyenne et plus profonde. Avec un inter-dents de 30 cm, le Cenio travaille sans risque de bourrage, même avec des volumes de récolte importants, et incorpore de façon homogène les matières organiques présentes dans le sol.

Dents C-Mix-Special et dents C-Mix-Super

Le Cenio Special intègre une sécurité à boulon de cisaillement. En variante Super, la sécurité au déclenchement est à ressort avec une force de déclenchement de 500 kg. Grâce cette sécurité ressort non stop, le Cenio est parfaitement adapté aux conditions pierreuses et les dents conservent la profondeur de travail définie, même en conditions difficiles.

Outils de travail du sol pour les secteurs d’utilisation les plus variés

Le Cenio est équipé de variantes de socs issus du système C-Mix 3. Pour le déchaumage superficiel, le soc à patte d’oie de 320 mm de large ou le soc 80mm avec ailettes C-Mix de 360 mm de large sont proposés. Pour la préparation du sol, le soc C-Mix de 100 mm ou 80 mm et pour l’ameublissement en profondeur jusqu’à 30 cm le soc C-Mix de 40 mm de large. Grâce au large choix de socs, le Cenio est utilisé sur l'exploitation pour différents types de travaux du sol du déchaumage superficiel au déchaumage mi-profond.

Réglage confortable pour des résultats de travail exceptionnels

Sur le Cenio 4000-2, le réglage de la profondeur de travail est entièrement hydraulique depuis la cabine du tracteur. Le réglage hydraulique de la profondeur de travail autorise l’ajustement du réglage de la profondeur durant le travail, en fonction de la parcelle et des conditions du sol. Une échelle graduée bien lisible sert de repère.

Une surface de travail toujours plane grâce au nivellement des disques

Une batterie de disques derrière les dents nivelle le sol. Les disques de 410 mm de diamètre sont galbés et finement crénelés. Leur auto-entraînement assure un bon émiettement et nivellement du sol. Le palier ne nécessite pas d’entretien.

Le réglage du système de nivellement est automatique lors de la modification de la profondeur de travail. Grace au montage en parallélogramme du système de nivellement, la profondeur de travail des disques de nivellement s'adapte automatiquement en cas de modification de la profondeur de travail des dents. La qualité de nivellement reste donc identique, même en cas de modification de la profondeur de travail. Le chauffeur peut se concentrer sur sa conduite.

Le bon rouleau pour chaque type de sol

Au choix, 7 rouleaux sont disponibles pour rappuyer le sol. Le large choix de rouleaux de rappui permet d’adapter le rouleau à l’utilisation. Pour les parcellaires aux types de sol très hétérogènes au sein d'une même exploitation, le rouleau peut être remplacé facilement grâce au système de changement rapide. Les rouleaux peuvent aussi être équipés d’une herse-peigne simple rangée.

Le nouveau Cenio 4 m à repliage hydraulique répond à un large domaine d’utilisation. Sa compacité est adaptée dans les régions au parcellaire morcelé.

- Domaines d'utilisations variés, du déchaumage superficiel à l'émottage en profondeur grâce à une large gamme de dents

- Réglage confortable en cabine grâce à un réglage hydraulique de la profondeur de travail en série

- Nivellement régulier grâce à un ajustement automatique du compartiment de disques, en cas de modification de la profondeur de travail

- Fiabilité assurée grâce à la construction robuste du châssis

- Rappuyage spécifique, quelles que soient les conditions de sol grâce à une gamme complète de rouleaux

Cenio 4000-2 trois rangées pour une incorporation optimale des résidus de récolte

Cenio 4000-2 avec dents C-Mix-Super

Sécurité sur route avec le Cenio 4000-2

Rappuyage adapté pour chaque type de sol avec un choix important de rouleaux

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.

A propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie plus que 2 000 salariés sur neuf sites de production différents. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais et les pulvérisateurs font partie de la gamme de production des machines agricoles. La marque de bineuses SCHMOTZER fait partie du groupe AMAZONE depuis 2019. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui spécialiste pour une "agriculture durable". Autres informations : www.amazone.fr