Új kettős borona a Cobra sekély kultivátorhoz

Gyomirtás a Cobra sekély kultivátor és kettős borona kombinációjával

6 gerendelyes kialakításával a Cobra sekély kultivátort a rugalmasság jellemzi a tarlóhántás, a kissé mélyebb második és harmadik művelés, továbbá a köztes termények bedolgozása vagy a magágykészítés területén.

A növekvő rezisztencia és a növényvédő szerek használatának csökkenése miatt a második művelés lépésbe történő mechanikus gyomirtás egyre fontosabbá válik a talajhigiénia területén.

Kettős borona

A 9 féle AMAZONE dupla vagy szimpla tömörítőhenger mellett a talaj visszatömörítéséhez mostantól egy, a gép mögött elhelyezhető kettős borona is választható.

A kettős borona különösen a második vagy harmadik művelési menetben történő mechanikus gyomirtásban mutatja meg erősségeit. A kettős borona a talajfelszínen teríti el a lúdtalp alakú kapa által levágott gyomokat vagy kihullott gabonát. Ezenkívül a boronafogak rezgése elválasztja a talajt a gyomok és a kihullott gabona gyökereitől. A borona kifésüli a talajt a gyökerek közül. A talajnak a gyökerektől való elválasztásának és a felszínen történő elterítésének hála a gyomok és a kihullott gabona a napsugarak hatására elszárad.

Ezenkívül a kettős borona lehetővé teszi a talajegyengetést és a szalma jobb eloszlását a felszínen. Emellett a kisebb visszatömörítés miatt a talaj tavasszal gyorsabban felmelegedhet és megszáradhat.

A kettős borona használata során a gép mélységi megvezetéséről elöl a 4 beépített mankókerék, hátul pedig a TX szállítóváz gondoskodik. Mivel a mankókerekek hidraulikus módon csatlakoznak a futóműhöz, a munkamélység fokozatmentes beállítása még kettős borona használata esetén is elvégezhető a gép üzeme közben. A futómű által okozott tömörítés fellazításához a szállítókerekek mögött egy-egy kapaszár helyezkedik el.

- Mechanikus gyomirtás a teljes felületű vágásnak és az utánfutó kettős boronának hála

- Jobb talajhigiénia, kevesebb növényvédőszer szükséges

- Kiegészítő szalmaeloszlás és talajegyengetés

- A talaj gyorsabb száradása és felmelegedése tavasszal

Az AMAZONE Cobra kettős boronával a második művelési menetben a kihullott gabona és a gyomok elleni védekezéshez

A kettős borona lehetővé teszi a szalma optimálisabb oldalirányú eloszlását aratás után

A kettős eke segítségével a talaj elválik a kihullott gabonától, a növények a felszínre kerülnek, ahol a napon elszáradnak

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben több mint 2 000 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók és permetezőgépek szerepelnek. 2019 óta a SCHMOTZER Hacktechnik az AMAZONE csoport tagja. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. További információk: www.amazone.de