Новый двойной штригель для культиватора-плоскореза Cobra

Борьба с сорняками с помощью культиватора-плоскореза Cobra в комбинации с двойным штригелем

Культиватор-плоскорез Cobra с 6-рядной конструкцией отличается своей гибкостью в области лущения стерни, более глубокой второй и третьей обработки, а также перепашки промежуточных культур или предпосевной подготовки.

Из-за растущей резистентности и снижения объёмов использования средств защиты растений механическая борьба с сорняками во время второго прохода приобретает все большее значение в области гигиены поля.

Двойной штригель

Наряду с 9 вариантами катков AMAZONE в виде двойных или простых катков, для обратного уплотнения почвы предлагается также двойной штригель.

Двойной штригель проявляет свои сильные стороны в особенности при механической борьбе с сорняками во время второй или третьей обработки. С помощью двойного штригеля срезанные стрельчатыми лапами сорняки или падалица зерновых переносится на поверхность почвы. Дополнительно за счет вибрации зубьев штригеля почва отделяется от корней сорняков и падалицы зерновых. Штригель вычесывает, соответственно, землю из корней. За счет отделения земли от корней и поверхностного распределения сорняки и падалица зерновых засыхают под действием солнечных лучей.

Двойной штригель дополнительно проводит выравнивание и улучшает распределение соломы на поверхности. Кроме того, из-за незначительного обратного уплотнения весной почва прогревается и просыхает быстрее.

При работе двойного штригеля ведение машины по глубине в передней части осуществляется за счет 4 интегрированных опорных колес, а в задней части – за счет транспортного шасси TX. За счет гидравлического соединения опорных колес с шасси глубину обработки даже при использовании двойного штригеля можно регулировать бесступенчато во время работы машины. Для разрыхления уплотнений от колес шасси за транспортными колесами располагаются стойки.

- Механическая борьба с сорняками благодаря сплошному срезу и двойному штригелю

- Улучшение гигиены поля и сокращение объёмов использования средств защиты растений

- Дополнительное распределение соломы и выравнивание почвы

- Более быстрое просыхание и прогревание почвы весной

AMAZONE Cobra с двойным штригелем при второй обработке для борьбы с падалицей зерновых и сорняками

Двойной штригель улучшает поперечное распределение соломы после уборки

Благодаря двойному штригелю земля отделяется от падалицы зерновых, а растения распределяются по поверхности. Там растения засыхают под действием солнечных лучей

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках с общим количеством сотрудников более 2000 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений. С 2019 года компания SCHMOTZER Hacktechnik входит в группу AMAZONE. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.de