Die neue Komfort-Hydraulik mit ComfortClick für den Teres 300

Der Teres 300 zeichnet sich nicht nur durch sein Arbeitsergebnis, sondern auch durch seine hydraulischen Einstellmöglichkeiten aus. Neben dem klassischen Wenden des Pflugs, lassen sich die Vorderfurche, die Gesamtarbeitsbreite und die Arbeitstiefe hydraulisch mit doppeltwirkenden Steuergeräten einstellen. Um diese Funktionen komfortabel vom Traktor aus nutzen zu können, benötigt man bei einem vollausgestatteten Teres 300 VS insgesamt vier doppeltwirkende und ein einfach wirkendes Steuergerät für die Überlastsicherung. Um diese Einstellmöglichkeiten auch einem Traktor mit nur 2 oder 3 Steuergeräten zu ermöglichen, hat AMAZONE die Komfort-Hydraulik für den Teres entwickelt.

Komfortables Vorwählen der Einstellfunktionen

Dank der elektrischen Vorwahlbox und einem elektrischen Hydrauliksteuerblock lassen sich mehrere Funktionen über nur ein Steuergerät bedienen. Mit dem Drehschalter am ComfortClick können die Funktionen für die Einstellung der Arbeitsbreite, Arbeitstiefe und der Vorderfurche einzeln ausgewählt werden. Dies ermöglicht ein komfortables Bedienen und Einstellen des Teres 300 mit nur zwei doppeltwirkenden Steuergeräten. Entsprechend kann das dritte, meist vorhandene Steuergerät weiterhin für den hydraulischen Oberlenker genutzt werden.

Dank der neuen Komfort-Hydraulik bietet der AMAZONE Teres 300 den vollen Bedienkomfort mit einem verringerten Kupplungsaufwand für alle Traktoren.

- Voller Bedienkomfort des Teres 300 mit nur einem Steuergerät

- Komfortables Einstellen aus der Kabine

- Verringerter Kupplungsaufwand

Leicht verständliches Vorwählen der Einstellfunktionen.

Vorderfurche, Arbeitsbreite und Arbeitstiefe – mit der Komfort-Hydraulik das Potenzial voll ausschöpfen.

ComfortClick – übersichtliche Darstellung für eine komfortable Bedienung.

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

Über AMAZONE

Die AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG mit Hauptsitz in 49205 Hasbergen-Gaste stellen Land- und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt an neun verschiedenen Produktionsstandorten über 2.000 Mitarbeitende. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer und Pflanzenschutzgeräte. Seit 2019 gehört die SCHMOTZER Hacktechnik zur AMAZONE Gruppe. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist AMAZONE heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft. Weitere Informationen: www.amazone.de