Новый ступенчатый плуг Teres 300

Ступенчатый плуг с ручной регулировкой ширины захвата, а также дооснащением линейки корпусов плуга SpeedBlade

За счет новых моделей линейка Teres дополнилась ступенчатыми плугами с ручной регулировкой ширины захвата. В 2022 году AMAZONE представила новый навесной плуг Teres с переменной регулировкой ширины захвата.

Для хозяйств, которые при обработке не желают адаптировать ширину захвата, новые ступенчатые плуги станут прекрасным решением. Тем самым, AMAZONE предлагает навесной плуг Teres с 4, 5 или 6 лемехами с переменной регулировкой ширины захвата или ручной регулировкой ширины захвата для тракторов мощностью до 300 л.с. На новых ступенчатых плугах Teres может устанавливаться ширина захвата 35, 40, 45 или 50 см на каждом корпусе.

Плуг отличается простой настройкой, небольшой тяговой потребностью и идеальным качеством работы. Кроме того, новые корпуса плуга обеспечивают низкие издержки на износ даже при высокой скорости.

Простая и комфортная настройка для идеального качества работы

Плуги Teres 300 и 300 S серийно оснащены системой ручной регулировки ширины захвата и опционально оснащены системой гидравлической адаптации передней борозды. Так, можно комфортно, из кабины, настроить первую борозду и соответственно адаптировать ее при изменении почвенных условий или на склонах.

Абсолютным преимуществом в области комфорта и прецизионности является расположение параллелограммов в центре настроек. За счет этого точку тяги при настройке первой борозды не нужно адаптировать заново. Здесь адаптация точки тяги осуществляется автоматически через параллелограмм.

Инновационные корпуса плуга SpeedBlade

На этих моделях также установлены новые корпуса плуга SpeedBlade с запатентованной, чрезвычайно большой грудью отвала. Корпуса плуга SpeedBlade отличаются минимальным износом основного корпуса. За счет повышения рабочей скорости, например, с 6 км/ч до 8 км/ч, точка износа автоматически смещается к центру корпуса плуга. Так, точка износа корпуса плуга SpeedBlade даже при высоких скоростях лежит на увеличенной груди отвала, а не в области полосового или цельного корпуса.

Тем самым, при работе с Teres на высоких скоростях в первую очередь нужно заменить лишь изношенную грудь отвала. Это сокращает чрезвычайно высокие издержки на износ по сравнению с другими конструкциями.

Кроме того, уникальная технология закалки ©plus и дополнительное обогащение углеродом существенно повышают прочность и износостойкость корпусов плуга SpeedBlade. Например, при изготовлении отвала достигается очень высокая прочность передней части детали и гладкая поверхность. За счет этого снижается тяговая потребность и расход топлива. Одновременно эта технология позволяет увеличить срок эксплуатации и сократить время на подготовительные работы. Задняя часть остаётся относительно мягкой и, тем самым, в высшей степени стойкой и ударопрочной.

Для различных условий эксплуатации предлагаются различные корпуса, предплужники и дисковые ножи.

Ресурс использования и долговечность

На Teres установлена прочная труба рамы размером 150 x 150 x 8,8 мм. Полая поворотная ось диаметром 130 мм позволяет использовать два подшипника равного размера. Это существенно повышает ресурс использования.

Дополнительно Teres имеет ось навески ProtectShaft с интегрированным шарикоподшипником. Шарнирные подшипники оказывают демпфирующее действие и обеспечивают бережную работу плуга на разворотной полосе и при движении по общественным дорогам.

Для Teres предлагаются два варианта предохранительного механизма. Предусмотрен предохранительный механизм в виде срезного болта со срезывающим усилием 4.400 кг или гидравлический предохранительный механизм для более интенсивных и каменистых условий работы.

Настройка глубины обработки осуществляется вручную или гидравлически с помощью опорного колеса. Здесь AMAZONE предлагает для новых моделей Teres как боковые маятниковые и комбинированные опорные колёса, так и заднее маятниковое опорное колесо. Для точного ведения по глубине и мощного собственного привода линейка Teres включает также различные виды шин с различным диаметром и профилем. Для особенно тяжелых условий ведения по глубине предлагаются специально разработанные шины размером AS 785 x 350 мм.

Дооснащение линейки корпусов плуга SpeedBlade:

Ассортимент корпусов плугов Teres 300 и Tyrok 400 дополнился корпусами SpeedBlade WXL 35. Сама форма корпуса уже известна по моделям Cayros и хорошо зарекомендовала себя на соответствующих почвах. Но корпус WXL 35 имеет увеличенную площадь груди отвала, что обеспечивает его высокую износостойкость даже при увеличении скорости движения. Даже при высоких скоростях точка износа всегда лежит на груди отвала, а не в области всего корпуса. Так, в первую очередь нужно заменить только грудь отвала, что существенно сократит расходы.

Корпус WXL 35 идеально подходит для многих почв, в особенности для средних и тяжелых, за счет витой формы груди отвала. Кроме того, он отличается очень качественной расчисткой борозды и низкой тяговой потребностью. В особенности при большом количестве пожнивных остатков и органической массы корпус WXL 35 проявляет свои сильные стороны.

- Новый ступенчатый плуг с простой, ручной регулировкой ширины захвата

- Высокая действенность за счет высокой скорости движения при минимальном износе благодаря корпусу плуга SpeedBlade с увеличенной площадью груди отвала и технологии закалки ©plus

- Не требуется адаптации точки тяги при изменении ширины первой борозды

- Высокий ресурс использования благодаря подрессоренной оси навески ProtectShaft

- Простая адаптация первой борозды благодаря предлагаемой на выбор бесступенчатой гидравлической регулировке

Ступенчатый плуг Teres 300 с 5 лемехами в работе

Оптимальная адаптация первой борозды благодаря гидравлической регулировке ширины первой борозды

Teres 300 с боковым опорным колесом для оптимальной вспашки по границе поля

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках с общим количеством сотрудников более 2000 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений. С 2019 года компания SCHMOTZER Hacktechnik входит в группу AMAZONE. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.de