Új AMAZONE Tyrok 400 Onland félig függesztett váltvaforgató eke

Az AMAZONE mostantól kezdve tarlón járó szántáshoz is kínálja a Tyrok 400 félig függesztett váltvaforgató ekét. A tarlón járó és barázdás üzem közötti gyors és kényelmes váltással a Tyrok Onland rendkívüli rugalmasságot biztosít. Az új terméktípusok 7, 8 vagy 9 ekefejjel kaphatók a 400 LE-ig terjedő traktorteljesítmény-osztályhoz.

Egyszerű váltás a tarlón járó és a barázdás szántás között

A traktor mérete és abroncsozása egyebek mellett meghatározza, hogy barázdás vagy tarlón járó üzemet célszerű-e alkalmazni. Különösen gumihevederes futóművek, ikerkerekek vagy 710 mm-nél nagyobb, extra széles gumiabroncsok használata esetén nem lehetséges a barázdában való haladás a részben már felszántott talaj káros tömörítése nélkül.

A tarlón járó szántás egyik fő előnye a széles traktorabroncsok nagy érintkezési felületének köszönhetően csökkenő talajnyomás, valamint az, hogy alacsonyabb gumiabroncsnyomással lehet dolgozni. Ez lényegesen kisebb károsodással járó tömörödést eredményez. Ezenkívül a tarlón járó üzem a csökkentett oldalra húzás és a hatékonyabb erőátvitel miatt tökéletesebb húzási irányt biztosít. A maximális munkavégzési kényelem és a következő barázdához való pontos csatlakozás érdekében GPS-vezérlőrendszerek is használhatók. Az állandó mélységtartást az első támasztókerék biztosítja, amely folyamatosan a tarlón halad.

Más tényezők – mint például a talaj állapota – döntő hatással vannak az adott szántási módszerre. A tarlón járó és a barázdás üzem közötti gyors és egyszerű váltás emiatt rendkívül fontos. Ha a szántóföldön a talajfelszín eső vagy nedves körülmények miatt nem tesz lehetővé optimális vonóerő-átvitelt, bármikor gyorsan át lehet váltani barázdás művelésre. Ehhez mindössze egy hidraulikus kart kell átállítani a fordítókaron.

Kompromisszummentes tiszta stabilitás

A Tyrok Onland gépen egy 200 x 150 x 10 mm méretű, nagy szilárdságú acélból készült, tömör, zártszelvény gerendely található. Ez nagyfokú stabilitást biztosít a Tyrok Onland gépnek. A négyszögletes gerendellyel szemben döntő előny, hogy ez a gerendely még kemény talajviszonyok között sem hajlik meg. Ez biztosítja az egyenletes munkamélységet a teljes hossz és munkaszélesség mentén, ami különösen nagy munkaszélességek mellett döntő fontosságú.

A Tyrok Onland a SmartTurn kanyarodási rendszerrel is jó eredményt biztosít. A táblavégi fordulóban a gyors átfordítás sebessége röviddel a folyamat vége előtt hidraulikus megoldással a felére lassul. Ez anyagkímélő csillapító hatást eredményez, a munkahenger behúzásakor. Így nem kell kompromisszumot kötni a sebesség terén. Az Onland változatnál a „keretet” fordulás előtt automatikusan visszahúzza az Onland munkahenger, hogy a fordulási súlypont a lehető legalacsonyabb, a traktorra és az ekére ható erők pedig a lehető legkisebbek legyenek.

Részleteiben átgondolt ekefej -– SpeedBlade a kisebb kopásért

A szabadalmaztatott, extra nagy méretű kormánylemez-előrésszel ellátott SpeedBlade ekefejet a kormánylemez minimális kopása teszi különlegessé. A munkasebesség például 6 km/h-ról akár 8 km/h-ra történő növelésével a fő kopási pont automatikusan egyre inkább az ekefej közepe felé tolódik. Így a fő kopási pont még nagy sebességnél is a kormánylemez megnövelt elülső részén van, nem pedig a kormánylemez hátsó területén. Különböző réselt és tömör kormánylemezek közül lehet választani a felhasználási területtől és a céltól függően.

További részlet, ami remek hatással jár: Az ekevas csúcsa rányúlik az ekevasra, így a két alkatrész közötti illesztési hézag védve van. Az ilyen okos illesztésnek köszönhetően nem akadnak bele a növénymaradványok vagy a bálazsinegek.

Az AMAZONE az egyedülálló ©plus edzési eljárással a legmagasabb mércét állítja fel az ekékhez használt kopóalkatrészek gyártása terén. Az extra széntartalom még nagyobb keménységet és hosszabb élettartamot biztosít a Tyrok kopóalkatrészeinek.

Biztonságos, kényelmes és precíz beállítás a tökéletes művelési kép érdekében

A Tyrok Onland alapfelszereltségként manuális munkaszélesség-állítási lehetőséggel rendelkezik. Külön lehetőségként a munkaszélesség a traktor üléséből kényelmesen az adott körülményekhez állítható hidraulikusan és fokozatmentesen. Az első ekefej beállítása a pontosan csatlakozó szántás érdekében kézzel vagy hidraulikusan is lehetséges. Ennek egyik előnye az első eketest henger közvetlen vezetése az eke elülső részén, haladás közben is.

Elektrohidraulikus munkamélység-állítás a Tyrok 400 géphez

Az új elektrohidraulikus munkamélység-állításnak köszönhetően a Tyrok 400 esetében a munkamélység teljesen hidraulikusan állítható a traktor fülkéjéből.

A traktor vezetőfülkéjében elhelyezett kezelőpanelről a munkamélység menet közben fokozatmentesen állítható a talajviszonyokhoz. Ehhez elektromosan lehet választan a fordulónál történő kiemelés és a munkamélység megváltoztatása között a dugattyúhengernél. Ez az előválasztás lehetővé teszi, hogy a Tyrok két funkcióját egy egyszeres működésű vezérlőegységről lehessen működtetni. A munkamélység változása a hengeren elhelyezett skáláról könnyedén leolvasható.

Az elektrohidraulikus munkamélység-állításnak köszönhetően a munkamélység beállítása még egyszerűbbé válik, a vezető kényelme pedig tovább nő.

- Nagyfokú rugalmasság a tarlón járó és barázdás üzem közötti gyors és kényelmes váltással

- GPS segítségével történő precíz csatlakozó szántás mellett az Onland üzemmód csökkentett talajnyomást garantál a traktor gumiabroncsainak nagyobb érintkezési felülete miatt

- Elektrohidraulikus munkamélység-beállítás a traktor fülkéjéből

- Tökéletes csatlakozó szántás változó körülmények között is a szériafelszereltség részét képező AutoAdapt hidraulikus első ekefej beállítással

- Egyedülálló SpeedBlade ekefej növelt méretű kormánylemez előrésszel és ©plus edzési eljárással, amely nagyobb sebességet tesz lehetővé kisebb kopás mellett

- Gyors és anyagkímélő átfordítás a SmartTurn kétfokozatú hidraulikus véghelyzeti csillapítással

Tarlón járó szántás az AMAZONE Tyrok 400 Onland félig függesztett váltvaforgató ekével

Tyrok 400 Onland alkalmazási videó: 
www.amazone.net/yt-tyrok-onland

AMAZONE Tyrok 400 egy kihajtható fogókarra és szántáselmunkálóval

Könnyen látható skála a hengeren

Optimális talajkímélés a Tyrok 400 gépet tarlón járó üzemével és a széles traktorabroncsoknak köszönhetően

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben több mint 2 000 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók és permetezőgépek szerepelnek. 2019 óta a SCHMOTZER Hacktechnik az AMAZONE csoport tagja. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. További információk: www.amazone.de