Новый полуприцепной полнооборотный плуг AMAZONE Tyrok 400 Onland

AMAZONE предлагает полуприцепной полнооборотный плуг Tyrok 400 для вспашки «вне борозды». За счет быстрого и комфортного перехода от режима «вне борозды» к режиму «по борозде» плуг Tyrok Onland предлагает высокую гибкость. Предлагаются новые модели на выбор с 7, 8 или 9 корпусами для тракторов мощностью 400 л.с.

Простой переход от режима «вне борозды» к режиму «по борозде»

Размер трактора и шин определяет, среди прочего, режим «по борозде» или «вне борозды». В особенности с гусеничным движителем, спаренными шинами или сверхширокими шинами более 710 мм работа по борозде без переуплотнения на уже частично вспаханной почве больше невозможна.

Большим преимуществом вспашки «вне борозды» является уменьшенное давление на почву за счет большой опорной поверхности широких шин и возможность работы при более низком давлении в шинах. За счет этого возникает значительно меньше переуплотнений. Дополнительно режим «вне борозды» способствует оптимизации тяговой траектории за счет уменьшения косого вектора тяги и более эффективной передачи усилия. GPS-системы руления могут также применяться для высочайшего комфорта в работе и точного стыка со следующей бороздой. Удержание неизменной глубины обработки осуществляется за счет переднего предохранительного колеса, которое постоянно следует по необработанной почве.

Прочие факторы, такие как состояние почвы, оказывают существенное влияние на ту или иную технологию вспашки. Поэтому быстрый и простой переход от режима «вне борозды» к режиму «по борозде» является крайне важным. Если поверхность почвы на поле из-за дождя или влажных условий не позволяет осуществить оптимальную передачу тягового усилия, в любое время возможно быстрое переключение на режим «по борозде». Для этого требуется только перевести рычаг гидроуправления на поворотной стойке.

Реальная, бескомпромиссная устойчивость

На Tyrok Onland установлена массивная прямоугольная труба рамы из высокопрочной стали размерами 200 x 150 x 10 мм. Благодаря этому Tyrok Onland отличается особенно высокой устойчивостью. Решающее преимущество в отличие от квадратной трубы рамы заключается в том, что эта труба рамы не деформируется даже при тяжелых почвенных условиях. Тем самым, обеспечивается равномерная глубина обработки по всей длине и ширине захвата, что имеет решающее значение в особенности при большой ширине захвата.

Tyrok Onland отличается, кроме того, системой поворота SmartTurn. На разворотной полосе быстрый поворот незадолго до окончания гидравлически замедляется вдвое. Это ведет к щадящему эффекту демпфирования при обкатке цилиндра. При этом не нужно никаких компромиссов относительно скорости. При режиме «вне борозды» рама автоматически задвигается с помощью цилиндра перед процессом поворота, чтобы обеспечить максимально низкий центр тяжести и уменьшить усилия, влияющие на трактор и плуг.

Корпус плуга продуман до мелочей – SpeedBlade для меньшего износа

Корпус плуга SpeedBlade с запатентованной, чрезвычайно большой грудью отвала отличается минимальным износом отвала. За счет повышения рабочей скорости, например, с 6 км/ч до 8 км/ч, точка износа автоматически смещается к центру корпуса плуга. Так, точка износа даже при высоких скоростях лежит на увеличенной груди отвала, а не в области отвала. На выбор предлагаются различные полосовые или цельные корпуса в зависимости от области применения и цели.

Еще одна деталь с большим эффектом: Накладка перекрывает лемешное полотно, так что линия стыка скрыта под креплением накладки. Благодаря продуманному соединению предотвращается запутывание растительных остатков или бечевки.

AMAZONE задает высочайшие масштабы при изготовлении изнашиваемых деталей плуга за счет уникальной технологии закалки ©plus. Дополнительное обогащение изнашиваемых деталей Tyrok углеродом повышает их прочность и увеличивает срок службы.

Безопасная, комфортная и прецизионная настройка для идеального качества работы

Tyrok Onland серийно оснащен ручной регулировкой ширины захвата. Опционально ширину захвата можно удобно, из кабины трактора, гидравлически и бесступенчато регулировать в соответствии с актуальными условиями. Регулировка первой борозды для точной вспашки в стыках пластов также может осуществляться на выбор вручную или гидравлически. Преимуществом здесь является прямое управление цилиндром первой борозды в передней части плуга даже во время движения.

Электрогидравлическая регулировка глубины обработки на Tyrok 400

Новая функция электрогидравлической регулировки глубины обработки позволяет проводить полностью гидравлическую регулировку глубины обработки на Tyrok 400 из кабины трактора.

За счет расположенного в кабине трактора блока управления можно адаптировать глубину обработки бесступенчато, во время движения, в соответствии с почвенными условиями. Для этого можно электрически выбрать функцию поднятия на разворотной полосе или изменения глубины обработки на плунжерном цилиндре. За счет предварительного выбора обеими функциями на Tyrok можно управлять с помощью одного гидровыхода простого действия. Для ориентировки при изменении глубины обработки служит хорошо обозримая шкала на цилиндре.

Благодаря электрогидравлической регулировке глубины обработки настройка глубины обработки становится еще проще, кроме того, дополнительно повышается комфорт для механизатора.

- Высокая гибкость благодаря быстрому и комфортному переходу от режима «вне борозды» к режиму «по борозде»

- Режим "вне борозды" обеспечивает, наряду с точной вспашкой в стыках пластов за счет GPS, уменьшенное давление на почву за счет большой опорной поверхности шин трактора

- Электрогидравлическая регулировка глубины, из кабины трактора

- Идеальная вспашка в стыках пластов даже при переменных условиях, благодаря серийной гидравлической системе адаптации первой борозды AutoAdapt

- Уникальные корпуса плугов SpeedBlade с увеличенной грудью отвала и технологией закалки ©plus позволяют более высокую скорость при более низком износе

- Быстрый и бережный процесс разворота за счет двухступенчатого гидравлического демпфирования крайнего положения – SmartTurn

Вспашка «вне борозды» с новым полуприцепным полнооборотным плугом AMAZONE Tyrok 400 Onland

Видео работы Tyrok 400 Onland: 
www.amazone.net/yt-tyrok-onland

AMAZONE Tyrok 400 в комбинации с поворотным захватывающим рычагом и пакером

Хорошо видимая накипь на цилиндре

Оптимальное сцепление с почвой благодаря Tyrok 400 в режиме «вне борозды» и широким шинам трактора

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках с общим количеством сотрудников более 2000 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений. С 2019 года компания SCHMOTZER Hacktechnik входит в группу AMAZONE. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.de