Neue Aufbausämaschine Centaya-C Special mit Zweikammerbehälter

Nachdem AMAZONE im Herbst 2022 die Aufbausämaschine Centaya-C Super für die kombinierte Saat vorgestellt hat, folgt mit der pneumatischen Aufbausämaschine Centaya Special nun die kleinere Variante. Die Maschine ist mit einem Behältervolumen von 1.500 l und einem Zweikammerbehälter ausgestattet. AMAZONE bietet die Centaya-C Special in Arbeitsbreiten von 3 m, 3,5 m und 4 m an.

Effizienter Einsatz von Betriebsmitteln

Das Behältervolumen der Centaya-C Special von 1.500 l teilt sich im Verhältnis 70:30 auf. Damit lassen sich 2 Ausbringgüter von 1.050 und 450 l bevorraten. Die verschiedenen Ausbringgüter werden bei der ISOBUS-gesteuerten Centaya-C Special separat und präzise dosiert. Die Aufbausämaschine mit ihren stufenlos elektrischen Dosierern ermöglicht Saatmengen von 0,5-400 kg/ha bei einer Arbeitsgeschwindigkeit von 10 km/h.

Die Ausbringgüter werden dann über die Förderstrecke in den Segmentverteilerkopf zu den Scharen geführt. Bei der einfachen Förderstrecke werden das Saatgut und der Dünger im Single-Shoot-Verfahren zum Schar transportiert. Damit werden das Saatgut und der Dünger über ein Schar im Boden appliziert.

Die kombinierte Ausbringung von Saatgut und Dünger fördern die Jugendentwicklung von Getreide. Das Saatgut und der Dünger werden zusammen in den Boden ausgebracht und sind so effektiv eingesetzt und stehen der Pflanze schnell zur Verfügung.

Das Ausbringen von 2 unterschiedlichen Saatgütern ist ebenfalls denkbar. So können beispielsweise verschiedene Saatmengen mit den entsprechenden Dosierwalzen dosiert und ausgebracht werden.

Die Centaya-C Special lässt sich mit dem Mikrogranulatstreuer Micro plus ausrüsten. Der 110-l-Behälter kann zusätzlich an der pneumatischen Aufbausämaschine montiert werden. In diesem Fall wird das Ausbringgut in die Hauptförderstrecke der Centaya-C Special integriert und ebenfalls im Single-Shoot-Verfahren ausgebracht.

Es ermöglicht dem Fahrer so ein drittes Ausbringgut bei einer Überfahrt auszubringen. Bei der Anwendung geht es um kleine Fördermengen wie Mikronährstoffe oder geringe Saatmengen.

Die Befüllung lässt sich dank großer Behälteröffnung komfortabel durchführen und der Saatgutbehälter sowie die einzelnen Dosierer sind über den Ladesteg bequem zu erreichen. Für einen schnellen Saatgutwechsel während der Arbeit lässt sich die Maschine mit einer Schnellentleerung ausstatten. Um weitere Saatgutsäcke zu parken, kann wahlweise ein Ablagefach für Saatgutsäcke geordert werden.

Mit dem zweigeteilten 1.500-l-Saatgutbehälter ist die Centaya-C Special sehr leistungsstark. Die Behälterform sorgt für einen geringen Hubkraftbedarf, da der aus Metall gefertigte Saatgutbehälter weit nach vorn Richtung Traktor geneigt ist.

2 Scharsysteme, 2 Reihenweiten

Die Aufbausämaschine mit Arbeitsbreiten von 3 m, 3,5 m oder 4 m bietet AMAZONE mit dem RoTeC-Einscheibenschar und alternativ mit dem TwinTeC special-Doppelscheibenschar an. Die Maschinen können je nach Kundenwunsch mit einem Reihenabstand von 12,5 cm oder 15 cm (Arbeitsbreiten 3 und 4 m) bestellt werden.

Schnellkuppelsystem QuickLink

Die Aufbausämaschine Centaya-C lässt sich über QuickLink mit verschiedenen Bodenbearbeitungsgeräten kombinieren. Je nach Anforderung besteht die Möglichkeit die Centaya mit einer Kreiselegge KE, einem Kreiselgrubber KX oder KG kuppeln. Auf sehr leichten Standorten ist es auch denkbar die Centaya mit der Kompaktscheibenegge CombiDisc zu kombinieren.

- Eine Überfahrt – bis zu 3 verschiedene Medien ausbringen

- Gleichzeitige Etablierung der Feldfrüchte

- Schnelle Jugendentwicklung

- Jedes Fördergut wird separat dosiert – perfekte Dosierung

Der geteilte Tank der Centaya 4000-C Special bringt zwei Ausbringgüter gleichzeitig im Single-Shoot-Verfahren in den Boden aus.

Centaya 4000-C Special mit Doppeltank im Verhältnis 70:30. So können zwei unterschiedliche Güter separat dosiert werden.

Beide Ausbringgüter werden einzeln über 2 Dosiereinheiten dosiert und über eine Förderstrecke zum Segmentverteilerkopf geleitet. Das bringt den Vorteil, dass die Dosierwalze für jedes Medium separat ausgewählt werden kann.

Single-Shoot: Aussaat von Saatgut mit Dünger auf einem Ablagehorizont

Single-Shoot: Aussaat von zwei Saatgütern auf einem Ablagehorizont

Aussaat von zwei Saatgütern. Ein drittes Medium wird über den Micro plus Streuer dosiert und in die Förderstrecke integriert.

Centaya 4000-C Special aufgebaut auf einem Kreiselgrubber KG 4001, der Boden wird gut gelockert und durchmischt und das Saatgut sauber über das TwinTeC-Doppelscheibenschar im Saathorizont platziert.

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

Über AMAZONE

Die AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG mit Hauptsitz in 49205 Hasbergen-Gaste stellen Land- und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt an neun verschiedenen Produktionsstandorten über 2.000 Mitarbeitende. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer und Pflanzenschutzgeräte. Seit 2019 gehört die SCHMOTZER Hacktechnik zur AMAZONE Gruppe. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist AMAZONE heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft. Weitere Informationen: www.amazone.de