Nouveau semoir pneumatique Centaya-C Special équipé d’une trémie deux compartiments

AMAZONE a présenté à l’automne 2022 le semoir pneumatique Centaya-C Super, le semoir pneumatique Centaya Special vient désormais proposer un modèle de capacité inférieure. La machine est équipée d’une capacité de trémie de 1.500 l et d’une trémie à deux compartiments. AMAZONE propose le Centaya-C Special en largeurs de travail de 3 m, 3,5 m et 4 m.

Exploiter les possibilités de la machine

La capacité de la trémie du Centaya-C Special de 1.500 l est compartimentée à 70:30. 2 capacités de 1.050 l et 450 l sont donc exploitables. Sur le Centaya-C Special ISOBUS, les différents produits sont dosés séparément avec précision. Le semoir avec ses doseurs électriques réglables en continu autorise des débits de semis de 0,5 à 400 kg/ha à une vitesse de travail de 10 km/h.

Les produits sont acheminés par le conduit de distribution et la tête de répartition jusqu’aux éléments semeurs. Avec un conduit simple, la semence et l’engrais sont transportés jusqu’à l’élément semeur en procédé Single-Shoot. Ainsi la semence et l’engrais sont incorporés dans le sol dans la même ligne de semis.

L’incorporation de la semence et de l’engrais dans la ligne de semis a un effet boost à la levée des céréales. La semence et l’engrais sont déposés simultanément dans le sol, les éléments nutritifs devenant rapidement disponibles pour la plante.

L’application de 2 semences différentes est également envisageable. Ainsi par exemple deux semences différentes sont dosées avec les bobines de dosage propre à chaque produit.

Le Centaya-C Special est équipé en option d’un microgranulateur Micro plus. La trémie de 110 l peut être montée en complément sur le semoir pneumatique. Dans ce cas, le produit est injecté dans le conduit de distribution principal du Centaya-C Special en procédé Single-Shoot dans la ligne de semis.

Le chauffeur applique ainsi un troisième produit en un seul passage. Cette possibilité concerne les petits volumes, tels que les microgranulés ou les petites graines.

Le remplissage est confortable grâce à la grande ouverture de la trémie ; la trémie de semence ainsi que les différents doseurs sont facilement accessibles via la passerelle. Le semoir peut être équipé d’une vidange rapide pour un changement rapide de semence durant le chantier. Un emplacement est prévu pour entreposer des sacs de semences.

Avec sa trémie de 1.500 l à deux compartiments, le Centaya-C Special est très performant. La forme de trémie limite la puissance nécessaire au relevage car la trémie de semence en métal est bien inclinée vers l’avant en direction du tracteur.

2 systèmes de mise en terre, 2 interlignes de semis

AMAZONE propose le semoir en largeurs de travail de 3 m, 3,5 m ou 4 m avec le monodisque RoTeC ou le double disque TwinTeC special. Pour répondre aux demandes des clients, les machines sont disponibles avec un interligne de 12,5 ou 15 cm (pour les largeurs de travail de 3 et 4 m).

Système d’attelage rapide QuickLink

Le semoir Centaya-C peut être associé via la jonction QuickLink avec différents outils de préparation du sol. En fonction des exigences, le Centaya est combiné avec une herse rotative KE, un cultivateur rotatif KX ou KG. Sur les terrains très légers, il est aussi envisageable de coupler le Centaya avec le déchaumeur à disques indépendants CombiDisc.

- Un seul passage – appliquer jusqu’à 3 produits différents

- Implantation simultanée des produits

- Effet boost à la levée

- Chaque produit est dosé séparément – le dosage est parfait

La trémie compartimentée du Centaya 4000-C Special implante simultanément deux produits dans le sol, en procédé Single-Shoot.

Centaya 4000-C Special avec trémie double, compartimentée à 70:30. Ainsi deux produits différents sont dosés séparément.

Les deux produits sont dosés séparément par 2 doseurs et acheminés par un conduit de distribution jusqu’à la tête de répartition segmentée. L’avantage étant de pouvoir sélectionner indépendamment la bobine de dosage pour chaque produit.

Single Shoot : Semence et engrais dans la ligne de semis

Single Shoot : Association de semences dans la ligne de semis

Semis de deux graines différentes. Un troisième produit est dosé par le biais du Micro plus et intégré dans le conduit de distribution principal.

Centaya 4000-C Special combiné à un cultivateur rotatif KG 4001, le lit de semence est bien mélangé ; la graine est parfaitement implantée grâce au double disque TwinTeC.

Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l’équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges autorisées par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.

A propos de la société AMAZONE

Les AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG dont le siège principal se situe à 49205 Hasbergen-Gaste fabriquent des machines agricoles et espaces verts. L’entreprise dirigée par ses propriétaires emploie plus que 2 000 salariés sur neuf sites de production différents. Les outils de préparation du sol, les semoirs, les épandeurs d’engrais et les pulvérisateurs font partie de la gamme de production des machines agricoles. La marque de bineuses SCHMOTZER fait partie du groupe AMAZONE depuis 2019. Sur la base de ces compétences clés, AMAZONE est aujourd’hui spécialiste pour une "agriculture durable". Autres informations : www.amazone.fr