Centaya-C Special ráépített vetőgép kétkamrás tartállyal

Miután az AMAZONE 2022 őszén bevezette a Centaya-C Super ráépített vetőgépet kombinált vetéshez, most bemutatja annak kisebb változatát, a Centaya Special pneumatikus ráépített vetőgépet. A gép 1500 literes tartálytérfogattal és kétkamrás tartályelrendezéssel rendelkezik. Az AMAZONE 3 m-es, 3,5 m-es és 4 m-es munkaszélességben kínálja a Centaya-C Special gépet.

Az inputanyagok hatékony felhasználása

A Centaya-C Special tartálytérfogata 1500 liter, amely 70:30 arányban osztott. Ez lehetővé teszi 2 kijuttatandó anyag betárolását 1050 és 450 liter mennyiségben. Az ISOBUS vezérlésű Centaya-C Special gépnél a különböző kijuttatandó anyagok adagolása külön és nagy pontossággal történik. A ráépített vetőgép fokozatmentesen szabályozható elektromos adagolóegységekkel 0,5-400 kg/ha vetőmagmennyiséget tesz lehetővé 10 km/h munkasebesség mellett.

A kijuttatandó anyagok ezután a szegmens-elosztó fej szállítópályáin jutnak el a csoroszlyákhoz. Egy szállítópálya esetén a vetőmag és a műtrágya a Single-Shoot eljárás keretében kerül a csoroszlyához. Ebben az esetben a vetőmagot és a műtrágyát egy csoroszlya helyezi a talajba.

A vetőmag és a műtrágya kombinált kijuttatása elősegíti a gabona korai fázisú növekedését. A vetőmag és a műtrágya együtt kerül a talajba, így utóbbi hatékonyan hasznosul és gyorsan a növény rendelkezésére áll.

2 különböző vetőmag kijuttatása szintén lehetséges. Például különböző vetőmagmennyiségek adagolhatók és juttathatók ki a megfelelő adagolóhengerekkel.

A Centaya-C Special gép Micro plus mikrogranulátum-szóróval is felszerelhető. A 110 literes tartály a pneumatikus ráépített vetőgépen is elhelyezhető. Ebben az esetben a kiszórandó anyag a Centaya-C Special fő szállítópályában kap helyet és szintén a Single-Shoot eljárással kerül kijuttatásra.

Ez lehetővé teszi a járművezető számára, hogy egy harmadik kiszórandó anyagot is kijuttasson egy menetben. Ez a megoldás kis mennyiségű mikrotápanyagokhoz vagy vetőmagokhoz való.

A feltöltés kényelmes a nagy tartálynyílásnak köszönhetően, a vetőmagtartály és az egyes adagolóegységek pedig könnyen elérhetők a rakodójárdán keresztül. A munka közbeni gyors vetőmagcsere érdekében a gép gyorsürítéssel is felszerelhető. További vetőzsákok tárolásához opcionális tárolórekesz is rendelhető a vetőzsákok számára.

Kétrészes, 1500 literes vetőmagtartályával a Centaya-C Special nagy teljesítményre képes. A tartály alakja miatt a gép emelőerő-szükséglete csekély, mivel a fém vetőmagtartály erősen előre döntött a traktor felé.

2 csoroszlyarendszer, 2 sortávolság

Az AMAZONE a 3 m-es, 3,5 m-es vagy 4 m-es munkaszélességű ráépített vetőgépeket a RoTeC egytárcsás csoroszlyával, illetve igény szerint a TwinTeC special duplatárcsás csoroszlyával kínálja. A gépek az ügyfél igényitől függően 12,5 cm vagy 15 cm sortávolsággal (3 és 4 m munkaszélességgel) rendelhetők.

QuickLink gyorscsatlakozó rendszer

A Centaya-C ráépített vetőgép a QuickLink segítségével különböző talajművelő eszközökkel kombinálható. Az igényektől függően a Centaya gép egy KE forgóboronával egy KG forgó lazítóval párosítható. Kis igénybevételt jelentő területeken a Centaya Special gép akár CombiDisc rövidtárcsával is használható.

- Egy menet – akár 3 különböző közeg kijuttatása

- Növénykultúrák egyidejű vetése

- Gyors korai fázisú növekedés

- Minden anyag külön kerül adagolásra – a tökéletes adagolás érdekében

A Centaya 4000-C Special osztott tartályából egyszerre két anyagot juttatható a talajba Single-Shoot eljárással.

Centaya 4000-C Special 70:30 arányban osztott kettős tartállyal. Használatával kétféle anyag adagolható külön.

A két kijuttatandó anyagot külön-külön 2 adagolóegység adagolja ki és egy szállítópályán át jut el a szegmens-elosztófejhez. Ennek az az előnye, hogy az adagolóhenger minden egyes kijuttatandó anyaghoz külön-külön kiválasztható.

Single-Shoot: Vetőmag vetése műtrágyával egy mélységben

Single-Shoot: Két vetőmag vetése egy mélységben

Két vetőmag vetése. A harmadik kijuttatandó anyag adagolása a Micro plus szóróval lehetséges, amely a szállítópályába van integrálva.

A Centaya 4000-C Special egy KG 4001-es forgó lazítóra szerelve. Az egység jól fellazítja és átforgatja a talajt, a vetőmagot pedig a TwinTeC duplatárcsás csoroszlyával pontosan a vetési szintbe helyezi.

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben több mint 2 000 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók és permetezőgépek szerepelnek. 2019 óta a SCHMOTZER Hacktechnik az AMAZONE csoport tagja. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. További információk: www.amazone.de