Новая насадная сеялка Centaya-C Special с двухсекционным бункером

После презентации AMAZONE осенью 2022 года насадной сеялки Centaya-C Super для комбинированного посева появилась меньшая версия в виде пневматической насадной сеялки Centaya Special. Машина оснащена двухсекционным бункером общим объёмом 1.500 л. AMAZONE предлагает Centaya-C Special с шириной захвата 3 м, 3,5 м и 4 м.

Эффективное использование производственных средств

Объём бункера Centaya-C Special 1.500 л делится в соотношении 70:30. Тем самым, можно загрузить 2 вида распределяемого материала объёмом 1.050 и 450 л. На Centaya-C Special с ISOBUS-регулировкой различные виды распределяемого материала дозируются по отдельности и прецизионно. Насадная сеялка с дозирующими устройствами с бесступенчатой электрической регулировкой позволяет реализовать норму высева 0,5-400 кг/га при рабочей скорости 10 км/ч.

Распределяемые материалы проходят по магистрали подачи к сегментной распределительной головке и к сошникам. При простой магистрали подачи посевной материал и удобрения транспортируются по технологии Single-Shoot к сошнику. Тем самым, посевной материал и удобрения вносятся в почву с помощью одного сошника.

Комбинированное внесение посевного материала и удобрений стимулирует появление всходов зерновых. Посевной материал и удобрения вносятся в почву вместе, эффективно распределяются и быстро становятся доступными для растений.

Внесение 2 различных видов посевного материала также допустимо. Так, например, можно дозировать и вносить различную норму высева соответствующими дозирующими катушками.

Centaya-C Special можно оснастить распределителем микрогранулята Micro plus. Бункер 110 л можно дополнительно установить на пневматической насадной сеялке. В этом случае распределяемый материал интегрируется в основную магистраль подачи Centaya-C Special и также вносится по технологии Single-Shoot.

Таким образом, это позволяет механизатору вносить третий материал за один проход. При обработке вносится небольшое количество материалов, например, микроудобрения или малые нормы высева.

Заполнение проводится комфортно благодаря большому загрузочному отверстию, а загрузочная платформа обеспечивает удобный доступ к семенному бункеру и отдельным дозирующим устройствам. Для быстрой смены посевного материала во время работы машина оснащена системой быстрого опустошения. Для размещения дополнительных мешков с посевным материалом можно на выбор заказать ящик для хранения мешков.

Centaya-C Special с двухсекционным бункером 1.500 л является очень действенной машиной. Форма бункера обеспечивает низкую требуемую подъёмную силу, поскольку изготовленный из металла семенной бункер выступает далеко вперед в сторону трактора.

2 системы сошников, 2 междурядья

AMAZONE предлагает насадную сеялку с шириной захвата 3 м, 3,5 м или 4 м с однодисковым сошником RoTeC и альтернативно с двухдисковым сошником TwinTeC special. По желанию клиента машины можно заказать с междурядьем 12,5 см или 15 см (ширина захвата 3 и 4 м).

Система быстрой сцепки QuickLink

Насадную сеялку Centaya-C можно комбинировать с помощью QuickLink с различными почвообрабатывающими орудиями. В зависимости от требований можно соединить Centaya с ротационной бороной KE, ротационным культиватором KX или KG. На очень легких почвах можно комбинировать Centaya с компактной дисковой бороной CombiDisc.

- Один проход – внесение до 3 различных материалов

- Одновременное развитие полевых культур

- Быстрое появление всходов

- Каждый распределяемый материал дозируется по отдельности – идеальное дозирование

Разделенный бункер Centaya 4000-C Special позволяет одновременно вносить в почву два вида распределяемого материала потонологии Single-Shoot.

Centaya 4000-C Special с двойным бункером в соотношении 70:30. Так можно по отдельности дозировать два различных материала.

Оба вида распределяемого материала дозируются по отдельности посредством 2 дозирующих устройств и направляются по магистрали подачи к сегментной распределительной головке. Это дает преимущество в том, что дозирующую катушку можно выбрать отдельно для каждого вещества.

Single-Shoot: Высев посевного материала с удобрениями в одном горизонте укладки

Single-Shoot: Высев двух видов посевного материала в одном горизонте укладки

Высев двух видов посевного материала. Третье вещество дозируется с помощью распределителя Micro plus и интегрируется в магистраль подачи.

Centaya 4000-C Special в комбинации с ротационным культиватором KG 4001, почва хорошо разрыхляется и перемешивается, посевной материал аккуратно размещается в посевном горизонте двухдисковым сошником TwinTeC.

Иллюстрации, содержание и данные о технических характеристиках не имеют обязательной силы и могут отличаться в зависимости от оснащения! Следует соблюдать действующие положения местных правил дорожного движения, возможно, потребуется получение специального разрешения. Следует уточнить допустимую нагрузку на ось и общий вес трактора. Не все возможности комбинирования можно реализовать с тракторами любых производителей.

Об AMAZONE

Компания AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG с головным офисом в 49205 Хасберген-Гасте специализируется на изготовлении сельскохозяйственной и коммунальной техники. Управляемое собственниками предприятие ведет свою деятельность на девяти различных производственных площадках с общим количеством сотрудников более 2000 человек. Продуктовая линейка включает почвообрабатывающие орудия, сеялки, распределители удобрений и орудия для защиты растений. С 2019 года компания SCHMOTZER Hacktechnik входит в группу AMAZONE. На базе данных ключевых компетенций AMAZONE сегодня является специалистом по "интеллектуальному растениеводству" в области сельского хозяйства. Дополнительная информация: www.amazone.de