FertiSpot für die Einzelkorn-Sämaschine Precea

Punktgenaue Düngerapplikation: Jetzt auch synchronisiert zwischen Saatkörnern und für alle Precea-Produkttypen

Das System FertiSpot sorgt für die punktgenaue Ausbringung der Düngermenge unterhalb des Saatkorns. Aufgrund gesetzlicher Auflagen zur Reduzierung der erlaubten Düngermenge liegt die Herausforderung darin, Düngemittel immer effizienter einzusetzen. Das hat AMAZONE veranlasst, das System FertiSpot stetig weiterzuentwickeln. Zur Vorstellung auf der Agritechnica 2023 zeigt AMAZONE FertiSpot mit der zusätzlichen Option, die Düngerportionen synchronisiert zwischen die Saatkörner zu platzieren.

2019 stellte AMAZONE das System FertiSpot mit der Ablage des Düngers unterhalb der Pflanze vor. Das System setzt den Dünger vor allem bei der Maissaat möglichst effizient ein. Aufgrund von Ausweitung der Einzelkornsaat auch in anderen Kulturen hat AMAZONE auch das System FertiSpot weiterentwickelt. Mit der Neuentwicklung, bei der die Düngerportion auch synchronisiert zwischen den Saatkörnern platziert wird, ermöglicht das System hohe Düngerkonzentrationen bei gleichzeitigem Schutz vor Verbrennungen empfindlicher Kulturen. Dies bietet vor allem Vorteile bei Kulturen wie der Zuckerrübe. Gerade bei sehr trockenen Bodenverhältnissen bietet die Applikation zwischen den Saatkörnern für alle Kulturen einen Vorteil. Platziert man den Dünger zu nah an den Körnern, entzieht er den Pflanzen die nötige Feuchtigkeit, so könnte das Saatgut austrocknen oder unzureichend mit Wasser versorgt werden.

Aufbau von FertiSpot mit granuliertem Dünger

Eine Einzelkorn-Sämaschine Precea mit FertiSpot für granulierten Dünger verfügt genau wie eine klassische Einzelkorn-Sämaschine über einen Düngerbehälter mit Düngerdosierung. Die Dosierung regelt die gewünschte Ausbringmenge pro ha. Diese kann auch über Applikationskarten variabel gestaltet sein. In Verbindung mit einer Einzelreihenschaltung für den Dünger kann dieser über Section Control in Keilen und am schrägen Vorgewende je Reihe abgeschaltet werden. Vom Düngerdosierer gelangt der Mineraldünger dann in den FertiSpot-Portionierer. Der kontinuierlich in den Portionierer eintretende Düngerfluss wird von einem schnelllaufenden Portionierflügel zusammengeführt, verlässt als Portion die Einheit und wird als Portion an das Düngerschar abgegeben. Die Steuerung des Portionierers und die Abgabe des Saatgutkorns erfolgt synchron. Die Regelung erfolgt über die ISOBUS-Steuerung der Precea. Durch die Weiterentwicklung von FertiSpot kann der Dünger weiterhin als Portion direkt unter der Pflanze, aber auch als Portion zwischen die Saatkörner abgegeben werden. Über die ISOBUS-Steuerung kann der Traktorfahrer eingeben, wo der Spot genau liegen soll. Bei der weiterentwickelten FertiSpot-Dosierung kann das Düngerdepot versetzt werden. Über die ISOBUS-Steuerung kann der Traktorfahrer nun eingeben, wo der Spot genau liegen soll, unter dem Korn oder vielleicht versetzt zwischen zwei Körnern. Außerdem lässt sich mit FertiSpot auch eine Bandapplikation realisieren. Der spezielle Aufbau erlaubt je nach Maschinenspezifikation Saatmengen von bis zu 250 kg Dünger pro Hektar unabhängig von der Düngersorte.

Bessere Ausnutzung des Düngers durch die Pflanze

Die gezielte Platzierung des Düngers im Bereich des Saatguts führt zu einer deutlich besseren Nährstoffverwertung, da die Verfügbarkeit für die Pflanze steigt. Die höhere Verfügbarkeit durch eine Spot-Applikation erlaubt eine Reduzierung der Gesamtdüngermenge pro Hektar. So lassen Untersuchungen der TH Köln Düngereinsparungen von 25 % bei gleichem Ertragsniveau prognostizieren.

Neben den positiven Effekten für den Umweltschutz ergeben sich Vorteile bei der Betriebs- und Arbeitswirtschaft. Neben den direkten Kosteneinsparungen durch reduzierte Düngeraufwandmengen pro Hektar ergeben sich zusätzlich Einsparungen durch höhere Leistung bei der Saat, dank 25 % weniger Befüllpausen. In viehstarken Regionen ermöglicht die Einsparung an mineralischem Dünger die bessere Nutzung des innerbetrieblichen Wirtschaftsdüngers.

Die hohe Düngereinsparung bringt nicht nur dem Landwirt einen erheblichen Mehrwert, auch Lohnunternehmer sparen Zeit und Geld, da sie durch die reduzierten Standzeiten für die Düngerbefüllung mehr Schlagkraft generieren. Durch den reduzierten und effizienter eingesetzten Dünger profitiert auch die Umwelt.

Die Weiterentwicklung des Systems FertiSpot ermöglicht den Einsatz in verschiedenen Kulturen. Durch die variable Applikation zwischen den Saatkörnern, kann der Dünger auch bei empfindlichen Kulturen als Depot platziert werden. Kulturen wie Raps oder Zuckerrüben, die empfindlich gegenüber Dünger sind, können so mit geringerer Düngermenge optimal versorgt werden.

- FertiSpot ermöglicht die Düngermenge deutlich zu reduzieren und die Umwelt wird geschont

- Vorteile der reduzierten Düngermenge:

  - Landwirt: geringere Düngerkosten

  - Lohnunternehmer: höhere Schlagkraft, durch geringere Rüstzeiten

Precea 6000-2FCC mit dem FertiSpot Dosierer für portionierte Düngerabgabe. Der Dünger gelangt vom Frontbehälter FTender 2200 über die Düngerleitung ins Heck der Maschine und wird dort portioniert.

Systemaufbau FertiSpot – Gesamt

- Düngerbehälter: Bevorratung des Unterfußdüngers

- Dosierer: Mengendosierung des Düngers

- Portionierer: Portionierung des Düngers

- Düngerschar: Einbringen in den Boden

FertiSpot Dünger unter Pflanze

FertiSpot Dünger zwischen Pflanze

Aufbau FertiSpot-Portionierer – Detail

- Dünger tritt kontinuierlich von oben in den Portionierer ein. Der Schlauch ist mit einem klassischen Dosierer verbunden.

- Der Portionierflügel dreht schneller als die eintretenden Körner fliegen und wird passend zur Drehfrequenz der Vereinzelung von einem elektrischen Motor angetrieben.

- Die Körner werden während einer Dosierflügelumdrehung aufgesammelt und zusammengeschoben. Es entsteht eine kompakte Portion.

- Die Körner verlassen den Portionierer in Richtung Schar.

FertiSpot ist voll in die ISOBUS Software der Precea eingebunden. Über das AmaTron 4 lässt sich die Dosierung von Spotdüngung auf Bandablage umstellen.

Einsatzvideo FertiSpot:

www.amazone.net/yt-fertispot

Portionierte Düngerabgabe 5 cm neben und 5 cm unterhalb des Maiskorns. Der Dünger wird nur dort abgegeben wo er sofort für die Pflanze zur Verfügung steht.

Das Diagramm zeigt, dass bei einer Spotapplikation mit gleichzeitiger Reduzierung des Unterfußdüngers um 25 % ein gleiches Ertragsniveau wie bei der herkömmlichen Bandapplikation erzielt werden kann.

Vergleich der Deckungsbeiträge zwischen einer Bandapplikation des Düngers mit 100 % Düngermenge und einer Spot-Applikation mit 75 % Düngermenge.

Abbildungen, Inhalt und Angaben über technische Daten sind unverbindlich und können ausstattungsbedingt abweichen. Die gültigen Bestimmungen von länderspezifischen Straßenverkehrsvorschriften sind einzuhalten, sodass eine besondere Genehmigungspflicht entstehen kann. Die zulässigen Achslasten und Gesamtgewichte der Traktoren sind zu überprüfen. Nicht alle aufgeführten Kombinationsmöglichkeiten sind bei allen Traktorherstellern realisierbar.

Über AMAZONE

Die AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG mit Hauptsitz in 49205 Hasbergen-Gaste stellen Land- und Kommunalmaschinen her. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt an neun verschiedenen Produktionsstandorten über 2.000 Mitarbeitende. Zum Landmaschinenprogramm zählen Bodenbearbeitungsgeräte, Sämaschinen, Düngerstreuer und Pflanzenschutzgeräte. Seit 2019 gehört die SCHMOTZER Hacktechnik zur AMAZONE Gruppe. Auf Basis dieser Kernkompetenzen ist AMAZONE heute der Spezialist für den „Intelligenten Pflanzenbau“ in der Landwirtschaft. Weitere Informationen: www.amazone.de