Az Super L3 szórókeret már akár 48 m munkaszélességgel

Maximális pontosság a ContourControl és a SwingStop Plus funkciókkal megvalósított új lengéskompenzáció révén

Maximális munkaszélesség tökéletes szórókeret-helyzettel

Az AMAZONE a Super L3 szórókeretet olyan alkalmazásokhoz fejlesztette, ahol a legszélsőségesebb igénybevételek mellett is elvárt a szórókeret maximálisan nyugodt helyzete. A termékpaletta korábban 36 - 42 m munkaszélességű szórókeretekből állt. Ehhez jönnek az új változatok 30 m, 33 m, 45 m és 48 m szélességben. A 45 és 48 m-es változatokkal egy teljesen új fejlesztésű lengéskompenzáció is bemutatkozik, amely minden 39 méteres munkaszélességnél nagyobb Super L3 szórókeretnél szériafelszereltség.

Nagy munkaszélesség maximális stabilitással, alacsony saját tömeggel

A szórókeret különleges AMAZONE profilszerkezete maximális stabilitást biztosít alacsony saját tömeg mellett. A Super L3 szórókeret belső tagjai acélból készülnek. A minél kisebb össztömeg érdekében a külső tagok anyaga alumínium. A külső tagok előnye az, hogy a szórókeret végén kisebb tömeget kell nyugodtan vezetni a növényállomány felett. Nagy munkaszélességek esetén különösen fontos a nyugodt szórókeret-vezetés az utolsó tagoknál. A kis saját tömeg melletti maximális stabiltás érdekében a 48 méteres Super L3 szórókeret utolsó előtti tagok profilja karbonból készül.

Új lengéskompenzáció

A lengéskompenzáció a szórókeret közepén helyezkedik el és összekapcsolja a paralelogramma-szerkezetet a bal és jobb oldali kinyúlókarral. A munkasebességgel növelésével elért nagyobb alkalmazási teljesítmény iránti fokozott igények kielégítésére a lengéskompenzáció igazán stabil kialakítású.

Az új lengéskompenzáció mindig alapfelszereltségként rendelkezik a ContourControl aktív szórókeret-vezetéssel és a SwingStop lengéscsillapítással.

ContourControl – a függőleges szórókeretmozgások csökkentésére

A ContourControl aktív szórókeret-vezetéssel az AMAZONE teljesen automatikus szórókeret-vezetést kínál. Ezáltal permetezés közben a legkisebb célterület távolságokra is teljesül a legnagyobb precizitás igénye nagy menetsebesség és nagy munkaszélesség mellett is. A ContourControl aktív szórókeret-vezérlés a 39 m-es és szélesebb Super L3 szórókeretekhez való új lengéskompenzációval együtt mindig tartalmazza a Flex-2 keretnyitást. Az szórókeret-vezetés alapja a gyors működésű, 6 érzékelős hidraulikus rendszer, amely lehetővé teszi az automatikus oldalszög-beállítást felfelé és lefelé.

A ContourControl előnye:

- Optimális keresztirányú eloszlás

- Pontos, különlegesen gyors, automatikus magasságvezérlés

- 50 cm-nél kisebb célterület-távolság – kevesebb elsodródás

- Igazán gyors be- és kihajtás

- Legnagyobb pontosság nagy munkasebességek mellett

- Elegáns szórókeret-vezetés, nagy munkaszélességnél is

SwingStop plus – Az új aktív lengéskompenzáció a szórókeret szimmetrikus és aszimmetrikus vízszintes lengéseinek csökkentéséhez

Hogy a szórókeret vízszintes helyzete is igazodjon az olyan fokozódó követelményekhez, mint például a nagyobb munkaszélesség és a nagyobb haladási sebesség, a 39 méteres és nagyobb Super L3 szórókeretek része a SwingStop plus aktív lengéscsillapító rendszert. A külső hatások, például a talaj egyenetlenségei, a kanyarok, a gyorsítási szakaszok és növekvő munkasebességek miatt a szórókeret – főleg nagyobb munkaszélességeknél – vízszintes irányban rendkívüli terhelésnek van kitéve. Ez a szórókeret szárnyainak lengését okozhatja, amivel negatívan befolyásolhatja a permetlé hosszirányú eloszlását a szórókeret külső részén.

Mivel a vízszintes mozgások a szórókeret külső részén lépnek fel fokozottan, ez a hatás nagy szélességű kereteknél felerősödik. Ezeknek a vízszintes irányú lengéseknek a csökkentéséhez a SwingStop plus gyorsulásérzékelőkkel méri a szórókeret szárnyain fellépő gyorsulásokat. A lengéskompenzáció két aktívan dolgozó hidraulikus munkahengere kiegyenlíti ezeket a lengéseket, és gondoskodik a szórókeret nyugodt vízszintes helyzetéről. A SwingStop plus rendszernél a szórókeret két tagjának vezérlése külön történik.

A SwingStop plus rendkívül hatékonyan egyenlíti ki a szimmetrikus lengéseket, amelyek pl. gyorsításnál és lassításnál jelentkeznek. A lengéskompenzáció új kialakítása már a szórókeret két tagjának külön-külön történő vezérlését is lehetővé teszi. A SwingStop plus esetén mindkét tagjához tartozik egy hidraulikus munkahenger, amely aktívan ellensúlyozza a szórókeret tagjánál jelentkező lengéseket. Ezzel a megoldással megbízhatóan csökkennek a szórókeret aszimmetrikus lengései is, amelyek pl. kanyarodás után jelentkeznek.

A SwingStop plus előnyei:

- Optimális hosszanti elosztás

- A szórókeret vízszintes irányú kilengéseinek csökkentése a különlegesen nyugodt haladásért

- A rendszer rendkívül gyorsan és pontosan dolgozik még nagyon nagy munkasebességeknél is

- Csúcsteljesítmény csúcspontosság mellett

- A szimmetrikus és aszimmetrikus lengések aktív csökkentése

A ContourControl és a SwingStop plus együttműködése igazán nyugodt szórókeret-vezetést tesz lehetővé maximális munkaszélességgel. Ez első osztályú kijuttatási eredményeket garantál maximális területteljesítmény mellett.

AmaSwitch vagy AmaSelect fúvókánkénti szakaszolás

A Super L3 szórókeretnél 39 m szélesség felett szériafelszereltség a kézzel kezelhető AmaSwitch fúvókánkénti szakaszolás, vagy az AmaSelect elektromos fúvókánkénti szakaszolás (fúvókánkénti LED-világítással), valamint a DUS pro nagynyomású nyomórendszer. Igény esetén 25 cm-es fúvókatávolság is kapható mindkét megoldásnál.

- Egyszerre szuperstabil és könnyű szórókeret kompakt profilkialakítással

- Nagy területteljesítmény maximális pontosság mellett a ContourControl és a SwingStop plus funkciónak hála

- Választás szerint pontos AmaSwitch vagy AmaSelect pontos fúvókánkénti szakaszolás

- Optimális permetezési eredmények

48 m széles Super L3 szórókeret – optimális kijuttatási eredmények elsodródás nélkül, a növényállomány felett pontosan és alacsonyan vezetett szórókeretnek hála

48 m széles Super L3 szórókeret – a külső tagok alumíniumból, az utolsó előtti tagok karbonból

Új lengéskompenzáció a 39 m-es és nagyobb Super L3 szórókeretekhez

48 m széles Super L3 szórókeret – kompakt méretek szállítási helyzetben

Szimmetrikus lengések elsősorban szántóföldön haladva

Aszimmetrikus lengések elsősorban kanyarban vagy kanyar után

Lengéskiegyenlítés – A Super L3 39 m-es és hosszabb szórókeretének alulnézete

- Szögállító munkahenger: A jobb oldali tag szögének beállítása felfelé és lefelé

- Dőlésszögállító munkahenger: A teljes szórókeret dőlésszögének állítása, együttműködésben a 1. bal oldali tag szögét felfelé vagy lefelé állító munkahengerrel

- SwingStop plus munkahenger, bal: a bal oldali tag aktív lengéskompenzációja

- SwingStop plus munkahenger, jobb: a jobb oldali kar aktív lengéskompenzációja

48 m széles Super L3 szórókeret burgonyában

A Super L3 szórókeretek áttekintése

Az ábrák, a tartalom és a műszaki adatok csak tájékoztató jellegűek, és felszereltségtől függően eltérhetnek. Az országonkénti közúti közlekedési előírások (KRESZ) érvényes rendelkezéseit be kell tartani, emiatt előfordulhat, hogy külön engedélyeztetés szükséges. Ellenőrizni kell a traktorok megengedett tengelyterhelését és össztömegét. A felsorolt kombinációs lehetőségek nem minden gyártmányú traktor esetében valósíthatók meg.

Az AMAZONE-ról

Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG, melynek székhelye 49205 Hasbergen-Gaste településen található, mezőgazdasági és kommunális gépek gyártásával foglalkozik. A személyesen a tulajdonosok által vezetett vállalat kilenc üzemben több mint 2 000 alkalmazottat foglalkoztat. Termékválasztékában talajművelő gépek, vetőgépek, műtrágyaszórók és permetezőgépek szerepelnek. 2019 óta a SCHMOTZER Hacktechnik az AMAZONE csoport tagja. Ezen alapkoncepciók mentén tevékenykedve az AMAZONE mára az „intelligens növénytermesztés” szakértőjévé vált a mezőgazdaságban. További információk: www.amazone.de