Nowa belka Super L3 teraz o szerokości roboczej do 48 m

Najwyższa precyzja dzięki nowej funkcji wyrównania drgań z ContourControl i SwingStop Plus

Maksymalna szerokość robocza przy najlepszej pozycji belki polowej

Dla spełnienia skrajnych wymagań przy jednocześnie absolutnie spokojnej pozycji belki polowej, AMAZONE wprowadziło belkę polową Super L3. Linia produktów obejmowała do tej pory belki polowe o szerokościach roboczych 36–42 m. Teraz zaoferowano również wersje o szerokości 30 m, 33 m, 45 m i 48 m. Przy wersjach 45 m i 48 m zaprezentowano również całkowicie nową funkcję wyrównania drgań, która zostanie wprowadzona seryjnie we wszystkich belkach polowych Super L3 od szerokości 39 m.

Duże szerokości robocze i maksymalna stabilność przy jednocześnie niskiej masie własnej

Specjalna budowa profilowa belki polowej AMAZONE zapewnia maksymalną stabilność przy niskiej masie własnej. Wysięgniki wewnętrzne belki Super L3 jest wykonany ze stali. Dla minimalnej masy całkowitej, wysięgniki zewnętrzne są wykonane z aluminium. Zaletą lekkich wysięgników zewnętrznych jest to, że ich części zewnętrzne mają niewielką masę, którą trzeba prowadzić spokojnie nad łanem. Zwłaszcza w przypadku dużych szerokości roboczych szczególnie ważne jest dla segmentów zewnętrznych spokojne prowadzenie belki. Aby uzyskać maksymalną stabilność przy niskiej masie własnej, profile przedostatniego wysięgnika belki polowej Super L3 o szerokości 48 m są wykonane z włókna węglowego.

Nowy system wyrównywania drgań

System wyrównywania drgań znajduje się pośrodku belki polowej i łączy równoległobok z lewym i prawym wysięgnikiem. Aby spełnić coraz większe wymagania odnośnie wysokich wydajności aplikacji przy dużych prędkościach roboczych, system wyrównywania drgań jest bardzo solidnie wykonany.

Nowy system wyrównywania drgań jest zawsze wyposażony seryjnie w aktywny system prowadzenia beli polowej ContourControl oraz aktywne tłumienie drgań SwingStop plus.

ContourControl – redukcja pionowych ruchów belki polowej

System aktywnego prowadzenia belki polowej ContourControl firmy AMAZONE działa całkowicie automatycznie. Wymóg maksymalnej precyzji podczas aplikacji jest spełniony dzięki najmniejszym odległościom od powierzchni docelowej, nawet przy dużych prędkościach i szerokościach roboczych. Aktywny system prowadzenia belki polowej ContourControl w połączeniu z nowym systemem wyrównywania drgań dla belki Super L3 o szerokości od 39 m zawsze obejmuje system składania Flex 2. Podstawą funkcji prowadzenia belki polowej jest szybkodziałający system hydrauliczny z 6 czujnikami, który umożliwia szybką zmianę pochylenia i geometrii belki.

Zalety ContourControl:

- Optymalny rozkład poprzeczny

- Precyzyjne, bardzo szybkie automatyczne sterowanie wysokością

- Odstęp od powierzchni docelowej poniżej 50 cm – mniejsze znoszenie

- Bardzo precyzyjne składanie i rozkładanie

- Najwyższa precyzja przy dużych prędkościach roboczych

- Eleganckie prowadzenie belki przy dużych szerokościach roboczych

SwingStop plus – nowy aktywny system wyrównania drgań ograniczający symetryczne i asymetryczne poziome drgania belki polowej

Aby spełnić coraz surowsze wymagania odnośnie poziomego wyrównania belki, wynikające między innymi z większych szerokości i prędkości roboczych, nowy system wyrównywania drgań belki Super L3 od szerokości 39 m obejmuje aktywny system tłumienia drgań SwingStop plus. Oddziaływania zewnętrzne, takie jak nierówności terenu, jazda po zakrętach, procesy przyspieszenia oraz rosnące prędkości robocze, zwłaszcza w przypadku szerokich belek polowych powodują ich ogromne obciążenie w kierunku poziomym. Może to spowodować ruchy poziome wysięgników belki polowej, a tym samym bardzo negatywnie wpływać na rozkład wzdłużny na końcach belki polowej.

Ponieważ ruchy poziome silniej występują na zewnątrz belki polowej, ten efekt bardzo zwiększa się w przypadku belek polowych o dużej szerokości. Aby zmniejszyć te drgania poziome, SwingStop plus mierzy za pomocą czujników przyspieszenia występujące w wysięgnikach belki polowej. Obydwa aktywnie działające siłowniki hydrauliczne systemu stabilizacji aktywnie wyrównują te drgania i zapewniają bardzo stabilne położenie belki polowej w poziomie. W przypadku SwingStop plus obydwie strony belki polowej są sterowane oddzielnie.

SwingStop plus jest w stanie bardzo efektywnie wyrównywać drgania symetryczne, występujące np. podczas przyśpieszania i hamowania. Nowa konstrukcja systemu wyrównania drgań umożliwia teraz indywidualne sterowanie obydwoma segmentami belki polowej. W przypadku SwingStop plus każdy z wysięgników ma siłownik hydrauliczny aktywnie przeciwdziałający drganiom występującym w tych wysięgnikach. Tym samym w sposób niezawodny są kompensowane również asymetryczne drgania belki polowej występujące podczas jazdy na zakrętach.

Zalety układu SwingStop plus:

- Optymalny rozkład wzdłużny

- Redukcja poziomych ruchów belki polowej zapewnia bardzo stabilne położenie belki polowej w poziomie

- Bardzo szybki i precyzyjny system pracy nawet przy dużych prędkościach roboczych

- Najwyższy poziom wydajności przy najwyższej precyzji

- Aktywna redukcja drgań symetrycznych i asymetrycznych

Połączenie ContourControl i SwingStop plus zapewnia bardzo spokojne ułożenie belki przy maksymalnej szerokości roboczej. W ten sposób zagwarantowane są znakomite rezultaty aplikacji przy maksymalnej wydajności powierzchniowej.

Przełączanie rozpylaczy w systemach AmaSwitch lub AmaSelect

Belka polowa Super L3 o szerokości od 39 m jest seryjnie wyposażona w obsługiwany ręcznie system przełączania poszczególnymi rozpylaczami AmaSwitch lub analogiczny system elektryczny AmaSelect (z oświetleniem LED każdego rozpylacza), a także w obieg wysokociśnieniowy DUS pro. Opcjonalnie dla obydwu typów układu rozpylaczy możliwy jest rozstaw 25 cm między rozpylaczami.

- Niezwykle stabilna i jednocześnie lekka belka polowa o kompaktowej konstrukcji profilowej

- Duża wydajność powierzchniowa przy maksymalnej precyzji dzięki ContourControl i SwingStop plus

- Alternatywne precyzyjne przełączanie rozpylaczy AmaSwitch lub AmaSelect

- Optymalny rezultat aplikacji

Belka polowa Super L3 o szerokości 48 m – optymalny wynik aplikacji bez znoszenia dzięki dokładnemu prowadzeniu belki polowej nad łanem

Belka polowa Super-L3 o szerokości 48 m – wysięgnik zewnętrzny z aluminium i przedostatni wysięgnik zewnętrzny z włókna węglowego

Nowy system wyrównywania drgań belki Super L3 od szerokości 39 m

Belka polowa Super L3 o szerokości 48 m – kompaktowe wymiary w pozycji transportowej

Symetryczne drgania zwłaszcza podczas jazdy na wprost

Drgania asymetryczne zwłaszcza podczas jazdy po zakrętach i po jej zakończeniu

System wyrównania drgań – widok od dołu belki Super L3 od 39 m

- Siłownik zmiany geometrii: Zmiana geometrii na + i - prawego wysięgnika belki polowej

- Siłownik nachylania: Regulacja nachylenia całej belki polowej, we współpracy z siłownikiem zmiany geometrii 1. Zmiana geometrii na + i -lewego wysięgnika

- Siłownik SwingStop plus z lewej: aktywne wyrównywanie drgań lewego wysięgnika

- Siłownik SwingStop plus z prawej: aktywne wyrównywanie drgań prawego wysięgnika

Belka polowa Super L3 o szerokości 48 m w uprawie ziemniaków

Przegląd belek polowych Super L3

Ilustracje, treść i dane techniczne są niezobowiązujące i mogą odbiegać od rzeczywistego wyposażenia. Zastosuj się do obowiązujących na terenie danego kraju przepisów drogowych, włącznie z koniecznością uzyskania odpowiedniego zezwolenia. Należy sprawdzić dopuszczalne obciążenia osi i masę całkowitą ciągnika. Niektóre z podanych możliwości konfiguracji nie są dostępne w przypadku niektórych ciągników.

O FIRMIE AMAZONE

Firma AMAZONEN-WERKE H. Dreyer SE & Co. KG z siedzibą w Hasbergen-Gaste, 49205, Niemcy, produkuje maszyny rolnicze i komunalne. Zarządzana przez właścicieli firma zatrudnia ponad 2000 osób w dziewięciu różnych zakładach produkcyjnych. Asortyment maszyn rolniczych obejmuje urządzenia do uprawy gleby, siewniki, rozsiewacze nawozów i opryskiwacze polowe. Od 2019 roku firma SCHMOTZER Hacktechnik należy do Grupy AMAZONE. Z uwagi na swoje doświadczenie firma AMAZONE jest dziś specjalistą w rolnictwie w zakresie „inteligentnej uprawy roślin”. Więcej informacji: www.amazone.de